# 亳州市2019年五处公交首末站充电桩设备

# 采购项目

（项目编号：BZJK-2019-022号）

招标文件

招标人：安徽省安车交通运输集团有限公司

2019年4月19日

目   录

第一章	招标公告

第二章	投标人须知

第三章	评标办法

第四章	合同条款及格式

第五章  技术标准和要求

第六章  投标文件格式

第一章  亳州市2019年五处公交首末站充电桩设备采购项目

招标公告

项目编号：BZJK-2019-022号

一、招标条件

1、项目名称:亳州市2019年五处公交首末站充电桩设备采购项目 ；

2、招标人:安徽省安车交通运输集团有限公司；

3、资金来源:自筹；

4、招标方式：自主公开招标。

二、项目概况及招标范围

1、工程实施地点:

（1）古井大道西侧、芍花西路东侧；

（2）张良路东侧，养生大道南侧；

（3）百合路南侧、仙翁路东侧；

（4）亳芜大道北侧、张良路东侧；

（5）北一环北侧、药王大道东侧。

2、建设规模：

（1）4号还原小区公交首末站用地面积8000平方米、充电桩30个；

（2）5号还原小区公交首末站用地面积6000平方米、充电桩27个；

（3）百合路公交首末站用地面积3845.88平方米、充电桩14个。

（4）林拥城公交首末站用地面积8000平方米、充电桩29个。

（5）亳州北公交客运枢纽站公交首末站用地面积8000平方米、充电桩38个。

3、招标范围：五处公交首末站138个充电桩（终端），包括：充电桩设备采购、运营管理系统、平台监控系统、调试、检测、成品保护、验收、交付相关资料、质量保修、移交给甲方或甲方指定单位。

4、标的控制价608.52万元（含税）。

5、供货周期： 20 日历天(合同签订之日起每迟一天扣除合同价1%)

6、标段划分：一个标段

7、采购设备数量、清单部分要求。

| 地点 | 充电桩终端数量(个) | 平均单枪功率(KW) | 最大单枪功率(KW) | 总功率要求(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4号还原小区首末站 | 30 | 60KW | 150KW | 1800KW |
| 5号还原小区首末站 | 27 | 60KW | 150KW | 1620KW |
| 百合路首末站 | 14 | 60KW | 150KW | 840KW |
| 林拥城首末站 | 29 | 60KW | 150KW | 1740KW |
| 北客运站首末站 | 38 | 60KW | 120KW | 2280KW |

备注：北客运站首末站为单桩120KW（一体式，一拖二设备）。

8、质量要求：确保一次性通过相关部门的验收并取得验收合格证，符合技术要求。

三、投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和OHSAS8001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含充电设备）。

3、本次招标不接受联合体投标。

四、采购要求（投标人必须响应）

1、手机APP:投标人提供的手机APP，应具有支持微信或支付宝支付等第三方支付功能；APP支持充电桩位置查询、充电桩充电状态查询、充电历史记录查询、账户余额查询等功能；（平台费用包含在招标费用之中，不得向招标方另行收取。要求开评标现场演示)。

2、本次招标为公交场站专用，要求投标方具有公交专用运营管理及监控平台：能够远程充电、监控、每天充电次数和充电量、总充电量、数据分析等功能。（平台费用包含在招标费用之中，不得向招标方另行收取。要求开评标现场演示）

3、分体式群充直流设备，每组充电机单枪平均功率不得低于60KW，单枪最大功率不得低于150KW，全部采用国标250A充电枪，充电枪线为6米。

4、充电桩适用于现在各种车型配对，要求充电电压满足400V-750V（适用于所有车型）。

5、中标方必须按照招标方要求（有需求时），接入招标方指定运营平台。

五、招标文件的获取

请潜在供应商自招标公告发布之日起至 2019年4月26日10时00分止（北京时间）登录亳州交通投资控股集团有限公司官网（http://www.bzjkjt.com/）自行下载招标文件。

六、投标文件的递交及开标

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2019年4月26日10时00分，投标人应在投标截止时间前把投标文件递交到指定地点。

2、投标文件递交的地点：亳州交通投资控股集团有限公司招投标中心，地址：亳州市谯城区药都大道1289号（药都大道与希夷大道交叉口东北角9楼）

3、逾期送达的投标文件，亳州交通投资控股集团有限公司招投标中心将予以拒收。

4、开标时间及地点同投标文件截止时间及投标文件递交地点。

七、投标担保

本项目投标保证金： 12万元  （人民币），缴纳方式详见招标文件。

八、招标公告发布媒介

本次招标公告在安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、亳州交通投资控股集团有限公司官网（http://www.bzjkjt.com/）上发布。

九、联系方式

招 标 人：安徽省安车交通运输集团有限公司；

地   址：亳州市谯城区药都大道1289号（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）

邮   编：236800

联 系 人：田工;

联系电话：0558-5196756；

电子邮箱：bzjkjtjjsj@126.com

安徽省安车交通运输集团有限公司

2019年 4月19日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：安徽省安车交通运输集团有限公司 地 址：亳州市谯城区药都大道1289号（药都大道与希夷大道交叉口东北角9楼） 联 系 人：田工 电 话：0558-5196756 电子邮件：bzjkjtjjsj@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 亳州市2019年五处公交首末站充电桩设备采购项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 供货周期 | 20 日历天(合同签订之日起每迟一天扣除合同价1%) |
| 1.3.3 | 质量要求 | 确保一次性通过相关部门的验收并取得验收合格证，符合技术要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和OHSAS8001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含充电设备）。 |
| 1.5.1 | 质量保证及售后服务 | 1.报价人应提供原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。 2.中标人必须保证所提供的设备和合同规定的质量、规格和性能相一致，并确保其完整。 3.对于没有列出而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，中选人必须给予补充，补充费用由中标人承担。 4.中标人必须给予质保期服务承诺书规定的质量保证期，此质保期从调试合格后36个月（3年）的免费质量保修期（包括零配件）。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间前3日。 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问均应在此时间以前与招标人或招标代理机构联系，递交纸质材料。否则，投标人无权再因为招标文件等与投标有关的资料而提出异议、投诉。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 招标文件的澄清、修改等将在投标截止时间前3日内在亳州交通投资控股集团有限公司官网上发布，投标人须自行查询，无须以纸质形式回复。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、答疑及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人认为招标文件有关内容损害了自身权益，对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式提出。否则，投标人无权再进行投诉。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年4月 26 日 10 时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 （招标控制价，下同） | 详见招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起60天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）：拾贰万元整，（小写）：¥120000元。 收取保证金账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 户银行：中国农业银行亳州分行营业部 账 户 号：1267 0801 0400 09482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2019-022号保证金”，否则，责任自负。 未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效。 |
| 3.5.1 | 付款方式 | 合同签订后7日内，支付合同总价的20%；合同签订满一年5日内，支付合同总价的30%；合同签订满二年5日内，支付合同总价的40%；合同签订满三年5日内，支付合同总价的10%。 中标方需支付此次招标控制价编制费用。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 肆份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | （1）所有正本与副本封装在一个密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：亳州交通投资控股集团有限公司八楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com） |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式： 中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书15日内从其基本账户开户行银行汇款。收取履约保证金账号同投标保证金账户。 无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，全部设备经验收合格并通电运行成功后返还全部履约保证金（本金无息）。 履约保证金的金额：中标价的10%(全部设备经验收合格并通电运行成功后无息退还) |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 其他要求 | 否 |
| 9.2 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致的，由招标人负责解释。 |

说明：投标人须知细则参照国家发改委2017年9月4日印发的《中华人民共和国标准设备采购招标文件》执行。招标文件相关内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

第三章    评标办法

评标办法前附表

| 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 营业执照 | 提供合法有效的营业执照证件复印件（加盖公章） |
|  | 依法缴纳税收证明材料 | 提供近一年来（开标之日起上推一年）至少3个月的缴纳税收的凭据或税务机关开具的缴纳税收的证明材料（依法免税的供应商应提供相应证明文件）加盖公章 |
|  | 社会保障资金证明材料 | 缴纳社会保险的凭据（加盖公章） |
|  | 无重大违法记录声明函 | 符合招标文件要求（格式附后，加盖公章） |
|  | 法定代表人或授权代表资格 | 符合招标文件要求（格式附后，加盖公章） |
|  | 投标保证金有关证明材料 | 投标人按招标文件要求提供投标人基本存款账户开户许可证和投标保证金转账或电汇凭证（格式附后，加盖公章） |
|  | 投标人资质 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和OHSAS8001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含充电设备）。（所有资质复印件均需加盖公章） |
| 符合性检查 | 投标人名称 | 与营业执照或有效“多证合一”证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按招标文件要求盖章或签字 |
|  | 投标文件格式 | 按规定格式填写，关键字迹清晰、可以辨认 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一 |
|  | 系统功能 | 系统功能必须满足招标需求 |
|  | 服务方案 | 符合招标文件要求（格式附后加盖公章） |
|  | 承诺书 | 符合招标文件要求（格式附后加盖公章） |
|  | 投标文件其他内容 | 响应招标文件的实质性要求，包括技术、报价、服务时间、质保期及售后服务措施等 |

注：初审内容若有任何一项不满足，将不能进入报价评审。

1、技术标评审涉及的有关资格证明材料、文件、奖项证书及业绩证明文件按招标文件要求装订在投标文件技术标文件中，材料均为扫描件或复印件须加盖单位公章。

2、中标单位需保证所提供加分业绩证明材料真实有效，对于提供虚假材料的，由原评标委员会半数以上投票否决的，招标人有权取消其中标人资格。

投标文件技术和商务评审表

| 评分项目 | 分值 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 50分 | 取所有投标人报价的算术平均数（报价算术平均数为所有有效投标报价的平均值）下浮N% 作为评标基准价。N的取值范围为：2.5、3、3.5、4、4.5（对应抽取序号分别为1、2、3、4、5，假如抽到3，则N的取值为3.5，序号在开标环节由投标人代表抽取）。 在所有有效投标报价中，投标报价与评标基准价相比，采用内插法，投标报价比评标基准价每低于（小于）1%扣1分，每高于（大于）1%扣2分。 |
| 业绩 | 10分 | 2016年1月1日至开标之日，投标主体充电桩销售业绩： 1）充电站单个合同总功率大于5000kW的（须提供合同复印件及相关文件），每提供一个得1分，以5000kw为基准，每高1000kw多加1分，满分5分； 2）投标人近3年具有向国内新能源汽车生产厂家直接供货业绩（需提供证明材料），合作的厂家数量达3家的得2分，以3家合作厂家为基准，每多一家多加1分，满分5分； （以上二项业绩，不重复计分，合同业绩信息须能体现评审要素，以合同签订时间为准）。 |
| 培训 | 5分 | 投标人提供详细的项目实施、培训方案，包括项目实施计划、培训计划（包括目标、课程、教材、时间、培训对象等）与售后服务内容等。综合评定：按1-5分酌情进行打分。未提供方案不得分。 |
| 质保及售后服务 | 12分 | 1、满足招标文件免费质保期要求的基础上，承诺每增加一年免费质保期加1分，满分5分； 2、根据投标文件中售后服务的承诺，售后体系、售后服务团队及维保方案、备品备件库的合理性、及时性及完善性等。评委会按1-3分酌情打分。 3、承诺一旦成为中标供应商，在接到采购人售后服务要求后，并在6小时之内排除故障的得2分。 4、投标人已租赁云服务器得2分。需提供相关租赁合同。 |
| 充电模块 | 6分 | 1、充电模块电流：最大输出电流超过不小于25A（须提供国网电科院对充电模块的相关检验检测报告），满足要求的得3分，否则不得分。 2、充电模块效率：充电模块在50%-100%额定充电电流，充电模块效率≥0.92得3分，投标人提供国家级权威检测机构出具检测报告或权威鉴定机构出具的鉴定证书。 |
| 运营管理 | 2分 | 投标人所开发的充电桩运行平台应具备与不同平台之间的互联互通对接能力，提供投标人相应软件著作权证书证明的，得2分。 |
| 企业实力 | 3分 | 投标人已获得国家电网公司集中规模招标采购电动汽车充电设施供应商资质能力核实证明的得3分。 |
| 检测报告 | 4分 | 1、投标人提供的120KW直流充电设备，应具备恒功率输出功能，且恒功率电压范围不得低于DC400-750V，提供具有国家级CNAS检测中心及证书文件，得1分 2、投标人所投充电设备模块恒功率段完全满足技术规范书要求，且投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明，得1分 3、投标文件中提供第三方检测机构（国网电科院、中国电科院、开普实验室、上海电科所、中检南方、广州威凯等国家级实验室）出具的直流90KW及以上充电产品型式实验报告扫描件（且报告封面具有CNAS标识），得2分 |
| 产品 | 6分 | 1、产品先进性：投标产品取得省级或以上认定的高新技术产品认证证书的得2分； 2、提供有效的实用新型专利证书，每提供一份得1分，满分2分。 3、投标人每具有一项自主知识产权（需提供证明材料），得1分，满分2分。 |
| 保险 | 2分 | 具有保险公司对所投产品投保的产品责任险，须提供证明材料。得2分 |
| 注： 技术和商务评审涉及的的相关证照、证明、证书、证件、合同等（非投标单位自身单独出具），原件的扫描件装入投标文件。原件中标后由采购人核验，如发现弄虚作假的，取消其中标资格，并按有关规定进行处理。材料均为扫描件或复印件须加盖单位公章。 |  |  |

评标总得分=F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10（F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10分别为各项评分因素的汇总得分）。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低顺序排列（1、2、3、…）。

1. 评标办法：综合评分法（100分制）

2. 评审标准

评审标准见评标办法前附表。

3. 评标

3.1评标应当遵循下列工作程序:

（一）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1.资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。中标候人数量应当根据采购需要确定，推荐1-3名中标候选供应商，必须按顺序排列中标候选供应商。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按业绩优劣顺序排列，以此类推。

（五）编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括:

1.开标日期和地点；

2.投标人名单和评标委员会成员名单；

3.评标方法和标准；

4.开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5.评标结果和中标候选供应商排序表；

6.评标委员会的授标建议。

3.2保密

招标采购单位应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 合同签订后7日内，支付合同总价的20%；合同签订满一年5日内，支付合同总价的30%；合同签订满二年5日内，支付合同总价的40%；合同签订满三年5日内，支付合同总价的10%。 中标方需支付此次招标控制价编制费用。 |
| 3 | 质保期 | 详见第二章投标人须知 |
| 4 | 售后服务响应要求 | 详见第一章招标公告、第二章投标人须知 |

具体合同条款及格式由招标人与中标人在不违背招标文件要求和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章  技术标准和要求

### 一、技术参数及要求

（一）、技术要求

1、分体式群充直流设备，每组充电机单枪平均功率不得低于60KW，单枪最大功率不得低于150KW，全部采用国标250A充电枪，充电枪线为6米。

2、充电桩适用于现在各种车型配对，要求充电电压满足300V-750V。

3、专用充电APP，充电方式适用于刷卡充电、调度充电等(平台费用包含在招标费用之中，永久不得向招标方收取)。

4、有公交专用调度平台以便于监测、核实、收集公交车充电数据且能实现平台调度充电(平台费用包含在招标费用之中，永久不得向招标方收取)。

5、售后问题解决，如遇充电桩设备问题要于2-6小时内解决，避免影响公交车正常营运。

6、中标方必须按照招标方要求（有需求时），接入招标方指定运营平台。

#### （二）符合相关标准

| 序号 | 标 准 号 | 技术规范及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| 2 | NB/T 33001-2010 | 电动汽车非车载传导式充电技术条件 |
| 3 | GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| 4 | GB/T 18487.1-2005 | 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 附录B |
| 5 | GB/T 29781-2013 | 电动汽车充电站通用要求 |
| 6 | GB 50996-2014 | 电动汽车充电站设计规范 |
| 7 | NB/T 33004-2013 | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 |
| 8 | DL/T645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| 9 | GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| 10 | GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| 11 | GB/T 20234.2-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口 |
| 12 | GB 4028-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |

### （三）直流充电桩技术参数

直流充电机必须可实现功率调配，即充电机一台充电柜插一辆车可以全功率提供给单把枪，插两把枪功率智能调配，插三把枪功率再次进行分配依此类推；

可根据运行需求实现调配输出功率，即能够满足单枪高功率快速充电和低功率慢速充电。

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入电压 | 三相380V（-15%，＋15％）AC |
| 2 | 交流输入频率 | 50Hz±2% |
| 3 | 单枪平均功率 | 不低于60kW |
| 4 | 额定输出电流 | 80A--250A |
| 5 | 结构形式 | 群充式 |
| 6 | 环境温度 | 不高于50℃，不低于-20℃ |
| 7 | 额定频率 | 50Hz±2% |
| 8 | 额定交流输入电压波动范围 | 380V±15%（323～437V） |
| 9 | IP防护等级 | IP54 |
| 10 | 标称输出电压 | 300V-750V |
| 11 | 输出方式 | 一机多枪、智能分配电流 |
| 12 | 单枪最大功率 | 不低于150kW |
| 13 | 功率因数 | ≥0.99 |
| 14 | 综合效率 | 满载时，效率应大于等于93%。 半载及以上，效率应大于等于92%。 |
| 15 | 电流谐波总畸变率 | ≤5% |
| 16 | 输出电压误差 | ≤±0.5% |
| 17 | 输出电流误差 | 电流≥30A时，≤±1%； 电流<30A时，≤±0.3A。 |
| 18 | 稳压精度 | ≤0.5% |
| 19 | 稳流精度 | ≤1% |
| 20 | 输出电压纹波系数 | ≤1% |
| 21 | 均流不平衡度 | ≤5% |
| 22 | 噪声要求 | ≤ 65dB |
| 23 | 负载调整率 | ≤1% |
| 24 | 电磁兼容要求 | 符合GB/T 19826-2014中5.4的要求。 |
| 25 | 操作方式 | 手机APP、本地触屏操作、集中调度 |
| 26 | 大气压强 | 80kPa～110kPa |
| 27 | 海拔高度 | ≤2000m |

###### （四）直流机充电设备主要功能要求

1、充电设备的充电功能

- （1）充电设备具有为电动汽车安全自动充满电的功能。

- （2）充电启动可采用本地手动启动、刷卡启动或手机APP启动。

- （3）充电设备支持采用移动端使用状况的查询，便于提前根据充电站使用情况，合理安排充电时间。

- （4）充电方式设定功能，可分为自动控制充电模式和手动设置充电模式两种。

- （5）充电机应能根据BMS充电电压、电流限值动态调整电压、电流实现恒功率充电模式。

- （6）充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。

2、充电设备的保护功能

- （1）直流充电机应具有急停功能，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路；急停回路应设计在交流侧，持续工作电流应小于AC380V/0.5A。

- （2）直流充电机在停止充电后输出端应确保无电流输出或回灌。

- （3）应具备交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设置直流输出限压/限流值、过负荷保护、短路保护、漏电保护防倒灌保护、防雷保护、过热保护、电池反接、电池故障、电源缺相、断电重启等保护功能

- （4）充电过程中，充电连接异常时，直流充电机应立即自动切断输出电源，并告警提示。

- （5）应具备充电侧绝缘检测功能。

- （6）应在负载紧急跳开的情况下确保不损坏电路和元器件；

- （7）充电插头与充电接口连接或断开时，充电接口不应带电，并进行连接或断开确认；在充电状态下断开充电插头，充电设备应即时断开相应充电接口的负荷开关，中断充电过程；当充电接口连接异常时，充电设备应立即自动切断相应充电接口的输出电源。

3、充电设备的计量收费功能

- （1）电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求，保证电能计量准确性。

- （2）计量收费结算可通过本地计量，平台系统结算。

- （3）计量表计满足充电设备对上传速率、规约等要求。

- （4）电能表具备通信功能，通信接口为RS485，通信协议应符合DL/T 645-2007《多功能电能表通讯协议》。

- （5）平台可对设备采集电能表电量数据，电量数据与界面显示同步一致。

4、充电桩的智能功能

- （1）充电设备应具备自动检测功能。

- （2）充电设备应具备故障报警功能。

- （3）直流充电机配置平台联网通讯功能,数据记录与上传功能。主要上传数据项包括充电开始时间、充电结束时间、充电电量、起始soc值、输出电压、输出电流、充电时长、充电设备实时状态（未连接、空闲、充电、预约锁定、故障等）、刷卡信息、电表读数等。

5、软件升级功能

- 设备应具有本地和远程升级功能

6、其它要求

- 充电连接装置

满足国标GB/T 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口要求。

- （1）充电设备

- 设备体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

- 设备体应具备安装2G/3G/4G或有线通信模块，可以与充电服务运营管理系统建立通讯。

- 设备体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

- 设备体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

- 设备体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

- 设备体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

- 设备体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

- 设备体结构设计及安装应具备防盗能力。

- 非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

- 人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

- （2）通风口要求

a.各通风口处开百叶窗式通风孔，且加装防尘网或其他装置，以满足防护等级的要求。

b. 防尘网或其它装置应有耐腐蚀性，考虑可替换或方便清理。

c. 提供的文件应包含防尘网的维护和/或更换操作指南。

- （3）线缆要求

a.应能保证相应设备顺利安装和便于日常维护操作。

b.应配置进出线留的足够空间。

c.应具有配线端子标识的位置。

d.过线区应预留足够的过线容量以满足直流充电机满配的接线操作要求。

e.过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性，线缆引入孔处应进行密封，防止水和龃齿类动物进入直流充电机。

f.提供一定数量的绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

- （4）安装要求

a.直流充电机安装采用下进线方式，允许误差为偏离竖直位置任一方向5°。

b.分为室外和室内安装，室外安装时，竖直安装于基础上，基础采用预制件或者现场浇筑形式；室内安装时，竖直安装于定制的机架上。

c.可根据设备安装环境设置基础高度（基础高度建议采用200mm）。

- （5）噪声要求

噪声小于等于 65dB。

- （6）可靠性要求

MTBF平均故障间隔时间应大于等于8760h。

二、充电站监控及运营管理系统平台技术功能要求

- 为确保系统和设备的无缝连接，避免后续其它问题，设备同等性能条件下的优先选择具备自主开发充电监控及运营系统的设备厂家。

- 技术要求

| 序号 | 名称 | 项 目 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电监控 | 系统容量 | 充电监控可监控充电设备：≥500 |
|  |  | 系统可靠性 | 系统可用率：≥99% 平均无故障时间（MTBF）：≥8760小时 模拟量测量综合误差：≤1% 遥测合格率：≥99% 遥信正确率：≥99% 遥控正确率：≥99.99% |
|  |  | 系统实时性 | 数据采样扫描周期：1秒~10秒 系统控制操作响应时间（从按执行键到设备执行）：＜10秒 画面调用时间：＜3秒 画面实时数据刷新时间：5秒～30秒 实时数据查询响应时间：＜3秒 历史数据查询响应时间：＜10秒 |
| 2 | 直流电度表 | 系统指标 | 精确度等级1.0级； 具备1个CAN接口或1个RS485接口。 |
| 3 | 平台接口开放 |  | 平台需开放接口（OPEN API），可实现与招标人今后延伸拓展应用所需的其他平台、系统对接。 |
| 4 | 平台接口兼容 |  | 平台需支持符合规范的充电设施、新能源汽车信息源的接入，将充电设备的运行状态、充电业务状态信息、新能源汽车的行驶信息、电池信息集成到平台。 |
| 5 | 平台访问开放 |  | 平台支持多种接入方式，包括：面向公众的网站、政府监管门户、厂商管理门户、个人用户门户、移动APP等。根据入口的差异，做好业务的对接与用户权限管理。保证所有的业务对外部是管控式开放的。让不同用户可以通过多种渠道使用平台提供的服务。 |
| 6 | 配合建设要求 |  | 投标人需配合招标人信息化建设过程需与本平台对接的工作，并提供支持。 |

- 功能需求

| 序号 | 名称 | 项 目 | 主要功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 | 信息管理 | 存贮和记录每个充电回路的信息，用于对每个充电回路的识别和管理，应包括但不限于：充电桩的ID编号（二维码）、CAN地址、所属充电站、行政区划的省市信息等。 |
| 2 |  | 监控 | 监控每个充电桩的工作状态，包括充电枪状态、充电回路的电压电流功率，充电回路的起动、停止、暂停、直流充电的电压电流调节控制等，实现所有场站充电设施监控，实现按权限监控单站充电设施。 |
| 3 | 充电计量 | 采集和管理 | 采集、记录各充电支路的充电电量。记录充电过程中电量变化，并保存与充电过程有关的各种信息，如起始时间、充电账户、计费时段、峰谷电费结算等信息。实现充电数据的汇总、存储、统计、分析。 |
| 4 | 设备集群管理 | 数据实时性 | 保存所有充电设备的实时状态映射，投标人应出具在系统确保用户端的数据实时与准确的同时，降低充电站智能监控系统对通讯通道的占用的措施。 |
| 5 | 区域负荷 | 采集分配 | 系统可采集和记录充电系统所在区域的负荷信息，并进行短、中、长期负荷预测的分析，进而实现区域负荷调配。 |
| 6 | 车辆监控 | 监控及数据分析 | 在车企提供数据对接的情况下，支持对车辆的实时运行情况（如位置、速度、状态、电池电量、电池问题、电池电压、电池电流等）、行驶轨迹、故障报警等的监控。监控平台上可直接看到车辆行驶状态，并可通过多种方式提供故障报警信息，并对监控的车辆在不同维度进行统计分析 |
| 7 | 充电服务管理 | 内容 | 应包括但不限于充电站及充电终端的监控管理、充电作业的控制管理、充电故障的警报处理、充电费用结算及财务管理、充电服务的查询统计分析等功能，并可通过多种途径将信息反馈给充电站管理者。 |
| 8 | 报表中心 |  | 实现招标人在应用过程提出数据分析统计报表功能需求。 |
| 9 | 用户中心 | 日常管理 | 应包括但不限于用户账号的注册与充值、充电设施的查询与导航、在线充电控制，历史充值与消费的统计查询功能 |
| 10 | 收费方式 |  | 支持充电用户手机APP扫描充电桩二维码进行充电支付。 |
| 11 | 手机APP |  | 手机APP应是在主流Android应用市场中正式发布的，面向社会车辆运营服务，支持支付宝支付、微信支付等主流支付功能，支持充电站位置查询与导航、充电终端充电状态查询、充电历史记录查询、账户余额查询与充电过程监控等功能。 |

投标人提供充电监控与运营系统的相关软件、硬件，并负责整个系统的建设、调试和售后服务。系统硬件的配置，根据各投标人的系统运行需求和招标人对系统的功能及性能需求，自行提供配置。投标人需要保证所配置的各类硬件的性能，足以满足充电监控与运营管理系统的可靠运行。涉及的操作系统、数据库等配套软件，必须为正版产品，在知识产权和版权方面保证合法、合规。

第六章   投标文件格式

# 亳州市2019年五处公交首末站充电桩建设项目

（项目编号：BZJK-2019-022号）

投标文件

投标人：        （盖  章）

年    月    日

一、投标函（格式）

安徽省安车交通运输集团有限公司 ：

1、我方授权        (姓名和职务)代表我方               （供应商的名称）全权处理      项目名称及编号           项目投标的有关事宜。遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本项目的实施，向甲方提供所需的货物和服务。

2、我方同意接受招标文件中招标有效期的相关规定。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵中心递交金额为人民币（大写）     元（小写：    元）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵中心退还该投标保证金的权力。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供的此项目所有证件的扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的，提供的综合业绩资料是真实的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

7、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商：                                       (盖单位签章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人：              （盖法定代表人签章）

联系电话（传真）：

年    月    日

二、开标一览表（格式）

投标人名称:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币大写（元）: 人民币小写（元）: |
| 服务期(工期) | 合同签订之日起 日内完成。 |
| 备注 |  |

注：1、表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价，报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。

法定代表人（签字或印章）：

供应商(盖单位公章)：

年     月     日

三、投标分项报价表（格式）

投标人名称：                          招标项目编号：

| 序 号 | 产品名称 | 产品品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 交货（供货）期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

4.投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

5.表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

四、规格响应表（格式）

投标人名称：                          招标项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 招标文件要求部分 |  | 投标文件响应部分 |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

注：1、本表填写时，投标货物技术参数与规格不得复制招标文件的技术参数要求，应据实填写。

2、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

五、拟投入本项目的工作人员汇总表（格式）

投标人名称：                          项目编号：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 出生年月 | 文化程度 | 资格证书（如有） | 专业技术职称 （如有） 9 9 | 从事该行业年限 | 从事专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章)

法定代表人（签字或印章）

注：1、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

2、表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标

六、投标人主要业绩一览表（格式）

投标人名称：                     招标项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 项目所在地 （XX省XX市） | 中标金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖单位公章)

法定代表人（签字或盖章）

注：1、提供证明投标人业绩的合同等相关资料。

2、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

3、表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标

七、投标人关于产品质量和售后服务方面的承诺

如：产品质量、保修范围、保修期长短及服务、保修期满后的服务、培训计划等。投标人须提供盖单位公章的产品质量承诺和售后服务承诺。

八、货物服务技术方案（格式）

（投标人根据本项目招标需求和企业实际情况自行编写）

投标人：             (盖单位公章)

日  期：      年     月     日

九、资格证明及有关材料

1、营业执照

2、依法缴纳税收证明材料

3、社会保障资金证明材料

4、专业技术能力材料（格式自拟）

5、无重大违法记录声明函（格式附后）

6、法定代表人身份证明书、法定代表人授权书（格式附后）

7、投标保证金有关证明材料（格式附后）

8、其他资格要求（按招标公告要求提供）

9、承诺书（格式附后）

格式1

法定代表人身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件

投标人：             (盖单位公章)

日  期：      年     月     日

格式2

授权委托书（格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证的扫描件或复印件

授权委托人身份证的扫描件或复印件

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （盖法定代表人印章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

注：如法定代表人代表公司参与本项目投标，则不需要授权委托书。

格式3

保证金有关证明材料

1、投标人基本存款账户开户许可证：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

格式4

承诺书（格式）

我单位自愿参加该项目的采购活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我单位愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我单位被确定为成交供应商，保证货物质量符合采购文件和合同要求，承诺在合同规定的时间内完成交货、安装调试工作，确保设备正常投入使用，并认真履行合同约定的售后服务义务。

四、本项目授权委托人和拟派项目负责人均为我单位正式工作人员。我单位和拟派项目负责人目前没有被限制投标的不良行为记录。

五、我公司郑重承诺：如违反上述承诺，愿意接受取消我单位投标（报价）、中标或正在实施项目的资格，自愿放弃索要投标（报价）保证金的权利，接受不予退还投标（报价）保证金、履约保证金以及拒绝我单位在一定时期内进入亳州交通投资控股集团进行采购活动的处理，由此引起的一切后果和经济损失均由我单位承担。

投标人名称(盖单位公章)：

日期：     年   月   日

格式5

投标人近三年无重大违法记录声明函

我单位近三年（从   年   月至  年   月）无重大违法记录，特此声明。

投标人名称(盖单位公章)：

日期：     年   月   日

十、其他资料