附件1

采购清单

一、采购方案

（一）项目组成

（二）维修多媒体发布系统

维修信息发布系统可与公交ERP系统无缝对接，自主研发核心信息发布功能及实时运算算法，实现对修理厂维修指令信息的实时推送、语音播报。该信息发布系统，除了推送车辆维修保养实时状态信息以外，LCD屏上也可接收管理人员在后台发出的各类通知公告。可让接待室的客户或驾驶员及时了解全面的车辆维修实况信息。

（三）接待室LCD屏

提供65寸LCD液晶高亮显示屏，高性能的数字多媒体终端，支持光纤带宽和无线WIFI。该LCD屏显示车辆维修接单、派工、领料、检验、出厂各环节信息实时通知，含语音播报，满足信息共享需求。

（四）地沟上方LED屏

显示面积80cm×256cm ，采用P10 单色LED显示，五行16个字。显示车牌号、当前维修类型和状态。

地沟上方高清摄像头：海康威视，200万像素，12个。

（五）硬盘录像机

海康威视32路双盘位4T含硬盘，1个。

车间自助报修机：32寸高清触摸式自助式，须与现有ERP及公交大脑无缝衔接。

（六）户外LED屏改造升级

对损毁单元板进行更换，采用无线有线两种传输方式进行传输，支持维修信息同步展示，可用手机或U盘控制，加装屏幕控制卡实现手机+网口+U盘多渠道多方式数据传输。

二、采购方案清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 1.采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，提供移动侦测；可输出200万（1920×1080）@30fps实时图像； 3.支持H.265编码，压缩比高，超低码流；内置红外补光灯，最大红外监控距离50米；宽动态，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； 4.支持 H.264/H.265压缩，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 5.支持智能侦测：区域入侵； 6.支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装；到达IP67防护等级。 | 个 | 12 |
| 2 | 录像机 | 1.双盘位三十二路支持4TB硬盘，每个盘位最高可支持4TB硬盘可接驳支持ONVF协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机。 2.支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 3.支持WEB、本地GUI界面操作； 4.可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 5.支持IPV4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPOE、DNS、FTP、ONVF（支持2.4版本）、PSIA网络协议； 6.支持最大32路网络视频接入，网络性能接入256Mbps，储存256Mbps，转发256Mbps； 7.支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入； 8.支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放； 9.支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出； 10.支持8个内置SATA接口，单盘容量支持6T，可配置成单盘； 11.支持Raid0、 Raid1、Raid5、Raid6、JBoD等各种数据保护模式； 12.支持1个外置 eSATA接口，用于录像和备份； 13.支持IPC复合音频l路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 14.支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式； 15.支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）； 16.支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的PC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 17.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 18.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签井归档，便于后续查看； 19.支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式； 20.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 21.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 22.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 23.支持预览图像与回放图像的电子放大，支持30天回放； 24.支持远程管理PC功能，支持对前PC远程升级，支持远程对PC的编码配置修改等操作； 25.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 26.支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放； 27.支持走廊模式功能，支持PC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。 | 台 | 1 |
| 3 | LCD屏 | 65寸LCD，LAN网口，USB接口，HDMI输入口，支持远程发布图片、视频、音频、WORD、EXCEL等文档，定时开关机，8G内存，能无缝接入现有ERP系统。 | 块 | 1 |
| 4 | LED显示屏 | 显示面积80cm×256cm ，采用P10 单色LED显示，五行16个字。显示车牌号、当前维修类型和状态。 | 块 | 10 |
| 5 | 触摸式自助报修机 | 32寸高清触摸式自助式，须与现有ERP及调度系统无缝衔接。 | 台 | 1 |
| 6 | LCD信息发布系统 | 与现有ERP及调度系统无缝衔接，通过显示屏进行维修保养计划调度实况信息发布功能，包括车辆维修接单、派工、领料、检验、出厂各环节信息实时通知，含语音播报，满足信息共享需求。 | 项 | 1 |
| 7 | 广告发布系统维修改装 | 实现手机远程发布或PC终端发布 | 项 | 1 |