- 产品清单

- 采购项目：

- 亳州高铁南站金融商务中心项目空调采购

- 采购内容及技术要求：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量（暂定） | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式空调 | - 变频/定频：变频 - 能效等级：≥3级 - 冷暖类型：冷暖 - 匹数：3匹 - 额定制冷量（W）：≥7210 - 额定制热量（W）：≥9110 - 额定制冷功率（W）：≤2350 - 额定制热功率（W）：≤3080 - 电辅热（W）：≥2100 - 内机质量（Kg）：≥38 - 外机质量（Kg）：≥42.5 - 内机噪音dB（A）：≤42 - 外机噪音dB（A）：≤56 - 循环风量（m³/h）：≥1210 | 台 | 6 | 5436元/台 |
| 2 | - 挂壁空调 | - 变频/定频：变频 - 能效等级：≥3级 - 冷暖类型：冷暖 - 匹数：1.5匹 - 额定制冷量（W）：≥3500 - 额定制热量（W）：≥4600 - 额定制冷功率（W）：≤980 - 额定制热功率（W）：≤1390 - 电辅热（W）：≥1000 - 内机质量（Kg）：≥9 - 外机质量（Kg）：≥23.5 - 内机噪音dB（A）：≤35 - 外机噪音dB（A）：≤51 - 循环风量（m³/h）：≥700 | 台 | 23 | 2530元/台 |
| 3 | - 铜管 | - 符合本项目使用要求 | 项 | 1 | 1984元 |
| 4 | - 空调专业空开 | - 符合本项目使用要求 | 项 | 1 | 680元 |

投标要求：

- 本项目采用固定单价报价，报价含采购、运输、人工、安装、调试、售后服务等所有费用，采购人后期不再追加任何费用。

- 如中标人不是生产厂家或其授权经销商，供货时提供与生产厂家或其授权经销商签定的合同和发票。如不能提供的，取消其中标资格，不予退还履约保证金，并按有关规定进行处理。

- 投标产品的产品合格证书、检测报告及其他有关证明文件，投标时不作要求。供货时交采购人核验，如发现弄虚作假或不能提供齐全的，取消其中标资格，不予退还履约保证金，并按有关规定进行处理。

- 推荐品牌：格力、美的、海尔。推荐品牌为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在报价文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数相当于或优于参考品牌。