亳州高铁南站金融商务中心项目幕墙、保温、门窗及栏杆工程专业分包（三次）

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2022- 015 号

招标单位：安徽通康建设工程有限公司

编制日期：二〇二二年五月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................5

第三章 评标办法（综合评估法）.........................................12

第四章 合同条款及格式.........................................................19

第五章 工程量清单.................................................................21

第六章 图纸.............................................................................22

第七章 技术标准和要求.........................................................23

第八章 发包人要求.................................................................29

第九章 投标文件格式.............................................................30

第一章 招标公告

亳州高铁南站金融商务中心项目幕墙、保温、门窗及栏杆工程

专业分包（三次）招标公告

一、招标条件

本招标项目为 亳州高铁南站金融商务中心项目幕墙、保温、门窗及栏杆工程专业分包（三次）（项目名称），项目资金来自企业自筹，项目出资比例为 100% ，招标人为安徽通康建设工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：亳州高铁南站金融商务中心项目位于酒城大道北侧、神农大道西侧，项目投资估算约2亿元，占地面积约18522.1平方米，总建筑面积约47000平方米，其中地上建筑面积约34131.58平方米，地下建筑面积约13201.58平方米，幕墙工程含石材幕墙、金属板幕墙、玻璃幕墙等，造价约1982万元，保温工程含保温不上人屋面、保温隔热墙面等工程造价约205万元，门窗及栏杆工程造价约436万元，现场已具备施工条件。

（二）招标范围：亳州高铁南站金融商务中心项目幕墙、保温、门窗及栏杆工程专业分包。施工包括施工图纸及清单范围，具体内容但不限于：幕墙工程含石材幕墙、金属板幕墙、玻璃幕墙，保温工程含保温不上人屋面、保温隔热墙面等工程（外墙保温含胶粘剂、耐碱网格布、抹面胶浆等全部材料及施工）。门窗工程含门联窗、金属窗、金属百页窗、金属扶手、栏杆、栏板等全部施工内容。以上工程为包工包料、包质量、包安全、包资料、包方案、包施工机械、包施工措施、包税费、包检测、包文明施工、包竣工验收合格和工程保修等内容。

（三）质量标准：符合国家、行业及地方现行相关规范合格标准。

（四）计划工期：自签订合同之日起120个日历天内完成本项目全部施工内容。

（五）最高投标限价（含税）：经第三方造价咨询机构编制的清单控制价为26239202.19元，最高投标限价不超过清单控制价的91.5%（24008870元）。本项目按固定总价方式报价，投标人不再对清单进行分项报价。投标报价应包括为完成本项目招标范围包含的实体和辅助以及各种协调工作，包括各阶段工作以及后期服务所需的全部费用、利润、规费及税金，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。投标报价超出限价或低于成本价的，按无效投标处理。

三、投标人资格要求

（一）投标人须具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（二）资质要求：投标人须具有建筑幕墙工程专业承包一级及以上、建筑装饰装修工程专业承包二级及以上、防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

（三）人员要求：

1. 投标人拟派项目负责人须具备 建筑 专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全考核合格证书B证，无被亳州市市本级（县区）各行业主管部门及公共资源交易监管部门限制投标的不良行为记录（有效期内），未担任其他在建工程项目的项目负责人且符合注册建造师执业管理办法规定；

2. 投标人拟派技术负责人须具备建筑工程中级及以上职称；

3. 投标人拟派安全员、质检员、施工员、材料员、资料员各一名；

注：上述人员须提供有效的资格证书和公司为其缴纳的2021年8月1日起任意3 个月及以上社保证明。

（四）投标人须提供以下企业类似项目业绩：

1. 投标人须提供至少1项2019年1月1日至今承接的单项合同中建筑幕墙工程金额不低于1500万元的业绩；

2. 投标人须提供至少1项2019年1月1日至今承接的单项合同中保温工程金额不低于200万元的业绩；

3. 投标人须提供至少1项2019年1月1日至今承接的单项合同中门窗工程金额不低于400万元的业绩。

注：业绩时间以竣工验收时间为准。投标人须提供业绩合同、竣工验收文件（验收报告、验收备案表或业主证明等）的复印件或扫描件（如联合体投标，须由资质单位提供业绩），加盖投标人公章并装订入投标文件中。

（五）信誉要求：投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人。

1.投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2.投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

3.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行。（提供信用中国网站查询结果截图）。

- 本次招标接受联合体投标。

- 1.联合体投标文件中必须包含联合体协议且联合体协议中必须指定牵头单位；

- 2.联合体组成不得超过两名成员，联合体牵头方须为幕墙施工单位；

- 3.由联合体牵头单位负责本次招投标的一切事务（包括但不限于招标文件下载、投标保证金及履约保证金的缴纳、投标文件递交、异议、投诉、合同签订、合同履行过程中的管理、沟通、协调及相关文件签署等）；

- 4.合同签订前联合体成员变更或解体或有成员退出的，视为联合体自动放弃中标资格，招标人有权拒绝签订合同且不退还投标保证金；

- 5.联合体中标的，联合体各方须共同与招标人签订合同，否则视为联合体自动放弃中标资格，招标人有权拒绝签订合同且不退还投标保证金。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网信息公开栏（www.bzjkjt.com/article/index-94.html）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年5月27日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的、不按照征集文件要求密封的，采购人将予以拒收。

(三)为响应亳州市疫情防控要求，本次招标允许供应商以邮寄方式递交响应文件。供应商采用邮寄方式递交响应文件的，响应文件送达时间以采购人签收快递时间为准。邮寄信息同招标平台联系方式，供应商寄出投标文件后，应电话通知招标平台工作人员，以便采购人及时签收响应文件。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上发布。

七、联系方式

招 标 人：安徽通康建设工程有限公司

地    址：安徽省亳州市谯城区大杨镇省道309线亳州收费站

联 系 人：王工

电    话：18133336516

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

安徽通康建设工程有限公司

2022年5月21日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 不适用 |
| 1.6.3 | 招标人书面澄清的时间 | 不适用 |
| 1.7 | 偏离 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 要求递交投标保证金 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）伍拾万元整 ，（小写）500000元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2022-015号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，10个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在10个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 |
| 3.4.2 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 增加： （3）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （4）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （5）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.6.1 | 签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.6.2 | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 是否要求提交电子版文件：不要求 样品要求：投标人须提供符合招标人技术要求的样品，30mm厚优质花岗岩、2.5mm铝单板。评标时样本不满足招标文件要求按无效投标处理。 其他要求： （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1 | 封套上应载明的信息 | 开标地址： 招标人： （项目名称）投标文件 项目编号：BZJK-2022- 号 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com） 公示期限：3日 |
| 7.3 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款或提交足额的银行保函或保兑支票或银行汇票形式的履约保证金。 履约保证金的金额：150万元 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，竣工验收合格后10个工作日内返还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9 | 电子招标投标 | 否 |
| 10 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 增 | 递交投标文件不足三家或经评审不足三家的情形：如递交投标文件或经评审合格的为 2 家，应招标人要求，则现场转为进行竞争性谈判。 |  |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知正文部分直接引用国家发改委等九部委于2011年12月20日联合印发的《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（2012年版）。

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权力义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 专项技术方案：15分 企业荣誉：25分 投标报价：60分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 取所有有效报价（通过初步评审且不高于最高限价）的算术平均值作为评标基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 专项技术方案（15分） | 总体实施内容描述（满分1分） | 针对项目实际情况，有总体实施内容描述，表述清晰、完整、严谨、合理，措施具体、有效、成熟，施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理、符合规范要求，工期、质量、安全、文明的标准与目标合理；对项目特殊工艺和或关键工序设想合理。 优：0.9-1分，良：0.7-0.9分，一般：0.6-0.7分，差：0分。 |
|  |  | 施工方案与技术措施（满分4分） | 各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的、切实可行的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 优：1.8-2分，良：1.4-1.8分，一般：1.2-1.4分，差：0分。 对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 优：1.8-2分，良：1.4-1.8分，一般：1.2-1.4分，差：0分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施（满分2分） | 施工项目质量技术管理制度健全，主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 优：1.6-2分，良：1.2-1.6分，一般：0.8-1.2分，差：0分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施（满分2分） | 施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施符合要求，有安全保证承诺。现场防火、社会治安安全措施得力、有基本的安全管理体系与措施。 优：1.6-2分，良：1.2-1.6分，一般：0.8-1.2分，差：0分。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施（满分2分） | 针对本工程项目特点，有具体的环境保护措施，各项措施周全、具体、有效。 优：1.6-2分，良：1.2-1.6分，一般：0.8-1.2分，差：0分。 |
|  |  | 工程进度计划与措施（满分1分） | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当，有控制工期的施工进度计划，有施工总进度表、施工网络图、横道图，各项计划图表编制完善、安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 优：0.9-1分，良：0.7-0.9分，一般：0.6-0.7分，差：0分。 |
|  |  | 文明施工措施（满分2分） | 针对项目实际情况，有具体、完整、可行、科学的文明施工计划和实施措施。 优：1.6-2分，良：1.2-1.6分，一般：0.8-1.2分，差：0分。 |
|  |  | 资源配备计划（满分1分 | 劳动力、材料投入计划及其保证措施，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。机械设备投入计划及检测设备，满足施工需要。 优：0.9-1分，良：0.7-0.9分，一般：0.6-0.7分，差：0分。 |
| 2.2.4（2） | 企业荣誉（25分） | 企业业绩(满分10分) | 在满足招标公告类似项目业绩要求的基础上，投标人每额外提供1个所承建的单项合同金额 1500万元及以上的类似项目业绩（类似项目业绩是指：幕墙工程），得5分，满分10分。 |
|  |  | 建造师业绩（满分5分） | 拟派建造师以项目负责人身份完成1个单项合同金额1500万元及以上的类似项目业绩（类似项目业绩是指：幕墙工程），得5分；满分5分。 |
|  |  | 企业信用（满分10分） | 1.投标人企业所承建的建筑类项目获得市标准化工地，每项得1分；获得省标准化工地，每项得2分；获得省（自治区、直辖市）级优质工程奖（如安徽省黄山杯，外省等同于黄山杯），每项得3分；获得“鲁班奖”或“国家优质工程奖”，每项得 6分；满分6分，同一工程项目不重复计分。 2. 拟派技术负责人具有高级及以上工程师技术职称证书的，得1分，满分1分。 3. 企业具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，且均在有效期内的，每提供一个得0.5分，满分1.5分。 4. 2019 年以来，企业提供一例纳税信用达A级的，得1.5分，满分1.5分；其他不得分。（须提供国家税务总局纳税信用等级官方截图）。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价（60分） |  | 取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价，各投标人的投标报价得分按以下公式计算： （1）投标人的投标报价等于评标基准价得60分； （2）投标人的投标报价高于评标基准价：60-（投标人投标报价-评标基准价）/评标基准价*100*0.5； （3）投标人的投标报价低于评标基准价：60+（投标人投标报价-评标基准价）/评标基准价*100*0.2。 |
| 注：①企业和拟派建造师奖项：投标文件中须提供获奖证书或文件、通知等证明文件材料的复印件或扫描件，否则不加分； ②企业和拟派建造师类似项目业绩：投标文件中须提供业绩合同、竣工验收文件（验收报告、验收备案表或业主证明等）的复印件或扫描件，否则不加分；拟派建造师业绩以工程竣工验收证书（或工程接收证书或工程竣工验收备案表）上建造师（项目负责人）的名字为准。 ③以上业绩、奖项时间：自2019年1月起至今（奖项以获奖证书颁发时间为准，类似业绩以竣工验收时间为准）。 ④仅联合体牵头单位参与评分。 外省等同于“黄山杯”的奖项名称 北京：长城杯 安徽：黄山杯 上海：白玉兰杯 浙江：钱江杯 天津：海河杯 江西：杜鹃花杯 重庆：巴渝杯 湖北：楚天杯 黑龙江：龙江杯 湖南：芙蓉奖 吉林：长白山杯 四川：天府杯 辽宁：世纪杯 云南：云南省优质工程 内蒙古：草原杯 广西：广西优质工程奖 山西：汾水杯 广东：金匠奖 山东：泰山杯 贵州：黄果树杯 陕西：长安杯 福建：闽江杯 宁夏：西夏杯 西藏：雪莲杯 甘肃：飞天奖 河北：安济杯 青海：江河源杯 河南：中州杯 新疆：天山奖 江苏：扬子杯 海南：绿岛杯 |  |  |  |

说明：评分区间一律按左闭右开计算，评分保留2位小数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）专项技术方案：见评标办法前附表；

（2）企业荣誉：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）专项技术方案评分标准：见评标办法前附表；

（2）企业荣誉评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对专项技术方案部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对企业荣誉部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

主要合同条款前附表

| 1 | 付款方式 | 建设单位提供的清单控制价×中标人投标报价浮动率作为过程支付依据。每月支付审定工程进度款的75%；竣工验收通过后（五方责任主体验收通过），工程款付至累计审定工程价款的85%；竣工验收合格及第三方竣工结算审计成果出具完毕30工作日内付至审定工程价款的97%，余3%作为质量保修金，待两年质保期满无质量问题或质量问题已解决后无息支付。 注：甲方付款前，乙方应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票。投标报价浮动率 =投标报价/最高投标限价*100% |
| --- | --- | --- |
| 2 | 质保期 | 自竣工验收合格之日起 2 年。 |
| 3 | 人员要求 | 施工现场项目负责人与投标项目负责人要一致，并且为本工程专职项目负责人，必须参加各种例会和打卡考勤，发包人对项目负责人进行打卡考勤。非经发包人同意，承包人擅自更换项目负责人，视同违约，按10万元/人次支付违约处罚；擅自更换技术负责人的，按5万元/人次支付违约处罚。项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员等关键岗位人员必须保证每个月不少于 22 天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于6小时，缺勤处罚违约金：项目负责人 3000 元/天，项目技术负责人 2000 元/天，施工员、质检员、安全员、材料员等关键岗位人员 1000元/天。 |
| 4 | 工期延误 | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人5000元违约金；工程延期 10 日以上的，从第10日开始，每日按20000元向发包人支付违约金；违约金最高限额为合同价款的 10%；延期竣工30天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失 。 |
| 5 | 变更估价原则 | a. 清单控制价中已列项目，按清单控制价中的综合单价*报价浮动率 。 b.如工程量清单与施工图纸不一致；工程量清单描述不清的；工程量清单中未列的项目及数量有差异的项目，由投标人在投标报价中自行考虑费用，视为投标人已列入投标总价中。 c.工程变更中的报价：招标人清单控制价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似综合单价*报价浮动率记取；承包人投标报价中无相同或类似综合单价的，参照招标文件重新组价；其中材料价格按招标人清单控制价中的材料价格执行；若清单控制价中没有，执行编制清单控制价时采用的同期亳州市建设工程造价管理站发布的信息价，亳州市建设工程造价管理站发布的信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。重新组价部分按最高限价与中标人投标报价的报价浮动率同比例下浮后进行结算。 |
| 6 | 承包人违约的责任 | 承包人违约责任的承担方式和计算方法：劳动力、材料、设备投入计划不能按投标文件中的承诺到场的，视为承包人违约一次，并向发包人支付 5000 元违约金，并限期在3日内按照投标文件中的承诺到场，否则，视为违约，累计超过3次，发包人有权解除合同，并没收履约保证金。 施工现场的项目班子管理人员要与投标文件中承诺的项目班子管理人员保持一致，否则视为挂靠分包，发包人有权解除合同，并没收履约保证金，清除出场。 投标文件中承诺的项目班子管理人员，原则上不更换，确因项目班子管理人员身体健康等不可抗拒原因需要变更时，要经发包人同意，完善变更手续，报送发包人备案。未经发包人同意替换的项目班子管理人员条件低于投标时条件的，视为违约，发包人有权解除合同，没收履约保证金，清除出场。承包人更换项目班子管理人员一次视为违约一次。如更换须向发包人支付人员违约金。 项目班子人员在施工期间不能满足工程的需要，发包人有权要求更换，并视为承包人违约一次，承包人并支付人员违约金。承包人未按合同约定的质量标准完成建设的，应及时整改至约定的质量标准。 |
| 7 | 因承包人违约解除合同 | 关于承包人违约解除合同的特别约定： 施工过程中如承包人违约，不履行合同义务时间超出 15 天，合同自动终止，发包人只支付已完成合格工程量 50%的价款，并且履约保证金不予退还。 |
| 8 | 成品保护 | 已竣工工程未交付发包人之前所发生的保护工作由承包人负责并承担相关费用。 |
| 9 | 清洁卫生 | 分包工程范围内的清洁卫生工作，符合亳州市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。 |

说明：其他具体合同条款由招标人与中标单位在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 工程量清单

工程量清单详见附件

招标人提供的工程量清单及最高投标限价作为本次投标报价的基础依据，投标人应在投标答疑截止时间前根据施工图对招标人提供的工程量清单及最高投标限价组价进行核算并提出异议。若投标人在规定的期限内提出异议，并提供相应的工程量计算书，以便招标人及时核对，并以招标人重新确定的工程量清单作为报价依据，开标后工程量清单及最高投标限价组价一律不予调整（设计变更、经济签证、工程联系单等除外）。技术规范要求的费用应包括在投标报价中。在设计图中如无图示或未表达明确的，且各投标单位没在规定期限内提出异议，决算时不得调整造价，视为该项费用已包括在投标总价内。 后期结算过程中利用招标人发布的工程量清单及分项组价作为结算依据。为规范工程结算管理，发布招标文件时，最高投标限价、工程量清单及工程项目最高投标限价汇总表、单项工程组价汇总表、单位工程组价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价汇总表、规费、税金项目清单计价表、主要材料价格表等一同发布，以利于后期作为结算的依据。

第六章 图纸

图纸详见附件

第七章 技术标准和要求

一、门窗工程

（一）、断热铝合金门窗的选用标准

1、断热铝合金型材：

1）加工标准：国标；

2）型材：著名品牌65 系列、80 系列、90 系列、100 系列、108 系列等断桥铝合金型材，具体做法详见图纸、设计变更、招标清单等文件；

3）壁厚：符合国标，铝门窗主型材壁厚不应低于以下数值:门结构型材2.2mm，窗结构型材1.8 mm;

4）附框：采用金属隔热型材，壁厚符合国标要求；

5）面膜（漆）：粉末喷涂；

6）颜色：深灰色，且符合建设单位要求；

7）是否带纱：带金刚网的外墙纱窗为金刚一体化纱窗，纱窗扇现场装齐；其他外墙窗框型材均带纱窗导轨，纱窗扇用户自理。

8）框扇组角密封方式：组角件加防水胶；

9）框/中梃拼缝密封方式：涂胶 ；

10）框/中梃连接方式：自攻螺钉 T 型连接、机械组角（平开） ；

11）框扇组角方式：机械组角挤角 ；

12）框室内面层转角应做成圆弧形钝角；

2、玻璃

1)玻璃:采用6中透光low-E+12空气+6 中空玻璃，具体详见图纸、设计变更、招标清单等文件；

2）玻璃的尺寸偏差、外观质量及性能应符合现行标准规定。

3、紧固件及五金配件标准

1）门窗锁具：多点锁

2）限位器（滑撑）、滑轮、折页材质均为：不锈钢（304）

3）防撞挡板材质：塑料

4、密封胶、结构胶

1）材质：硅酮

5、胶条

1）材质：三元乙丙

6、嵌缝材料

1）材质：聚氨酯

7、玻璃胶

1）材质：硅酮

8、密封（毛）条

1）材质：单纤维毛条

9、隔热条：

1）材质：聚氨酯（PU）、（PA）穿条

10、暖边条：

1）材质：不锈钢聚苯烯

注：

1、手动开启装置、消防救援标识、五金件、密封胶、发泡剂、防火封堵等安装辅材等投标人综合考虑到全费用单价中。

2、铝合金门窗型材、玻璃等选用规格具体详见图纸、设计变更、招标清单等文件；门窗防火、节能等验收性能检测由投标人按规范要求委托具备有资质的检测机构检测，费用包含在投标费用内，投标人拟选用的型材、五金、锁具等品牌由投标人自定，结算时不得以实际采用型材、五金、锁具等的规格、档次、壁厚、性能等高于招标要求为由要求招标人增加费用。

3、门窗招标安装的要求：（1）大堂门预留可视对讲机安装底框；门框及门扇（大堂门及侧门）预留门禁、可视对讲机穿线管；（2）门窗防雷焊接，总包预留接地点，门窗单位负责门窗与接地点之间的连接。

（二）铝合金百叶窗

1、铝合金百叶采用 80 系列防雨百叶，叶片厚度不小于 1.2mm，宽度不小于40mm，间距不大于50mm，内衬钢丝网，当同一栋建筑有多种单幅宽度时，统一按最大单幅宽度选用百叶片。

2、本工程通风百叶采用铝合金百叶，铝合金表面为PVDF氟碳喷涂;

3、百叶窗有效通风率应≥70%;

4、下雨天气中，雨量在75mm小时、风速在13米/秒情况下，外墙百叶窗不得有漏水;

5、外墙上的百叶在内部与设备管道妥善衔接，无管道部分应采用不小于50 mm厚度的复合铝合金夹心板（内填保温材料）封堵，封堵板材应妥善固定；

6、外墙百叶窗应设置不锈钢防虫网；

7、要求：铝合金百叶窗单幅尺寸宽度大于 1000mm时增加中间立撑；较大尺寸窗户可以分体做，接头处用铝钉或不锈钢自攻螺栓连接。

（三）防护栏杆

1、立杆 30*30mm 方钢管壁厚 2.0mm，竖向间距 100mm，边框 50*50mm 方钢管壁厚 3.0mm。

2、本工程所有阳合栏杆及室外汽车坡道、自行车坡道等侧面防护栏杆均采用防止儿童攀爬的指施。室外坡道防护栏杆净高均不低于1400mm;内侧不应有支撑，竖杆净距不大于110mm。中庭栏杆高度不低于14O0mm;首层风井、人孔、下沉广场等距地面1400 mm范围内均应设置防护栏杆。栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.0kN/m3。

2、防护栏杆立杆净高为贴地砖后高度，中标人合理考虑后期贴砖，费用包含在投标报价中。

（四）门窗工程主要材料推荐品牌

| 门窗工程主要材料推荐品牌 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 型号 | 品牌 | 备注 |
| 门窗型材 | 详见图纸及工程量清单 | 华建铝材、浙东铝材、奋安铝 材、宇马铝材、云铝铝材、广 铝、徽铝 |  |
| 门窗玻璃 | 详见图纸及工程量清单 | 沙玻、中联、华尔润、盛润、 联益、长利 |  |
| 五金 | 执手、多点锁、专用滑撑、 防脱器、滑轮、月牙锁等 | 坚朗、合和、GMT、顶固、国强 |  |
| 门窗密封 胶 | 硅酮耐候密封胶 | 之江、安泰、乐途、润泰 |  |
| 密封胶条 | 三元乙丙胶条 | 窗友、窗霸、狮城 |  |
| 组角胶、断 面密封胶 |  | 卫仕或同等档次及以上 |  |
| 隔热条 | 隔热条应采用强化尼龙 PA66材料 | 泰诺风、麦克维、优泰、源发 |  |
| 地弹簧 |  | 坚朗或 GMT |  |
| 粉末喷涂 | 静电粉末喷涂 | 阿克苏、杜邦或同等档次及以上 |  |
| 发泡剂 |  | 易高、东元、固诺 |  |

以上推荐品牌仅供参考，并非指定，相当于或优于推荐品牌的均可参加投标。

二、幕墙工程

（一）石材

1、选用30mm厚A级优质米白色花岗岩,其弯曲强度应经法定检测机构检测确定,其弯曲强度不应小于8.0MPa;幕墙石材应选用火成岩,石材吸水率应小于0.6%,石材的表面处理方法应根据环境和用途决定。

所有石材表面应进行六面防护剂处理。(毛面石材不低于28mm厚,光面石材不低于25mm。)

2、石材进场应进行合格检验,不得有暗裂纹崩裂情况;

3、石材进行表面清洁处理后经72小时自然干燥,六面涂刷石材保护液;

4、选用石材不得有明显色差;

5、石材幕墙应作风压变形性能;空气渗透性能;雨水渗透性能和平面内变形性能四项物理性能实验;

6、石材供应商应提供石材硅酮胶无污染检验报告,其放射性分类控制应符合JG518标准；

7、背栓的中心线与石材面板边缘的距离不应大于300mm,也不应小于50mm;背栓与背栓孔之间防止硬性接触;背栓之间的距离不应大于1200mm;背栓应采用A4-80奥氏体不锈钢。背栓孔切入的有效深度为面板厚度的2/3,且不小于15mm.背栓孔离石板边缘净距不小于板厚的5倍,且不大于其支承边长0.2倍。孔底至板面的剩余厚度应不小于8mm。背栓螺栓埋装时,背栓孔内应注环氧胶粘剂。背栓支承应有防松脱构造并有可调节余量。本工程采用双切面背栓。

（二）铝单板

铝单板采用国内著名厂家生产的单层铝板（具体厚度已工程量清单项目特征描述为准）,基材材质为3003-H24(表面经喷漆固化处理后,状态为H44）；单层铝板的化学成分符合CB/T 3190。铝板可视表面氟碳喷涂,三涂两烤处理,平均涂膜厚度≥4um,局部涂膜厚度≥35um,氟碳涂漆材料为KYNAR500,其聚偏二氟乙烯含量≥70%(树脂重量比),采用PPG品牌。铝单板的抗拉强度不低于89N/mm2,抗剪强度不低于52N/mm2 ,大板块选用需出厂前增加加强肋。铝单板幕墙的安装应达到JG.J133-2001规范7.3.1-7.3..8的规定。

施工图纸及工程量清单项目特征描述的铝单板厚度为不含涂膜层的厚度。

（三）玻璃

1、本工程玻璃幕墙大面采用隔热铝合金立柱。

2、本工程玻璃大面选用国产优质钢化中空玻璃,局部门位置也采用国产优质钢化中空玻璃,玻璃的参数如下：

6Low-E+12A+6 ,玻璃面积低于3㎡时采用;

8Low-E+12A+8 ,玻璃面积低于4㎡时采用；

玻璃雨棚采用8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃;

玻璃采光顶采用8Low-E+12A+6+1.52pvb+6mm钢化中空夹胶玻璃;

其中LOW-E膜层均设置在室外往室内数的第二面,玻离幕墙的节能参数知下(各个部位详见建筑节能计算书):

其中中空层为空气层,玻璃为离线单银Low-E玻璃,中透光,玻璃传热系数K=1.8,综合传热系数K=2.4,玻璃太阳得热系数SHGC=0.52,可见光透射比=0.6，其中隔热铝型材的隔热条高度为20 mm,传热系数K=2.8；

- 本工程所有玻璃均采用钢化玻璃,均需做均质处理(外片超白处理)。玻璃外观质量及尺寸偏差必须符合国家现行规范及技术要求，外观上不允许存在加胶层气泡、裂痕、缺角、夹钳印、叠层、磨伤、脱胶等缺陷。在所有玻璃幕墙的钢化玻璃必须进行二次热处理(夹丝类除外)。玻璃采用离线镀膜工艺，玻璃均要求原厂原片、原厂合片，颜色由业主确定。幕墙玻璃应进行机械三边细磨处理,磨轮的目数应在180目以上;点支撑幕墙玻璃的孔、板边缘应进行磨边和倒棱，磨边宜细磨，倒棱宽度不宜小于1mm,以上产品应符合国家标准：《平板玻璃》GB11614-2009、《钢化玻璃》CB15763.2-2005。

- 玻璃幕墙采用夹层玻璃时,应采用干法加工合战,其夹片宜采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)肢片。夹层玻离合片时,应严格控制温、湿度。

- 对于点支承玻璃幕墙及雨棚，采用浮头式连接件的幕墙玻璃厚度不应小于6mm，采用沉头式连接件的幕墙玻璃厚度不小于8mm，安装连接件的夹层玻璃和中空玻璃，其单层厚度也应符合上述要求，玻璃之间的空隙宽度不应小于10mm，且应采用硅酮建筑密封胶嵌缝。

- 玻璃幕墙根据建筑要求设计消防救援窗,消防救援窗应符合消防规范要求。消防救援窗口为可击碎玻璃,不得采用夹胶玻璃。

幕墙和窗户均易受到撞击的部位均设置护窗栏和明显的警示标示。

7、玻璃及附件选用品牌参照门窗工程要求。

第八章 招标人要求

1、部分雨棚、幕墙预埋板已施工，此费用约30万元。后期结算时，此费用从工程款中扣除，中标单位应综合考虑。未预埋部分由中标单位后置，相关检测费用包含在投标报价中；

2、主要材料进场前，须提供知名品牌样品，经监理及建设单位认可；

3、如遇建设单位对清单项调整分包单位无条件执行；

4、施工所需的临水、临电及道路位置以现状为准，临电发包人仅提供至二级配电箱，二级箱以外的三级配电箱及相应电缆由承包人自行提供，且符合国家标准及规范，满足监理单位的、发包人要求，费用包含在投标报价中；

5、由于近来原材料价格波动幅度较大，投标人需充分考虑材料价格上涨带来的风险。在本项目工期内，招标人一律不调整材料价差，一旦中标，投标人不得因材料上涨而向招标人提出额外要求。设备一律不调差价；

6、由于设计变更，铝单板的厚度执行工程量清单项目特征描述；

7、1#、3#楼屋顶层因审图意见结构标高降低100mm，六层的窗高度应同降100mm。

8、本项目不记取总包配合费，水电费由总包单位承担。

9、经建设单位、监理单位、总包单位认可同意后，中标人可自行对幕墙工程、门窗工程图纸进行优化设计。

第九章 投标文件格式

亳州高铁南站金融商务中心项目幕墙、保温、门窗及栏杆工程专业分包（三次）

投

标

文

件

项目编号：BZJK-2022-   号

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、联合体协议书

五、专项技术方案

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写））        （¥         ）的投标总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 身份证号： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 质保期 |  |  |
| …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、联合体协议书

（如果采用联合体投标的，则适用此表，否则不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加               （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、          （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章或打印姓名）

成员一名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章或打印姓名）

成员二名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章或打印姓名）

……

年     月     日

五、专项技术方案

1. 	投标人编制专项技术方案的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）项目负责人简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、社会保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（三）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）其他资格审查资料

八、其他资料

（一）主要材料品牌响应一览表

| 门窗工程主要材料推荐品牌 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 型号 | 品牌 | 备注 |

（二）第八章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。