李门楼还原小区（二期）建设项目弱电智能化设备采购

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2022-028号

招标单位：亳州市安腾弱电工程有限公司

编制日期：二〇二二年六月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................4

第三章 评标办法（综合评估法）.........................................13

第四章 合同条款及格式.........................................................22

第五章 供货要求.....................................................................23

第六章 投标文件格式.............................................................61

第一章 招标公告

李门楼还原小区（二期）建设项目弱电智能化设备采购招标公告

一、招标条件

本招标项目李门楼还原小区（二期）建设项目弱电智能化设备采购（项目编号：BZJK-2022-028号）招标人为亳州市安腾弱电工程有限公司，招标项目资金来自自筹资金，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对弱电智能化设备采购进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：李门楼还原小区（二期）建设项目主体工程已基本完工，现需对其弱电智能化设备进行采购。

（二）招标范围：为招标人提供弱电智能化设备的供货、运输、装卸、技术支持与培训、售后服务等工作，主要采购设备有：

1.楼宇对讲：包含管理主机、人脸识别单元主机、门禁等；

2.小区监控：包含小区整体安防监控、高空抛物监控及电梯监控，包含前端所有设备及机房显示设备等；

3.进出口设备：包含车库及大门机动车道闸、非机动车及人行通道等整体设备和成品门岗等；

4.公共广播：包含草坪音响、服务器、功放等后端设备；

5.三网建设：包含光缆敷设；

6.机房部分：包含机房装饰及照明、UPS供配电、空调、机柜等；

7.五方对讲：包含小区内所有电梯话机及机房主机等；

8.电子围栏：包含脉冲探测器、高压绝缘线及控制器、管理软件等。

弱电智能化设备的数量、规格、技术参数及要求详见招标文件第五章供货要求。

（三）交货期：自收到中标通知书之日起20日历天内完成供货。

（四）交货地点：亳州市内，招标人指定地点。

（五）技术性能指标：符合国家、地方、行业现行相关规范合格标准，符合招标人现场作业环境要求，符合招标文件第五章供货要求。

（六）最高投标限价：投标人按固定单价投标报价，合计总价最高投标限价为人民币（大写）壹佰伍拾万壹仟捌佰元整，（小写）1501800元。投标报价超出限价或为可能影响合同履约的异常低价的，按无效投标处理；投标报价应包括为完成本招标项目各阶段工作内容以及后期服务所需的全部费用及税金；不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、投标人资格要求

（一）本次招标要求投标人须符合《政府采购法》第二十二条规定，且营业执照经营范围与本项目招标范围相符，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

（二）本次招标要求投标人须提供类似项目业绩至少1个，“类似项目业绩”是指投标人自2019年1月1日以来承接的单项合同金额不低于150万元的小区住宅建设项目弱电智能化设备销售业绩，业绩时间以合同签订时间为准。投标人须提供业绩合同复印件，加盖投标人单位公章，并装订入投标文件中；

（三）本次招标要求投标人委托代理人须是投标人单位正式员工，投标人须提供2021年6月以来为其缴纳的任意连续3个月的社保缴费证明复印件，加盖投标人单位公章，并装订入投标文件中；

（四）投标人如在以往承接亳州交控集团或其子公司项目过程中存在不良行为记录的，不得参加本次招标投标活动；

（五）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年6月16日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都路与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

（三）为响应亳州市疫情防控要求，本次招标允许投标人以邮寄方式递交投标文件。投标人采用邮寄方式递交投标文件的，投标文件送达时间以招标平台签收快递时间为准。邮寄信息同招标平台联系方式，投标人寄出投标文件后，应电话通知招标平台工作人员，以便招标平台工作人员及时签收投标文件。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上发布。

七、联系方式

招 标 人：亳州市安腾弱电工程有限公司

地    址：亳州市高新区银杏路与宋汤河路交叉口

联 系 人：孙先生

电    话：17705671717

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都路1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

亳州市安腾弱电工程有限公司

2022年6月9日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | / |
| 增1.1.6 | 项目概况 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 增加： （19）在以往承接亳州交控集团或其子公司项目过程中存在不良行为记录的，不得参加本次招标投标活动。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：不适用 |
|  |  | 形式：不适用 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 不适用 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见第一章招标公告、第四章合同条款及格式、第五章供货要求。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，政府部门出具的证明材料，或检测机构出具的检测报告为准，其他形式的技术支持资料视为无效。 |
| 1.11.4 | 偏差 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。 |
|  |  | 形式：投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的澄清将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 投标截止时间前，招标文件的修改将在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上进行发布。 |
| 2.3.2 | 招标人确认收到招标文件修改 | 时间：招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 |
|  |  | 形式：所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价：详见第一章招标公告。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）叁万元整，（小写）30000元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2022-028号投标保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，10个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （2）中标侯选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在10个工作日内直接退还至该投标人汇出帐户。 （3）如有异议或投诉的项目，按相关规定处理。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 增加： （4）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （5）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （6）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2019年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2019年1月1日至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3A（1） | 投标文件签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其它如带有专用章、合同章、财务章、业务章、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 是否要求提交电子版文件：不要求 其他要求： （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 不适用 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 不适用 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 不适用 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：亳州市安腾弱电工程有限公司 开标地址：亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都路与希夷大道交叉口东北角8楼） 李门楼还原小区（二期）建设项目弱电智能化设备采购投标文件 招标项目编号：BZJK-2022-028号 在2022年6月16日9时00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2022年6月16日9时00分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：按有关规定抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款。 履约保证金的金额：同投标保证金 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，供货完成且验收未发现问题后返还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 增10.1 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成部分的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间内容有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 增10.2 | 不良行为记录 | 为加强供应商信用信息管理，投标人存在以下情形的，招标人将对其采取限制投标措施，在2年内禁止其参与亳州交控集团采购项目，并在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）进行公示。 常见的供应商不良行为有： （一）无正当理由放弃中标、成交、入围的； （二）在法定或约定期限内拒绝签订采购合同的； （三）非不可抗力原因不能履行采购合同的； （四）不按照招标文件、谈判文件、询价通知书要求提供履约担保的； （五）违法转包、分包的； （六）克扣、无故拖欠农民工工资报酬的； （七）提供虚假材料谋取中标、成交、入围的； （八）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （九）与其他采购参加人恶意串通的； （十）向集团工作人员及其他采购参加人行贿或者提供其他不正当利益的； （十一）在签订采购合同时提出附加条件的； （十二）进行虚假、恶意投诉的； （十三）在有关部门、子公司实施争议处理、监督检查、审计监督过程中拒绝配合、提供虚假情况或隐瞒真实情况的； （十四）其他不良行为。 |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知正文部分直接引用国家发改委等九部委于2017年9月4日联合印发的《中华人民共和国标准设备采购招标文件》（2017年版）。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务部分得分高的优先；如果商务部分得分也相等，由招标人或其授权的评标委员会自行确定（一般宜采用投票制，少数服从多数）。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人组织”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 技术部分：20分 商务部分：50分 投标报价：30分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 技术 评分标准 （20分） | 技术性能指标 响应情况 （20分） | 投标人投标设备技术性能指标全部符合招标文件第五章供货要求的得20分。 投标人投标设备技术性能指标每有1项出现负偏离的扣2分，最低扣至0分。 注： 1.投标人应提供技术支持资料复印件，加盖投标人单位公章，并装订入响应文件中； 2.招标文件第五章供货要求标有“★”的条款为关键技术参数，投标人必须响应或优于响应，否则其投标无效。 |
| 2.2.4 （2） | 商务 评分 标准 （50分） | 计算机软件著作权登记证书 （5分） | 投标人提供投标设备制造商与设备对应的运维管理平台系统计算机软件著作权登记证书、智能化机房综合运维系统计算机软件著作权登记证书、无感知考勤及门禁系统计算机软件著作权登记证书、监控管理平台系统计算机软件著作权登记证书、机房管理系统计算机软件著作权登记证书、拼接屏控制系统计算机软件著作权登记证书，每提供1项得1分，本项满分5分，多分不计。 注：投标人须提供证书复印件，并装订入投标文件中。 |
|  |  | 设备制造商 实力 （20分） | 1.智能配电系统（4分） 投标人投标设备（智能配电系统）制造商具备市级及以上科学技术主管部门颁发的高新技术企业证书，且在有效期内的得4分。 注：投标人须提供证书复印件，并装订入投标文件中。 2.交换机（4分） 投标人投标设备（交换机）制造商曾获中国质量检验协会颁发的全国质量信的过产品证书的得2分； 投标人投标设备（交换机）制造商曾获中国质量检验协会颁发的全国质量检验稳定合格产品证书的得2分。 注：投标人须提供证书复印件，并装订入投标文件中。 3.楼宇对讲系统（4分） 投标人投标设备（楼宇对讲系统）制造商具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估三级及以上）的得4分。 注：投标人须提供证书复印件，并装订入投标文件中。 4.高空抛物网络摄像机（4分） 投标人投标设备（楼宇对讲系统）制造商入选科技部发布的国家专业化众创空间示范名单的得4分。 注：投标人须提供科技部名单公示文件，明确标注投标设备制造商位置，并装订入投标文件中。 5.汇聚交换机（4分） 投标人投标设备（汇聚交换机）制造商具备中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的二级及以上信息技术服务标准符合性证书，且在有效期内的得4分。 注：投标人须提供证书复印件，并装订入投标文件中。 |
|  |  | 企业业绩 （10分） | 除招标公告投标人资格要求规定的业绩外，投标人每提供1个单项合同金额在100万元及以上、200万元以下的类似项目业绩得2分； 投标人每提供1个单项合同金额在200万元及以上、300万元以下的类似项目业绩得5分； 投标人每提供1个单项合同金额在300万元及以上的类似项目业绩得10分。 类似项目业绩是指投标人自2019年1月1日以来承接的小区住宅建设项目弱电智能化设备销售业绩，业绩时间以合同签订时间为准。 本项满分10分，多分不计。 注：投标人须提供业绩合同复印件，装订入投标文件中。 |
|  |  | 售后服务 （15分） | 1.设备制造商售后服务承诺（5分） 投标人提供楼宇对讲系统、视频监控系统、进出口管理系统、公共广播系统、智能配电系统设备制造商针对本项目的售后服务承诺的，每项承诺得1分，本项满分5分。 注：投标人须提供投标设备制造商承诺书，加盖投标设备制造商公章，装订入投标文件中。 2.售后服务人员（5分） 投标人承诺为本项目配置不少于2人的售后服务团队，且售后服务人员为投标人单位正式员工的得5分。 注：投标人须提供售后服务人员身份信息、联系方式、2021年6月以来为其缴纳的任意连续3个月的社保缴费证明复印件，并装订入投标文件中。 3.设备制造商售后服务认证证书（5分） 投标设备（汇聚交换机）制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的售后服务认证证书，认证覆盖范围包括本次招标设备，认证符合GB/T 27922-2011 售后服务评价体系五星级的得5分，四星级的得3分，一星级的得1分，其余不得分。 注：投标人须提供认证证书复印件，并装订入投标文件中。证书中应能体现发证机构已获得认监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图作为评审依据。 |
| 2.2.4 （3） | 投标 报价 评分 标准 （30分） | 偏差率 （30分） | 取所有通过初步评审的投标人的最低投标报价作为评标基准价，得分计算公式如下： 得分=（评标基准价/投标报价）×30 若评标委员会认定该投标人投标报价为可能影响合同履约的异常低价或不以中标为目的投标报价的，可以否决其投标。 注：保留得分小数点后两位，第三位四舍五入。 |

说明：评分区间一律按左闭右开计算，评分保留2位小数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务部分得分高的优先；如果商务部分得分也相等，由招标人或其授权的评标委员会自行确定（一般宜采用投票制，少数服从多数）。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误的及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 亳州市安腾弱电工程有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 合同签订，中标人完成供货并经招标人验收合格后，招标人向中标人支付至合同价款的80%； 工程竣工验收完成后，招标人向中标人支付至合同价款的97%； 余款3%作为质量保证金，无质量问题发生或质量问题已处理的情况下，质保期满后10个工作日内，招标人向中标人付清余款（本金无息）。 注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票。 |
| 3 | 质保期 | 质保期自设备全部供货完成并经招标人验收合格之日起算2年。 |
| 4 | 误期赔偿 | 如中标人未按照合同约定时间交货或提供服务，招标人可从合同款中扣除误期赔偿费而不影响合同约定的其他补救办法。 误期赔偿费按照迟交货物或未提供服务价格的0.5%每周计取，直至交货或提供服务为止。一周按7天计算，误期不足7天的按一周计算。 |

说明：具体合同内容及格式由招标人与中标人在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 供货要求

供货要求包括但不限于以下内容：

一、项目概况及总体要求

李门楼还原小区（二期）建设项目主体工程已基本完工，现需对其弱电智能化设备进行采购。

为招标人提供弱电智能化设备的供货、运输、装卸、技术支持与培训、售后服务等工作，主要采购设备有：

1.楼宇对讲：包含管理主机、人脸识别单元主机、门禁等；

2.小区监控：包含小区整体安防监控、高空抛物监控及电梯监控，包含前端所有设备及机房显示设备等；

3.进出口设备：包含车库及大门机动车道闸、非机动车及人行通道等整体设备和成品门岗等；

4.公共广播：包含草坪音响、服务器、功放等后端设备；

5.三网建设：包含光缆敷设；

6.机房部分：包含机房装饰及照明、UPS供配电、空调、机柜等；

7.五方对讲：包含小区内所有电梯话机及机房主机等；

8.电子围栏：包含脉冲探测器、高压绝缘线及控制器、管理软件等。

二、设备需求一览及技术性能指标

1.楼宇对讲

| 序号 | 名称 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 楼宇对讲门禁系统管理中心 |  |  |  |  |
| 1 | IP型管理中心机 | 显示屏：10.1寸IPS彩色触摸屏； 摄像头：CMOS 200W像素，可开关； 显示屏分辨率：1280*800； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； 支持拓展最大128G TF卡； 视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击画面进行对讲； 对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待； 副机管理：支持1主5副管理机，多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫； 录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音； 远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁； 安卓系统，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用； 设备管理：设备支持对室内机校时，支持查看门口机、室内机在线状态可对门口机、室内机升级； 管理机支持多方对讲，可由管理机发起多方对讲，并且选定参加的室内机/管理机等设备，可在多方对讲的进行中，对参会设备做新增和剔除操作 ★多方对讲支持会议模式与指挥模式，会议模式多方对讲的与会方均能听到其他方语音，支持16路（包括发起者）音频，并同时支持4路视频解码及1路发起者本地视频；指挥模式多方对讲中应只有发起者能听与会方的语音，其他方应只能听到发起者的语音，最大支持32路（包括发起者）音频；（需提供公安部出具的检验报告并加盖生产厂家公章） 管理机有分区管理功能，对不同区域的终端设备进行添加和删除支持对网络音响、网络音桩、网络功放门口机，进行实时广播和喊话；（需提供公安部出具的检验报告并加盖生产厂家公章） 管理机无需其他SIP服务器，能接入10000路SIP服务 | 台 | 1 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 2 | 发卡器 | 符合ISO14443、ISO7816标准。 读卡频率：13.56MHz，125KHz。 支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID（EM）卡卡号。 设备支持一个USB2.0接口免驱。 设备支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 工作温度满足-20℃~+60℃。 | 台 | 1 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 3 | 门禁卡 | 芯片 | 张 | 3200 | 飞利浦 |
| 4 | 读卡器 | 32位高速处理器，性能强劲。 同时支持RS485和韦根协议。 内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号。 支持防拆报警功能。 支持在线升级。 具有防水设计，防水等级IP65。 工作电压DC12V，功耗≤2W。 安装方式：可86底盒、120底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。 | 台 | 1 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 5 | 电源 | 输入电压：交流100V－240V 输出电压：12V | 台 | 1 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 6 | 人脸识别采集器 | 设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。 1.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度； 2.人脸采集距离：0.2~2m； 3.人像采集时间：≤200ms。（提供公安部检验报告证明并加盖生产厂家公章） 设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录；（提供公安部检验报告证明并加盖生产厂家公章） 适用温度范围：-10℃至50℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 1 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 7 | 数字社区管理软件 | 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配； 要求最大支持用户10000个，支持同时在线500个用户； 系统要求支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致； 要求支持AD域； 要求支持管理业主、租户、家属等不同身份类型人员姓名、性别、年龄、证件类型、证件号码、联系方式、卡号等信息； 要求支持按住户绑定的房屋进行权限下发，租户权限根据租期自动下发和清除； 要求支持二维码开门：手机APP可以生成开门二维码，在可视对讲门口机扫码开门。支持访客预约：能够为访客预约二维码开门；（提供相关检测报告证明并加盖生产厂家公章） 要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场；支持访客身份证人证合一验证（提供相关检测报告证明并加盖生产厂家公章） 要求支持门口机扫描业主二维码开门 | 套 | 1 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 8 | 管理电脑 | I5/8G/1TB/无光驱/2G独显/21.5寸 | 台 | 1 |  |
| 9 | 智慧社区服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 | 套 | 1 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 1.2 | 前端设备（住宅部分） |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别单元主机 | 采用10寸彩色触摸LCD显示屏。 屏幕分辨率为1024*600。 具有1个RJ45 10M/100/1000M自适应以太网口、1个RS485半双工接口。 采用高清双目宽动态摄像头（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），摄像头分辨率为1920*1080，采集帧率不低于30帧/s，图像水平分辨率为820TVL。 支持人脸、密码、感应卡、动态验证码、二维码、手机APP、移动电话、身份证、远程开门等方式开锁。 支持未带口罩检测及提醒功能。 支持在低照度0.0001lux条件下正常进行人脸识别。（需提供公安部出具的检验报告并加盖生产厂家公章） 采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮。 支持最多6路视频取流。 可抓拍开锁时图片并上传至管理平台。 支持20000个用户，10000个人脸，100000张卡片，10000条离线记录存储。 ★支持没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当侦测移动物体自动唤醒设备，且门口机支持无需白光补光实现人脸识别以达到节能效果。（需提供公安部出具的检验报告并加盖生产厂家公章） 具有可扩展性，通过RS485或韦根26/34接口对接第三方设备。 支持防拆功能与开门超时报警功能。 支持访客留影留言功能。 支持呼梯功能。 产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证并加盖生产厂家公章。 | 台 | 26 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 2 | 出门按钮 | 86型 | 台 | 26 |  |
| 3 | 磁力锁 | 双门 最大静态直线拉力：280kg（600Lbs）*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点； | 台 | 26 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 4 | 单元弱电箱 | 400*600*300mm | 台 | 26 |  |
| 5 | 刷卡器 | 32位高速处理器，支持RS485和韦根协议。 内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号。 支持防拆报警功能。 支持在线升级。 具有防水设计，防水等级IP65。 工作电压DC12V，功耗≤2W。 | 台 | 26 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 6 | 闭门器 | 65-85KG液压式闭门器 | 套 | 26 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 1.3 | 可视对讲门禁系统线材 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 1000 |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1000 |  |
| 3 | 控制线 | RVV4*1.0 | 米 | 1000 |  |
| 4 | 光纤跳线 | 单模（3米） | 条 | 52 |  |
| 5 | 光纤终端盒 | 8口（含尾纤、耦合器） | 个 | 26 |  |

2.小区监控

| 序号 | 名称 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、监控前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯半球（电动车检测） | 内置GPU芯片、麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 26 | 中威、海康、华尊 |
| 2 | 继电器 | 与电梯半球配套 | 套 | 26 |  |
| 3 | 单元大厅摄像机 | 内置GPU芯片。 最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需支持三码流技术，主码流最高≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流最高≥1920x1080@25fps。 需支持IP67防尘防水。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持数据感知功能，在IE浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） | 台 | 13 | 中威、海康、华尊 |
| 4 | 室外枪形摄像机 | 分辨力不小于1400TVL。 内置GPU芯片。 最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需支持三码流技术，主码流最高≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流最高≥1920x1080@25fps。 需支持IP67防尘防水。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持数据感知功能，在IE浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 | 台 | 94 | 中威、海康、华尊 |
| 5 | 小区大门球形摄像机 | 视频输出支持1280×960@25fps，分辨力不小于950TVL 支持不小于23倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux ★支持水平手控速度不小于160°/S，云台定位精度为±0.1°（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，工作温度范围可达-40℃-70℃ | 台 | 3 | 中威、海康、华尊 |
| 6 | 高空抛物网络摄像机 | 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 具有2个图像传感器，2个镜头。 镜头光圈大小为F1.0±5%。 内置GPU芯片。 水平视场角不小于60°，垂直视场角不小于180°。 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 需支持双码流技术，原始模式下：主码流通道1和通道2分辨率均不小于2560x1440@25fps，子码流通道1和通道2分辨率均不小于704x576@25fps；拼接模式下主码流分辨率均不小于2560x2880@25fps，子码流通道1和通道2分辨率均不小于640x720@25fps。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率。（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） 摄像机镜头向上并与地面呈30°倾斜固定，向镜头淋水，水渍会自动凝结、滑落、摄像机图像画面无明显影响。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。 需同时支持DC12V和POE供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 在IE浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 支持数据感知功能，在IE浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） ★支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） ★支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） 固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） | 台 | 39 | 中威、海康、华尊 |
| 7 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 套 | 3 |  |
| 8 | 摄像机支架 | 壁装支架 适用范围适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料铝合金 调整角度水平：360°，垂直：-45°~45° | 套 | 146 |  |
| 9 | 摄像机电源 | 国标，12V1A输出，Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm，输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 台 | 172 |  |
| 10 | 立杆及立杆基础 | 热浸镀锌材质厚度1.5mm，高度4米，含地笼及基础 | 套 | 25 |  |
| 11 | 防雷器 | 网络、电源二合一 | 个 | 97 |  |
| 12 | 立杆弱电箱 | 立杆配套背包箱 | 个 | 25 |  |
| 13 | 汇聚箱 | 700*600*300mm室外落地防水箱含空开、插座 | 个 | 10 |  |
| 14 | 弱电箱 | 地下室弱电汇聚箱400*500*300mm | 个 | 10 |  |
| 15 | 汇聚交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； 3.设备支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 4.支持硬件CPU保护机制，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 5.支持基础网络保护策略技术，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 6.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有“CNAS”标志的第三方机构检验报告复印件证明并加盖生产厂家公章； 7.提供移动运维APP，支持智能客服、400技术支持、设备报修、扫码查保修期、网络测速、版本推荐等功能，提供APP功能界面截图证明并加盖生产厂家公章； | 台 | 10 | 锐捷、华为、神码 |
| 16 | 8口交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 35 | 锐捷、华为、神码 |
| 17 | 电梯网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 2网口设计 | 对 | 26 |  |
| 2、监控机房部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 64路录像机 | 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） 可接入加密硬盘； 开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低 开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低 ★支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆”。（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） 抓图配置：设备可以在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息。 支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99%（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） 同屏预览：支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。 设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单 可获取样机网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息，并支持图形化显示发送速率、接收速率。 网络状态检测：支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。 网络资源统计：可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。 100万人脸抓拍库（存储于硬盘中）下，以图搜图检索响应时间不大于3秒。 正脸单人单次通过检测区域，100人次人脸正确检出数不少于99次 支持人脸比对报警功能，同时开启人脸比对报警和陌生人报警，可选择关联多个人脸库，并针对每个人脸库设置不同的阈值，阈值范围为0～100；客户端软件可实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、人脸库图片、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省份、城市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜、表情等信息；支持统计并倒序显示24h人脸检测记录；支持根据人脸瞳距、角度进行人脸照片评分。支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语、支持报警布防联动、报警信息到客户端支持识别人脸抓拍图属性，包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、口罩、胡子、发型等； | 台 | 4 | 中威、海康、华尊 |
| 2 | 监控级硬盘 | 3.5英寸8TB 7200RPM 256M SATA3 | 块 | 32 |  |
| 3 | 监控核心交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，1G/10GSFP+光口≥4个； 2.交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥228Mpps； 3.支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、ISIS； 4.设备支持虚拟化技术，将多台设备虚拟成一台，需提供虚拟化网络操作系统著作权证书复印件证明并加盖生产厂家公章； 5.为保证设备稳定运行，设备支持防雷≥10KV； 6.采用轴流变速风扇设计，支持风扇调速及风扇故障告警功能； ★7.设备支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供厂商官网截图及链接证明并加盖生产厂家公章； 8.具有基础网络保护技术，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 9.每台配置完整主机、冗余交流电源； | 台 | 1 | 锐捷、华为、神码 |
| 4 | 55寸拼接屏显示单元 | 1.55寸拼接显示单元； 2.显示单元亮度≥500cd/m2； 3.物理拼缝应≤3.5mm； 4.对比度≥4000：1； 5.液晶单元物理分辨率不小于1920*1080； 6.具备不少于1个DVI、1个HDMI、1个VGA视频输入接口； 7.液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方 | 台 | 9 | 海康、京东方、创维 |
| 5 | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。 具有10个HDMI输出接口、1个HDMI输入接口、1个DVI输入接口、1个USB口、4个音频输出、1个RS485接口、2个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RJ45网络接口。采用AC220V电源供电。 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明并加盖生产厂家公章） ★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明并加盖生产厂家公章） 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明并加盖生产厂家公章） 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明并加盖生产厂家公章） 输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示； 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160（30Hz、1920*1080（50Hz）、1920*1080（60Hz））、1680*1050（60Hz）、1600*1200（60Hz）、1280*1024（60Hz）、1280*720（60Hz）、1280*720（50Hz）、1024*768（60Hz）。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1的拼接显示。 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：36路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 | 台 | 1 | 中威、海康、华尊 |
| 6 | 拼接屏支架 | 55寸拼接屏配套支架 | 套 | 9 |  |
| 7 | HDMI线缆 | 10米HDMI线缆 | 条 | 9 |  |
| 8 | 操作台（含椅子） | 3工位操作台 | 套 | 1 |  |
| 9 | 管理电脑 | I5/8G/1TB/2G独显/21.5寸 | 台 | 1 |  |
| 3、监控线材部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 8芯室外单模光纤 | 米 | 8500 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 单模千兆 | 对 | 41 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 2500 |  |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 6500 |  |
| 5 | 超五类网线 | 国标超五类双绞线 | 米 | 9900 |  |
| 6 | 管材 | PE32管 | 米 | 2000 |  |
| 7 | 光纤跳线 | 单模3米 | 条 | 41 |  |
| 8 | 光纤终端盒 | 8口（含尾纤、耦合器） | 个 | 17 |  |

3.进出口设备

| 序号 | 名称 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、机动车道闸 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车行道闸 | 1.电源：220V10A 2.普通交流和变频可以选择 3.电机功率：180W 4.最长杆：含机箱4.2米 5.工作温度：-40至60度 6.抬杆时间：3秒，5秒可选 提供厂家针对本项目的原厂产品授权加盖厂家公章。 | 台 | 12 | 鸿蒙、蓝卡、海康 |
| 2 | 抓拍显示补光一体机 | 集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器，LED显示屏，语音播报于一体； 采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦； 控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 能够识别民用车牌，新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等 支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.8%以上 内置红外白光一体化灯珠。 | 个 | 12 | 鸿蒙、蓝卡、海康 |
| 3 | 防撞雷达 | 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 个 | 12 | 鸿蒙、蓝卡、海康 |
| 4 | 成品门岗 | 根据现场定制满足使用要求 | 个 | 3 |  |
| 2、非机动车及人行通道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 速通门 | 1.速通门采用直流有刷电机，运行平稳、可靠； 2.设备通道宽度支持600mm-1000mm灵活定制； 3.设备机身外壳的人员通行检测部分，指示部分应符合IK04的要求； 4.设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 5.具备控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示部分的自检功能，并有相应的动作或提示； 6.设备具备防尾随功能，尾随检测距离200mm（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告并加盖生产厂家公章）； 7.设备的瞬间最大噪声声压小于80dB（A），持续噪声声压小于60dB（A），避免噪声对周围工作人员造成影响； 8.设备支持红外检测功能，具备不少于6对红外检测（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告并加盖生产厂家公章）； 9.设备支持红外防夹和机械防夹两种防夹机制； 10.设备电源电压适配范围为AC187V-242V； 11.具备多种通讯接口，配备RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口，开关量输入接口； 12.设备抗电强度为1.5KV； | 台 | 6 | 鸿蒙、蓝卡、海康 |
| 2 | 人脸识别终端 | 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。 设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块或身份证模块拼接扩展。 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2；I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。 ★1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3.人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4.人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） 设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码；支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门；当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息；远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。（需提供公安部或相关检测检验报告证明并加盖生产厂家公章） 设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能；支持接入NVR设备，实现视频监控录像。 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 设备支持IP65防水等级。 | 台 | 6 | 鸿蒙、蓝卡、海康 |
| 3、后端管理及其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理终端 | I5/8G/1TB/无光驱/2G独显/21.5寸 | 台 | 1 |  |
| 2 | 车牌识别管理系统软件 | 1.网络版管理软件，含车牌识别模块； 2.任意进口、任意出口收费； 3.投标时提供视频识别出入口管理系统软件著作权证书； 4.车牌识别率不低于99.9%；支持微信支付、支付宝支付、微信小程序、自助缴费机支付等多种交费方式；硬件参数符合未来IOT发展趋势，允许授权三方系统对接，并支持开放SDK及API接口 | 套 | 1 | 鸿蒙、蓝卡、海康 |
| 3 | 网络交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 6 |  |
| 4 | 光纤收发器 | 单模千兆 | 对 | 6 |  |
| 5 | 光缆 | 4芯室外单模光缆 | 米 | 1200 |  |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 400 |  |
| 7 | 超五类网线 | 国标超五类双绞线 | 米 | 600 |  |
| 8 | 光纤跳线 | 单模（3米） | 条 | 12 |  |
| 9 | 光纤终端盒 | 4口（含尾纤、耦合器） | 个 | 6 |  |

4.公共广播

| 序号 | 名称 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络广播服务器 | 1.具备抽屉式键盘及鼠标触控板，触摸电容屏≥13.3寸，支持最大分辨率4096x2304@60Hz； ★2.配有≥2.5寸显示副屏、可显示服务器内部的温度和运行时间相关信息，具备服务器内环境监视，可自动调节内环境温度，超出预设值自动报警（提供设备面板图片加盖生产厂家公章）； 3.集成Realtek ALC887 8声道音效芯片； 4.Intel I219V千兆网卡； 5.配备M.2硬盘，读取速度≥500MB/s，写入速度≥350MB/s，总写入字节≥80TB； 6.硬盘运行时抗震强度≥2.17G（7-800Hz），非运行时的抗震强度≥20G（10-2000Hz）； 7.支持≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×PS/2接口、≥1路网口； 8.显示接口：DP接口≥1、HDMI接口≥2个、VGA≥2个、DVI≥1个。 | 台 | 1 | 德声达、派思达、科迪声 |
| 2 | 服务器系统播控软件 | 1.软件支持统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2.支持所有数字网络节能型编解码终端定时播放和实时点播服务，响应各播控器的播放请求，为工作站提供数据接口服务； 3.支持采播功能，可利用声卡向指定终端实时或定时传送广播音乐或通知； 4.支持文件广播，可对指定单路或多路终端播放服务器中的音频文件； 5.支持定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容； 6.支持消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音； 7.支持节目管理，管理服务器中的广播音频文件，供工作站及终端调用； 8.支持文字转语音，内置文字转语音软件模块，只需输入一段文字，即可以语音的方式进行广播发布，支持调节音量大小、语速快慢，支持下载语音库功能；（提供功能软件界面截图加盖生产厂家公章证明）； 9.支持摄像机画面调用，兼容海康、大华、宇视等第三方网络监控摄像头； 10.软件界面具有换肤功能，可根据用户的喜好更换不同的界面风格。（提供功能软件界面截图加盖生产厂家公章证明） 11.支持LED屏管理，可批量配置及管理，并实现显示文字信息、倒计时及日期时间，LED字体亮度0-15度可调（提供功能软件界面截图加盖生产厂家公章证明）； 12.支持远程管理调节网络音柱参数，并支持提前下载节目，避免网络故障导致节目无法正常播放； | 套 | 1 | 德声达、派思达、科迪声 |
| 3 | DVD/CD播放器 | 1.兼容DVD、CD、MP3等多种播放格式，可外接USB盘播放MP3音乐； 2.音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz； 3.设有轻触式按键操作，可选择播放、立体声、左右声道、上一曲、下一曲、单曲循环、全部循环等功能； 4.高亮度动态VFD荧光显示； 5.具有通电后自动播放功能； 6.电源AC 220-240V/50-60HZ； 7.功耗：≤30W。 | 台 | 1 | 德声达、派思达、科迪声 |
| 4 | 前奏话筒 | 1.换能方式：永久极性电容收音头； 2.指向性：单指向性； 3.信噪比：65db； 4.频率响应：20-18Khz； 5.输出阻抗：75Ω欧姆； 6.灵敏度：-40db； 7.动态范围：109db 1khz； 8.供电电压：DC3V； 9.特点：带前奏声提示、带环灯指示。 | 台 | 1 | 德声达、派思达、科迪声 |
| 5 | 前置放大器 | 1.具有10路输入通道，包括5路话筒、3路线路、2路紧急接口；4路音频输出接口； 2.话筒和线路输入通道均可独立音量调节；并设有总音量控制旋钮； 3.设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 4.MIC1具有最高优先、强行切入优先功能；设有优先深度调节旋钮，可根据使用情况调节优先深度； 5.EMC具有二级优先，强行切入优先功能；设有EMC增益调节旋钮，可根据使用情况调节EMC增益； 6.Mic 1-5和Emc 1-2输入通道均附设有线路辅助输入接口功能； 7.具有2路电源输出，可通过拔动开关选择电源开启与关闭（提供设备接口图证明，并盖生产厂商公章）； 8.采用新型接地技术，当设备电源的接地端存在干扰时，可通过打开接地悬空开关，防止交流干扰； 9.具有六段信号LED电平显示。 | 台 | 1 | 德声达、派思达、科迪声 |
| 6 | IP网络寻呼话筒 | 1.IP网络寻呼话筒主要实现对整个网络广播系统的整体寻呼，分区寻呼，分组寻呼，点对点寻呼等功能； 2.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核（ARM+DSP）编解码芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 3.触摸彩屏≥7寸，分辨率≥800*480； 4.内置≥3W扬声器； 5.接口支持：≥1路网口，≥1路USB，≥1路micro TF卡，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路线路输入，≥1路线路输出； 6.文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； 7.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； 8.支持来/去电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； ★9.内置话筒AI语音唤醒及控制嵌入式软件（提供相关材料证明并加盖厂家公章）； 10.支持TF卡插入，点播音频文件广播到前端； 11.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器，可扩展WIFI功能； 12.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 13.提供30MHz~300MHz骚扰功率检测合格和1GHz以上辐射骚扰检测合格的权威机构检测报告复印件加盖生产厂家公章。 | 台 | 1 | 德声达、派思达、科迪声 |
| 7 | IP网络监听音箱 | 1.高密度木质箱体，一体化设计； 2.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核（ARM+DSP）解码芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 3.内置同轴喇叭，播放语音节目清晰动听，为听力考试提供高质量的音质； 4.接口≥1路3.5mm线路输入口、≥1路3.5mm线路输出口、≥1路（8Ω）输出接口； 5.可与市面主流摄像头进行视频语音联动； 6.内置TF卡接口，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存； 7.内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出。 | 台 | 1 | 德声达、派思达、科迪声 |
| 8 | IP网络消防矩阵 | 1.机架式设计，采用高速工业级芯片； 2.自动发送报警信息到服务器，服务器执行相应报警播放任务（支持邻层/全区报警）； 3.警报声音文件预存在服务器中，免去“警报发生器” 4.支持多台IP网络报警接口叠加使用； 5.内置TF卡升级接口； 6.≥1路手动触发报警功能； 7.≥32路报警短路输入接口，≥8路短路输出接口； 8.标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和路由； 9.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 台 | 1 | 德声达、派思达、科迪声 |
| 9 | 智能电源时序器 | 1.3.5平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品性能的一致性 | 台 | 1 | 德声达、派思达、科迪声 |
| 10 | 草地音响 | 1.输入电压：70V/100V 2.额定功率：10/20W 3.频响（Hz）：80-10K 4.灵敏度：95dB 5.尺寸（mm：200×210×210 | 个 | 18 | 德声达、派思达、科迪声 |
| 11 | IP网络功放 | 1.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核（ARM+DSP）处理芯片，运行快捷，启动时间≤1秒； 2.采用高能效D类数字功放技术和开关电源技术，功率因数达0.99，具有失真小、噪声低、动态范围大等特点； 3.额定功率≥350W； 4.≥2路话筒输入，≥3路AUX输入，≥1路混合输出； 5.网络功放支持音频与视频同步，协议兼容市面上主流第三方网络监控摄像头联动； 6.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播； 7.具有一键节能功能开关，无信号15分钟后自动进入节能模式； 8.内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出（提供相关材料证明并加盖生产厂家公章） 9.内置TF卡接口，支持通过网络远程推送节目到内置的大容量存储空间储存。 | 台 | 2 | 德声达、派思达、科迪声 |
| 12 | 广播线缆 | RVS2*1.5 | 米 | 1000 |  |
| 13 | 超五类网线 | 国标超五类双绞线 | 米 | 600 |  |
| 14 | 管理电脑 | I5/8G/1TB/无光驱/2G独显/21.5寸 | 台 | 1 |  |

5.三网建设

| 序号 | 名称 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆 | 国标GYTA-48光缆 | 米 | 18600 |  |
| 2 | 光纤连接 | 光纤接续满足设计要求 整条链路衰耗在1.0dB以内 | 芯 | 1616 |  |

6.机房部分

| 序号 | 名称 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市电智能配电箱 | 1.工作温度范围：-20℃～65℃；（提供具有CNAS标志的第三方检测报告并加盖生产厂家公章） 2.设备应具备定时控制功能，内置时钟芯片，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确。 3.设备应支持导轨式安装，采用模块化设计，通讯模块应独立于断路器，以便于维护。 4.通讯模块可独立安装，应至少提供一种通讯接口，设备供应商应能保证提供以下接口方式WiFI、网线、2G、4G、NB-IoT、LoRa、Zigbee、RS485中的一种，以备选用。（提供具有CNAS标志的第三方检测报告并加盖生产厂家公章） ★5.设备可以通过本地手动推杆和电动控制通断，也应具备根据系统命令实现远程控制断路器通断的功能。（提供具有CNAS标志的第三方检测报告并加盖生产厂家公章） 6.带漏电保护功能的设备应具备自动监测漏电保护功能有效性的功能，自检完成后，自动提供自检报告。（提供具有CNAS标志的第三方检测报告并加盖生产厂家公章） 7.设备应具备实时监测每个回路电压、电流、温度、有功电度等用电参数，带漏电保护功能的设备应能实时监测线路剩余电流。 8.短路分断能力不小于10kA。 9.当加载电压高于设定的过压报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作。 10.当加载电压低于设定的欠压报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作。 11.当负载线路因接触不良发生连续电弧（打火）现象，并在一定时间内达到设定报警阀值时，设备可以推送报警信息。 12.设备应能支持调整报警保护值的功能，以方便用户可能根据需要调整过欠压、过流、过载、过温、漏电、电弧灵敏度的报警门限，适应实际需要 13.支持记录和查询各用电线路12个月以内的电压、功率、电量分组的汇总数据以及故障报警等用电情况，并能够绘制成电子图标进行显示。 14.支持通过移动APP或者桌面电脑查询，提供截图证明并加盖生产厂家公章。 15.产品具有智慧数字电气校准报告 | 套 | 1 |  |
| 2 | 第三级防雷器 | 额定电压：380V AC； 最大持续运行电压：385V AC； 动作电压：620V DC； 额定工作频率：50Hz（60Hz） 标准放电电流（8/20）μs：10kA； 最大放电电流（8/20）μs：20kA； 电压保护水平（8/20）μs（10kA）Up：≤1.2kV； 响应时间：＜20nS； | 个 | 2 |  |
| 3 | 电力电缆 | ZR-YJV-3*2.5 | 米 | 30 |  |
| 4 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*16 | 米 | 20 |  |
| 5 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*4 | 米 | 30 |  |
| 6 | 电力电缆 | ZR-YJV-3*6 | 米 | 30 |  |
| 7 | 电缆终端头 | 名称：电缆终端头 规格：芯径≤10mm2 | 个 | 4 |  |
| 8 | 10A五孔插座 | 10A五孔 | 套 | 4 |  |
| 9 | 空调插座 | 25A | 套 | 2 |  |
| 10 | PDU | 8孔16A | 个 | 6 |  |
| 11 | 照明开关 | 白边框，规格：10A | 套 | 2 |  |
| 12 | 嵌入式格栅灯盘LED | 600*600mm 3*9W | 套 | 6 |  |
| 13 | 应急筒灯 | 双头应急灯 | 套 | 2 |  |
| 14 | 线槽 | 规格：200*100mm | 米 | 20 |  |
| 15 | 接地铜排 | 30*3 | 米 | 30 |  |
| 16 | 接地线引线 | RVVZ-35mm2 | 米 | 30 |  |
| 17 | 接地线引线 | BVR6mm2 | 米 | 20 |  |
| 18 | 等电位连接箱 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 19 | 镀锌扁铁 | 4×40 | 米 | 32 |  |
| 20 | 空调 | 5P柜式空调 | 台 | 1 |  |
| 21 | UPS主机 | 1.UPS容量为20kVA塔式三进单出主机； ★2）输入三相电压可变范围：304～497Vac；输出稳压精度：0.1%；输出功率因数：≥1；系统效率：50%阻性负载：≥94.8%，输出频率：50Hz；输出电流峰值系数：≥3.2。（提供权威机构检测报告证明并加盖厂商公章） 3.UPS主机输入功率因数校正（PFC）采用数字化控制的功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.99以上。 4.为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机； 5.UPS具有电池检测功能，当电池与UPS连接线路开路时会发出声光报警。 6.UPS支持并机，且可实现UPS并机同步控制。 7.UPS主机系列应该获得第三方权威机构出具有效期的认证，加盖UPS厂家的公章。 | 台 | 1 | 易事特、科士达、安德力士 |
| 22 | 蓄电池 | 1.为满足设备延时需求：要求配置12V100AH免维护胶体蓄电池。 2.蓄电池制造商具有排污许可证； 3.正常工作条件：设备应在下述条件下连续工作（用于特殊地区的蓄电池组可根据具体工程而定）。工作温度：-20～+45℃；相对湿度：≤90％（25℃）； ★4.安装方式：固定安装，采用开放式电池架。蓄电池具有抗震性能，且符合YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》，提供相关证明材料并加盖厂商公章； 5.蓄电池需具备良好的耐大电流性：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。 6.蓄电池需具备良好的耐过充电性：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。 7.电池1小时率放电：1小时率100AH第6次循环放电容量应不低于130AH；电池的密封反应效率为：100%；电池内部隔板采用胶体电池专用PVC隔板或符合生产企业规定的隔板。（提供权威机构检测报告证明并加盖厂商公章） 8.气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 9.容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％。 10.密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于95%。 | 只 | 32 |  |
| 23 | 电池柜 | 配套电池柜使用 | 台 | 2 |  |
| 24 | 服务器机柜 | 600*800*2000mm | 台 | 3 |  |
| 25 | 光纤ODF配线架 | 144芯满配FC | 架 | 1 |  |

7.五方对讲

| 序号 | 名称 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、监控机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字电梯无线主机 | 1.频率范围：410-470MHz 2.频道数目：≥10 3.工作温度范围：-30℃——+60℃ 4.支持控制不少于40部电梯。 5.支持单独接收所控制的每一部电梯的呼叫。 6.支持同时向所控制的所有电梯发出广播通知。 7.支持与所控制的每一部电梯进行双向通讯。 8.支持进行系统自检。 | 台 | 1 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 2 | UPS专用电源 | 1.电池容量：12V，不小于2.6AH 2.输入电源：AC220V，50Hz 3.常输出：对讲DC12V，报警DC12V 4.应急输出（断电时输出）：DC12V 5.最大输出：≥3.5A 6.最大待机电流：≤0.5A 7.工作温度：20±50℃ 8.停电应急供电：≥24小时 | 台 | 1 |  |
| 3 | 专用天线 | 1.频段：144/430MHz 2.增益：2.15—3.0dB（144/430MHz） 3.阻抗：≤50Ω 4.耐功率：≥150W 5.驻波比：＜1.5 6.工作温度：20±50℃ | 台 | 1 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 2、电梯机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字无线分机 | 1.可接电梯数：≥1 2.频率：410-470MHz 3.传输模式：FM调频 4.功率：≤5W 5.工作电压：≤12V 6.工作电流：1.8-2A 7.待机电压：≤12V 8.待机电流：≤120MA 9.工作温度：20±50℃ 10.支持控制不少于1部电梯。 11.支持单独呼叫控制主机。 12.支持单独接收控制主机的语音广播。 13.支持与控制主机进行双向通话。 14.支持实现电梯机房、电梯轿厢、电梯轿顶、电梯底坑之间自主通话，无需呼叫控制主机。 | 台 | 26 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 2 | UPS专用电源 | 1.电池容量：12V，不小于2.6AH 2.输入电源：AC220V，50Hz 3.常输出：对讲DC12V，报警DC12V 4.应急输出（断电时输出）：DC12V 5.最大输出：≥3.5A 6.最大待机电流：≤0.5A 7.工作温度：20±50℃ 8.停电应急供电：≥24小时 | 台 | 26 |  |
| 3 | 专用天线 | 1.频段：144/430MHz 2.增益：2.15—3.0dB（144/430MHz） 3.阻抗：≤50Ω 4.耐功率：≥150W 5.驻波比：＜1.5 6.工作温度：20±50℃ | 根 | 26 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 4 | 控制线 | 1.天线连接线 2.与专用天线配套使用 3.长度满足实际需要 | 根 | 26 |  |
| 3、电梯井道设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轿厢内置副机 | 1.工作电压：≤DCl2V 2.响铃声级：≥70dB 3.环境温度：20±50℃ 4.相对湿度：20%~95% 5.适用轿箱 6.支持实现现场与电梯各部分的对讲通话 | 台 | 26 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 2 | 机房电话 | 1.工作电压：≤DC12V+/_20% 2.静态电流：0mA 3.工作电流：≤150mA 4.工作温度：20±50℃ 5.响铃声级：≥70dB 6.适用电梯机房 7.支持实现现场与电梯各部分的对讲通话 | 台 | 26 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 3 | 轿厢顶话机 | 1.工作电压：≤DC12V+/_20% 2.静态电流：0mA 3.工作电流：≤150mA 4.工作温度：20±50℃ 5.响铃声级：≥70dB 6.适用电梯机房 7.支持实现现场与电梯各部分的对讲通话 | 台 | 26 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 4 | 底坑话机 | 1.工作电压：≤DC12V+/_20% 2.静态电流：0mA 3.工作电流：≤150mA 4.工作温度：20±50℃ 5.响铃声级：≥70dB 6.适用电梯机房 7.支持实现现场与电梯各部分的对讲通话 | 台 | 26 | 狄耐克、安居宝、海康 |
| 5 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 400 |  |

8.电子围栏

| 序号 | 名称 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双防区脉冲探测器 | 采用3.2英寸LCD液晶屏，可显示工作状态，报警参数，防区地址，最大支持255个防区。 具有防拆报警、断线报警、短路报警、电池低压报警、开关量输入、离线报警功能。 支持两路报警输出、两路开关量信号输出。 具有电池接反或短路的提示、系统供电电压过低或过高的提示。 支持设备断电后记忆原有工作状态。 | 台 | 6 | 艾礼安、广拓、兰星 |
| 2 | 主机防水箱 | 不锈钢 | 只 | 6 |  |
| 3 | 高压避雷器（含支架） | 氧化锌、复合材料 | 只 | 24 | 艾礼安、广拓、兰星 |
| 4 | 高压绝缘线 | HT双绝缘，抗≤2万伏高压 | 米 | 600 | 艾礼安、广拓、兰星 |
| 5 | 蓄电池 | 12V 4.0AH | 块 | 6 |  |
| 6 | 声光警号 | 12V旋转声光红色警示灯，声光报警器（带转动）；声压≥108分贝；电流≤250毫安 | 只 | 12 |  |
| 7 | 四线终端杆-直杆 | Φ32mm*850mm合金铝直杆（孔距：64mm、40mm）国标铝型材质 | 根 | 24 | 艾礼安、广拓、兰星 |
| 8 | 终端杆帽子 | PP材料，无臭无毒，绝缘，耐气候，不易开裂、摔裂；灰白色，适用于铝合金终端杆 | 个 | 24 | 艾礼安、广拓、兰星 |
| 9 | 收紧器 | PP材料 | 个 | 100 |  |
| 10 | 终端杆绝缘子 | PP材料，无臭无毒，绝缘，耐气候，不易开裂、摔裂；灰白色，适用于铝合金终端杆 | 个 | 100 |  |
| 11 | 四线承力杆-直杆 | Φ21mm*850mm合金铝直杆（孔距：64mm、40mm）国标铝型材质 | 根 | 60 |  |
| 12 | 承力杆帽子 | PP全新材料，无臭无毒，绝缘，耐气候，不易开裂、摔裂；灰白色，适用于铝合金承力杆 | 个 | 60 |  |
| 13 | 承力杆绝缘子 | 绝缘工程塑胶材料，高强度、耐腐蚀 | 个 | 326 |  |
| 14 | 四线过线杆-直杆 | Φ12.5mm*850mm直杆（孔距：64mm、40mm）玻璃纤维材质，坚固、美观，表灰白色 | 根 | 240 |  |
| 15 | 过线杆防雨帽 | POM工程塑胶材质，适用于玻璃纤维中间杆 | 个 | 240 |  |
| 16 | 过线杆绝缘子 | 防水隔槽设计；复合材料 | 个 | 970 |  |
| 17 | 专用合金导线 | 高强度底组织多股铝镁合金线Φ2.0mm | 米 | 4800 |  |
| 18 | 铝合金万向底座 | 铝合金，高强度型材加工；180°范围内梯度可调，壁厚3mm（底部4mm） | 个 | 355 |  |
| 19 | 线线连接器 | 高强度铝合金材质 | 个 | 300 |  |
| 20 | 夜光警示牌 | PP材质，加厚型双面 | 块 | 120 |  |
| 2、机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 键盘控制器 | 采用3.0寸128*64点阵液晶屏显示，可同时管理255个围栏防区。 支持设置防剪功能开/关、支持设置触发功能开/关，支持设置触网灵敏度（1～9）。 支持防区地址设置，支持一键读取已连接防区。 支持布防，撤防，消警，静音等常规快捷操作。 支持轮巡查看前端设备的防区信息、防区状态（布防/撤防、在线/离线）。 支持2个密码权限（编程密码、布撤防密码），支持布撤防和消警密码的开启或关闭设置。 支持3个定时布撤防。 支持2个遥控器学码，可远程遥控操作，布防，撤防，消警。 支持储存32条报警记录和32条操作记录。 | 只 | 1 | 艾礼安、广拓、兰星 |
| 2 | 声光警号 | 报警主机配套警号 | 只 | 1 |  |
| 3 | 总线驱动器 | 16防区联动继电器模块 | 只 | 1 | 艾礼安、广拓、兰星 |
| 4 | 管理软件 | 周界电子围栏报警系统软件 | 只 | 1 | 艾礼安、广拓、兰星 |
| 5 | LED沙盘 | 标注12个防区所在位置LED灯，当发生报警时对应的灯亮 | 套 | 1 |  |
| 6 | 信号线 | RVSP2*0.5 | 米 | 1200 |  |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 1200 |  |
| 8 | 穿线管 | φ25PE | 米 | 1200 |  |

说明：

1.本章供货要求，是为满足招标人采购需求的最低要求，并未对一切技术参数和要求作出规定，也未充分引述有关规范和标准，投标人应保证提供的投标设备是符合或优于招标文件规定和有关规范、标准的优质产品；

2.为鼓励不同品牌充分竞争，如某设备的某项技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数、要求不具有限制性，投标人可对该技术参数或要求的响应情况进行说明，并经评标委员会审核确认；

3.本章供货要求，凡涉及参考品牌、推荐品牌（或参考型号、推荐型号）等表述的，均不具有限制性，投标人可自行选择其他品牌（或型号）投标，但投标人应当在投标文件中提供技术证明材料，以证明投标设备的质量、性能、参数等相当于或优于参考品牌、推荐品牌（或参考型号、推荐型号），否则其投标无效；

4.标有“★”的参数为关键技术参数，必须响应或优于响应，否则其投标无效。

三、检验考核要求

交货前，投标人应对货物质量、规格、性能、数量和重量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合招标文件要求及合同约定的检验证书，投标人的检验结果和细节应附在检验证书内。

检验证书是付款时所需要的必要文件，但不作为货物质量、规格、数量及重量的最终检验结果。

投标设备运抵现场后，招标人可向质监或有关部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书，也可自行组织验收，也可委托第三方检测机构进行验收。

设备的到货验收包括：数量、外观、质量、随机备件备品、装箱单、随机资料（质量检验合格证、图纸）及包装等。

投标人向招标人交付设备后，招标人在运营实况下进行测试，如设备技术性能指标检验考核结果不符合本章供货要求及投标文件承诺，投标人应无条件进行退换货处理。

四、技术服务和质保期服务要求

1.招标人保留在签订合同前对本章供货要求进行补充、修改的权利，投标人应予以配合；

2.投标人应保证投标设备是原厂生产的全新未使用的合格产品，各类指标均符合国家强制性标准、制造商出厂检验标准以及行业标准。投标人不得以代工贴牌方式生产的产品向招标人供货，否则将取消其中标资格，招标人不因此承担任何法律责任；

3.投标设备的品牌、型号、规格、主要技术指标、质保期等均应详细明确，产品及其附件的铭牌、使用指南、警告指示等应以中文或英文或通用符号表示，且能准确无误反映产品信息；

4.投标人应提交投标设备的技术文件，包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，如产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册、服务指南等，这些文件应随同投标设备一起交付招标人；

5.招标人如需要，投标人应能说明投标设备的主要技术指标，能提供与指标相对应的在有效期内的检测报告，能提供质量保证承诺、售后服务条款和技术支持等相关材料；

6.投标人投标设备质保期应不低于24个月，制造商或国家有更长质保期规定的，应从其规定。质保期自货到验收合格之日起开始计算；在质保期内，投标人投标设备出现质量、技术等问题的，投标人应免费提供咨询、培训、技术指导等服务，同时应按照国家三包法向招标人提供质保；质保期结束后，投标人仍应免费向招标人提供技术咨询、简单维护等服务；如需设备维修、部件更换的，应以成本价向招标人提供备品备件及维修服务；

7.对于招标人以书面或电话形式提出的质量、服务等问题，投标人应于2小时内予以答复响应，需要投标人委派技术、服务人员的，应于24小时内到达现场；

8.投标人如有违反售后服务条款或质量承诺，给招标人造成损失的应承担赔偿责任；

9.投标人应当向招标人提供投标设备操作培训，培训效果应达到招标人工作人员能够独立进行日常操作和简单维护的水平。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

项目编号：BZJK-2022-   号

投标单位：                    （盖章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人：              （签字）

年       月       日

目    录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、商务和技术偏差表

五、分项报价表

六、资格审查资料

七、投标设备技术性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、技术服务和质保期服务计划

十、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了              （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              ，（小写）              元的投标总报价（其中，增值税税率为            ）完成本项目投标设备的供货、运输、装卸、技术支持与培训、售后服务等工作，并按合同约定履行义务。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；（3）投标保证金；（4）商务和技术偏差表；（5）分项报价表；（6）资格审查资料；（7）投标设备技术性能指标的详细描述；（8）技术支持资料；（9）技术服务和质保期服务计划；......

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人            （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件、委托代理人2021年6月以来任意连续3个月的社保缴费证明复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：               （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致，否则，保证金无效。

四、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

五、分项报价表

1.分项报价表说明

2.分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据行业具体情况及招标项目特点对上表格式进行调整。

六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料；

2.如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

附：3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料；

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书或设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在供货的和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

附：3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求附相关证明材料。

附：3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

七、投标设备技术性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、技术服务和质保期服务计划

十、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。