亳州高铁南站金融商务中心项目电梯采购及安装工程

招

标

文

件

项目编号：BZJK-2022- 032号

招标单位：安徽通康建设工程有限公司

编制日期：二〇二二年六月

目录

第一章 招标公告.......................................................................1

第二章 投标人须知...................................................................5

第三章 评标办法（综合评估法）.........................................11

第四章 合同条款及格式.........................................................17

第五章 图纸.............................................................................18

第六章 技术标准和要求.........................................................19第七章 投标文件格式.............................................................30

第一章 招标公告

亳州高铁南站金融商务中心项目电梯采购及安装工程招标公告

一、招标条件

本招标项目为亳州高铁南站金融商务中心项目电梯采购及安装工程（项目编号：BZJK-2022-032号），项目资金来自企业自筹，项目出资比例为 100% ，招标人为安徽通康建设工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况：亳州高铁南站金融商务中心项目位于酒城大道北侧、神农大道西侧，项目投资估算约2亿元，占地面积约18522.1平方米，总建筑面积约47000平方米，其中地上建筑面积约34131.58平方米，地下建筑面积约13201.58平方米。本项目电梯采购及安装工程预算约233.3万元。现场已具备施工条件。

（二）招标范围：包括但不限于施工图纸、招标文件、补充文件、清单范围内制造、包装、运输、安装、单机调试、设备联调、测试、检验、验收、售后服务、保修和相应的备品备件、专用工具、技术资料及相关的技术服务等全部内容，具体详见施工图纸、电梯一览表、清单、招标文件“第六章 技术标准和要求”。本工程为“交钥匙”工程，由中标人负责电梯的安装、调试、报验直至领取运行许可的所有证照，期间发生的一切费用由中标人承担。

（三）质量标准：符合国家、行业及地方现行相关规范合格标准。

（四）计划工期：自签订合同之日起70个日历天内完成本项目全部施工内容。

（五）最高投标限价（含税）：人民币（大写）：贰佰叁拾叁万叁仟伍佰叁拾柒元肆角，（小写）：2333537.40元（设备含13%增值税专用发票、安装含3%增值税专用发票）。本项目按固定总价方式报价，投标报价超出限价或为可能影响合同履约的异常低价的，按无效投标处理；投标报价应包括为完成本招标项目各阶段工作内容以及后期服务所需的全部费用及税金；不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、投标人资格要求

（一）投标人须具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照。并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（二）资质要求：

1、投标人如为电梯设备制造商须同时具备《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》（乘客电梯 B 级及以上）及《中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证》（乘客电梯安装、改造、维修 B 级及以上）；

2、投标人为电梯设备制造商所授权的代理商时，须提供针对本项目的制造商唯一授权。代理商须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》安装、维修B级及以上资质并提供电梯设备制造商的《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》（乘客电梯 B 级及以上）。

（三）人员要求：

1. 投标人拟派项目负责人须具备机电专业二级及以上注册建造师执业资格或工程师中级及以上职称(机电专业）；

2. 投标人须提供至少10名电梯专业安装人员和2名后期维保人员，持有有效的特种设备作业人员证；

注：上述人员须提供有效的资格证书和公司为其缴纳的2021年6月1日起任意连续3个月及以上养老保险缴费证明。

（四）企业类似项目业绩：投标人须提供2019年1月1日以来至少1项已完成的单项合同金额不低于200万元的电梯销售及安装业绩。

注：业绩时间以合同签订时间为准。投标人须提供业绩合同复印件或扫描件，加盖投标人公章并装订入投标文件中。

（五）信誉要求：投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人。

1.投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2.投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

3.投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行。（提供信用中国网站查询结果截图）。

（六）其他要求：本次招标要求投标人委托代理人须是投标人单位正式员工，须提供2021年6月1日以来为其缴纳的任意连续3个月的养老保险缴费证明，加盖投标人单位公章，并装订入投标文件中。

（七）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到亳州交通投资控股集团有限公司官网招标信息栏（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）或优质采云采购平台（www.youzhicai.com）自行下载电子招标文件及其他附件。

五、投标文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年7月1日9时00分，地点为亳州交通投资控股集团有限公司8楼会议室（药都大道与希夷大道交叉口东北角8楼）。

（二）逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封的，采购人将予以拒收。

（三）为响应亳州市疫情防控要求，本次招标允许供应商以邮寄方式递交投标文件。供应商采用邮寄方式递交投标文件的，投标文件送达时间以招标人签收快递时间为准。邮寄信息同招标平台联系方式，投标人寄出投标文件后，应电话通知招标平台工作人员，以便招标人及时签收投标文件。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上发布。

七、联系方式

招 标 人：安徽通康建设工程有限公司

地    址：安徽省亳州市谯城区大杨镇省道309线亳州收费站

联 系 人：王工

电    话：18133336516

招标平台：亳州交控集团招投标中心

地    址：亳州市谯城区药都大道1289号

联 系 人：田工、张工

电    话：0558-5190035

安徽通康建设工程有限公司

2022年6月22日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.3 | 招标平台 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 详见第一章招标公告。 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 不适用 |
| 1.6.3 | 招标人书面澄清的时间 | 不适用 |
| 1.7 | 偏离 | 执行《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部令第12号）第二十四条、第二十五条、第二十六条有关投标偏差（细微偏差、重大偏差）的规定。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 距投标截止时间止3日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见第一章招标公告。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的澄清在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件澄清的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的修改在亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）上的发布时间，视为投标人确认收到招标文件修改的时间。 所有参加本次项目招标的投标人须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。如遇系统故障等原因不能进入亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 要求递交投标保证金 投标保证金的形式：银行汇款或转账 投标保证金的金额：人民币（大写）肆万元整，（小写）40000元。 收取投标保证金的账号信息： 开户名称：亳州交通投资控股集团有限公司 开户银行：中国农业银行亳州分行营业部 银行账号：12670801040009482 其他要求： 投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“BZJK-2022-032号保证金”，否则，责任自负。 投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或非投标人基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。 投标保证金的退还（本金无息）： （1）招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，10个工作日内直接退还至该投标人汇出账户。 （2）中标候选人公示期满且确定中标人后，未中标人的投标保证金在10个工作日内直接退还至该投标人汇出账户。 |
| 3.4.2 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 增加： （3）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的； （4）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的； （5）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 3.6.1 | 签字或盖章要求 | （1）盖章：除另有规定外，投标文件封面、封套封口处及文件中规定盖章处均须加盖投标人公章（鲜章），不得使用其他如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”、下属单位或分支机构印章代替，否则其投标无效； （2）签字：除文件另有规定外，均应为手写签字，否则其投标无效。 |
| 3.6.2 | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本1份、副本4份 是否要求提交电子版文件：不要求 其他要求： （1）所有正本与副本封装在密封袋中，且在投标文件封面标明“正本”或“副本”的字样； （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章； （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1 | 封套上应载明的信息 | 开标地址： 招标人： （项目名称）投标文件 项目编号：BZJK-2022- 号 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交投标文件地点 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.2.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会议，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表、招标平台工作人员、监标人共同检查确认。 开标顺序：按签到正顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示媒介：亳州交通投资控股集团有限公司官网（www.bzjkjt.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）及优质采云采购平台（www.youzhicai.com）。 公示期限：3日 |
| 7.3 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：中标后，投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由中标人在收到中标通知书后10日内从其基本账户开户行银行汇款或提交足额的银行保函或保兑支票或银行汇票形式的履约保证金。 履约保证金的金额：中标金额的10% 履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，竣工验收合格后10个工作日内返还全部履约保证金（本金无息）。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9 | 电子招标投标 | 否 |
| 10 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| …… | …… |  |

说明：投标人须知正文部分直接引用国家发改委等九部委于2011年12月20日联合印发的《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（2012年版）。

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 电梯综合评价：20分 企业综合实力：19分 服务方案：21分 投标报价：40分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 取所有有效报价（通过初步评审且不高于最高限价）的算术平均值作为评标基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 电梯综合评价（20分） | 电梯系统15分 | 1.客梯控制系统核心部件为原厂原品牌的得3分，其余得1分。 2.客梯主机为原厂原品牌的得3分，其余得1分。 3.客梯门机为原厂原品牌的得3分，其余得1分。 4.客梯层门门锁、轿门门锁、安全钳、限速器、缓冲器、轿厢意外移动保护装置与所投电梯品牌一致的，每满足1个得1分，最高得6分，否则不得分。 （需提供整梯型式试验报告原件扫描件加盖投标单位公章，否则不得分） |
|  |  | 能耗证书 （3分） | 投标品牌客梯电梯曳引机获得国家电梯质量监督检验中心或中国质量认证中心认证的能效等级1级得3分，2级得1分，没有不得分。 (提供国家电梯质量监督检验中心出具的《永磁同步电动机能源效率检测报告》扫描件或中国质量认证中心认证的证书扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分) |
|  |  | 能源效率认证 （2分） | 投标品牌客梯电梯通过VDI 4707和ISO 25745国际电梯能源效率认证A级的得2分，没有不得分。 （须提供以上证明材料复印件并加盖投标单位公章，否则不得分） |
| 2.2.4（2） | 企业综合实力（19分） | 企业业绩 (9分) | 除门槛业绩外，每额外提供一项2019年1月1日至今投标品牌单项合同金额200万元（含）以上的电梯销售及安装业绩，得3分； 满分9分。（投标人或投标品牌制造商签订均可，合同业绩信息须能体现评审要素，以合同签订时间为准。须提供合同复印件或扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分） |
|  |  | 企业荣誉 （7分） | - 2019年1月1日至开标之日，投标人或投标品牌制造商获得国家级行业主管部门或行业协会颁发的荣誉获奖证书（文件），每个奖项得3分；获得省级行业主管部门或行业协会颁发的荣誉获奖证书（文件），每个奖项得 2分；其余不得分；最高得5分。 （提供以上证明材料扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分）。 - 制造商具获得国家级CNAS实验室认可资质证书得2分，否则不得分。 （提供以上证明材料扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分） |
|  |  | 体系认证 （3分） | 1.所投品牌制造商具有ISO 9001质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证和ISO 45001职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，满分3分。 （提供以上证明材料扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分） |
| 2.2.4（3） | 服务方案 （21分） | 施工方案 （5分） | - 对施工方案的合理性、针对性、可操作性、保证措施得力性等因素进行综合评比： - 施工方案科学合理，针对性、可操作性强的得3-5分； - 施工方案较科学合理，针对性、 可操作性较强的得1-3分； - 施工方案有待完善的得0-1分； - 差或未提供方案的不得分。 |
|  |  | 售后服务 （16分） | - 1.投标人针对本项目的特点和需求，提供适应本项目的售后维保方案； - 方案完整、科学合理、设备安全管理措施得当、维保措施全面的得3-5分； - 方案较完整、科学较合理、设备安全管理措施得当、维保措施较全面的得1-3分； - 售后服务方案有待完善的得0-1分； - 差或未提供方案的不得分。 2.自2019年1月1日以来，投标人或所投品牌制造商（或其直属分公司）具有地市级及以上政府部门所颁发的电梯维保5星级评定得4分；4星级评价的得2分；3星级及以下的不得分。 3.投标人承诺提供项目本地驻点服务或中标之后在当地设立维保站点的得3分；没有不得分。 4.质保期不得少于2年。质保期为3年得2分，质保期为4年得4分。 |
| 2.2.4（4） | 投标报价（40分） | 价格 （40分） | 通过资格审查和初步评审的各投标人有效投标报价平均值为评分基准价，投标报价相同于基准价的得满分40 分，每高于基准价1%减2 分，每低于基准价1%减1 分。投标报价最多减10分。 |
| 注： |  |  |  |

说明：评分区间一律按左闭右开计算，评分保留2位小数。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）电梯综合评价：见评标办法前附表；

（2）企业综合实力：见评标办法前附表；

（3）服务方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）电梯综合评价：见评标办法前附表；

（2）企业综合实力：见评标办法前附表；

（3）服务方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对电梯综合评价部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对企业综合实力部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对服务方案部分计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

主要合同条款前附表

| 1 | 付款方式 | 合同签订后10个工作日内支付合同价款的5%订金（订金抵为工程款）；在中标人发货前10天，招标人向中标人支付至合同价款的30％；货到现场并经招标人开箱检查合格后，10个工作日内付至合同价款的60%；验收合格并取得质量技术监督部门的使用许可证后，10个工作日内支付至合同价款的97%，余3%作为质量保修金，待质保期满2年且无质量问题或质量问题已处理后无息退还。 注：招标人付款前，中标人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则招标人有权暂停付款。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 质保期 | 自取得电梯验收合格证之日起 2 年（如投标人另有承诺，从其承诺执行）。 |

说明：其他具体合同条款由招标人与中标单位在不违背招标文件内容和投标文件承诺的条件下友好协商签订。

第五章 图纸

详见附件

注：施工图纸建筑设计总说明中“电梯一览表”个别有误，3#楼开门形式有误，4#、5#楼层数、站数有误，以“附件：电梯一览表”为准。详见各层平面图、附件：分项报价清单、附件：电梯一览表。

第六章 技术标准和要求

- 一、招标范围

1、投标人负责电梯的供货、包装运输、安装调试、电梯轿厢装修、培训、验收、移交、售后服务等全部工作。

- 2、安装、调试、检验和验收

- （1）本次所采购电梯的安装属于“交钥匙”工程，即由中标人负责合同的安装、调试、报验直至领取运行许可的所有证照，期间发生的一切费用由中标人负责。中标人在施工过程中需要与现场其他施工单位积极配合协调。

- （2）在设备安装之前，招标人负责完成电梯土建的井道施工。在安装、调试过程中招标人提供水和电源。货物到达现场后卸货所需的起重设备、辅助及货物现场保管、安装调试等所需的一切费用由中标人负责。

- （3）在安装调试过程中，允许招标人人员参加。设备在此过程中的损坏由中标人负责。

- （4）安装要求：

a）须具有《中华人民共和国特种安装改造维修许可证》B级及以上资质，并说明安装队伍的同类型电梯安装工程业绩。

b）安装队伍概况说明，拟参加安装人员技术证书和工作证及其安装业绩表。

c）安装施工组织计划及流程，所采用的新工艺、新方法。

d）电梯的安装标准将执行最新的国家标准。

（5） 鉴定和验收

a）现场验收：设备、附件及备件的开箱检验，应在货物到达交货地点后10天内在合同制定的现场完成。

b）场地环境：货物到达安装现场后，按有关技术规程的规定存放和保管，如中标人有特殊要求，应向招标人及早提出。

c）安装调试：货物应由中标人负责在招标人建筑工地现场进行安装、调试及试运行，经当地技术监督局电梯检测合格后交付招标人使用。在安装、调试过程中造成的货物损坏，责任均在中标人。

3．质量保证

（1）投标人提供的所有货物在设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等方面均须符合最新发布的国家标准和技术规范。投标人在投标书中应对货物的质量保证体系和使用的标准做出说明。

（2）投标人所提供货物的技术规格应与招标文件技术规格规定的标准相一致或优于招标文件技术规格。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或其原厂家最新颁布的相应的正式标准。

（3）质量保证期：在24个月质量保证期内（如投标人另有承诺，从其承诺执行），招标人按照系统使用说明书，在正常条件下使用，由于中标人设计或制造上的缺陷而发生的损坏由中标人负责。

4.技术支持和服务

（1）计划

在合同生效后的15天内，中标人应向招标人提供一份详尽的“工作进度表”，该进度表应含：交货时间表、安装、调试计划和时间表，对招标人人员的培训计划等，并在“工作计划表”中说明招标人应具备的安装条件。

（2）培训

中标人应免费为招标人培训设备维修及操作人员各2名，使招标人能够尽快地熟悉设备的性能和使用，甚至能够独立操作。

（3）质量保证期内的服务

a）零、部件更换

对由于零、部件质量问题造成的零、部件损坏，中标人将提供现场服务，免费维修更换损坏的零、部件。由于招标人人为原因造成的零、部件损坏，中标人有义务对损坏零、部件做有偿的维修更换。更换后的质量保证期不少于贰年。

b）故障响应

中标人所提供的设备发生故障后，招标人应立即通知中标人。对于操作故障中标人应在接到故障通知四小时内给予解答；对于设备故障，中标人应在接到故障通知后24小时内派技术人员到达现场。在接到招标人故障通知后，若中标人在应该到达现场的情况下而未能在48小时内到达现场，招标人有权要求中标人给予赔偿。具体做法是：从接到招标人故障通知之日的第四天起，每天赔偿招标人质量保证金的2％。

c）软件升级

中标人有责任及时向招标人通报软件升级情况，中标人应免费提供软件升级服务。

（4）保修期内的服务

a）在保修期内中标人应继续对招标人使用过程中的设备损坏进行售后服务。

b）保修期内的服务是有偿服务，但中标人应以低于市场价的优惠价格收取相应费用。

（5）保修期外的服务

a）热线服务：中标人应提供一条热线电话以保证招标人及时要求服务。

b）备件服务：中标人应具备充分的备品、配件、可及时向招标人提供技术服务和备件服务。

（6）维护与保养

a）制造商在招标人当地必须设立售后服务站（点）。售后服务站（点）必须具有质检部门颁发电梯安装、维护、保养及改造许可证；

b）具有类似产品的维护、保养经验；

c）具有质量体系认证的证书；

d）完善的零部件供应体制。中标人应以低于市场价的优惠价格提供易损件；

e）可按客户选择的非繁忙时间提供服务；

f）保养电梯每年作一次全面整梯检修，并视不同易损部件实行1-6个月定期检修、维护；

g）可提供代办每年向政府部门申请年审；并通过年间验收。

h）可提供遥监控制系统服务等。

- 二、技术要求

1.电梯技术具体要求

| 品目 | 参数 |  | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械、 电器 | 起始层 |  | 见施工图纸 |
|  | 停层 |  | 详见清单及电梯一览表 |
|  | 速度 |  | 见施工图纸 |
|  | 载重 |  | 见施工图纸 |
|  | 井道总高度 |  | 见施工图纸 |
|  | 机房位置 |  | 见施工图纸 |
|  | 控制方式 |  | 并联控制 |
|  | 电源要求 |  | 动力电源：交流，三相，380V，50Hz 照明电源：交流，单相，220V，50Hz 见施工图纸 |
| 各节 尺寸 （详见电梯设计图） | 电梯井 | 设计宽度 | 见施工图纸 |
|  |  | 设计深度 | 见施工图纸 |
|  | 电梯门 | 门宽度 | 见施工图纸 |
|  |  | 门高度 | 见施工图纸 |
|  | 顶层深度 |  | 见施工图纸 |
|  | 底坑深度 |  | 见施工图纸 |
| 装 饰 要 求 | 天花 |  | 标准顶 |
|  | 地台 |  | pvc塑胶地板 |
|  | 灯具 |  | 标准配置 |
|  | 轿厢四周及门，抽气/通风 |  | 发纹不锈钢，厚度不小于1.2mm |
|  | 各厅层门及门框 |  | 发纹不锈钢，厚度不小于1.2mm |
|  | 门套 |  | 各层均采用发纹不锈钢门套，厚度不小于1.2mm |
|  | 各厅站梯门 |  | 门厅、梯门提供钢制门槛 |
|  | 电梯安装完成后保护 |  | 轿厢内木工板（1cm）保护 |

2、电梯的技术、功能及配置要求

（1）提供曳引机功率参数、控制系统、门机系统的详细介绍资料，如型号、性能、特点。

（2）在火警等特殊情况下能自动回归首层或就近楼层疏散。

（3）所有电梯必须满足国标要求，同时轿厢内要光线明亮。

（4）具体要求如下：

| 序号 | 技术及功能要求 | 技术及功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本技术要求 |  |  |
| 1 | 电源 | 动力电源：交流，三相，380V(±7％)，50Hz 照明电源：交流，单相，220V(±7％)220V，50Hz 配双电源插槽。 |  |
| 2 | 主机 | 交流变频变压调速拖动(VVVF)，永磁同步无齿轮曳引机，曳引机必须为原品牌产品。 |  |
| 3 | 机房位置 | 见施工图 |  |
| 4 | 控制系统 | 全电脑全微机控制或电脑模块化控制 |  |
| 5 | 联机方式 | 并联 |  |
| 6 | 门机 | 变频齿带传动门机 |  |
| 7 | 开门方式 | 中分门（详见图纸及清单） |  |
| 8 | 门保护系统 | 门光幕保护 |  |
| 9 | 平层精确度 | ≤±5mm |  |
| 10 | 厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯启动瞬间的间隔时间应 | ＜0.3秒 |  |
| 11 | 电梯运行时，垂直方向和水平方向的震动加速分别 | ≤10cm/s2 |  |
| 12 | 门运行效率 | 开、关门时间应可调整 |  |
| 13 | 厅外召唤及显示 | 配有标准上下指示器及楼层指示器、停站按钮等， 侧装；点阵式数字式方向及位置指示器，普通样式。 |  |
| 14 | 轿厢操作盘、讯号装置 | 轿箱内配有标准方向指示器、楼层显示器、控制按钮、紧急报警按钮等。 一体式数字及方向显示，侧置 |  |
| 15 | 轿厢内通风、照明 | 配有日光灯，两侧通风道及横流式风扇 |  |
| 二 | 基本功能要求 |  |  |
| 1 | 全集选控制运行功能 | 有 |  |
| 2 | 开关门按钮 | 有 |  |
| 3 | （厅，轿厢）方向显示 | 有 |  |
| 4 | 过载不启动（含警示灯及蜂鸣器） | 有 |  |
| 5 | 超速保护功能 | 有 |  |
| 6 | 轿内紧急报警及应急照明 | 有 |  |
| 7 | 防捣乱操作 | 有 |  |
| 8 | 急停操作 | 有 |  |
| 9 | 设立独立的（厅，轿厢）门时间 | 有 |  |
| 10 | 驻停开关 | 有 |  |
| 11 | 轿门内风扇开关控制（自动） | 有 |  |
| 12 | 满载不停梯 | 有 |  |
| 13 | 强迫关门 | 有 |  |
| 14 | （厅，轿厢）呼梯/登记 | 有 |  |
| 15 | （厅，轿厢）数字式位置指示器 | 有 |  |
| 16 | 防止失速内部计数器保护 | 有 |  |
| 17 | 指令误登记消除 | 有 |  |
| 18 | 轿厢内对讲设施（五方对讲、监控等） | 有 |  |
| 19 | 安全门锁装置 | 有 |  |
| 20 | 轿顶与机房检修 | 有 |  |
| 21 | 低噪声风机 | 有 |  |
| 22 | 自动／检修专用运行 | 有 |  |
| 23 | 消防功能（备注：全部含消防功能） | 有 |  |
| 24 | 门受阻保护（光幕） | 有 |  |
| 25 | 开门异常自动选层 | 有 |  |
| 26 | 电动机空转保护功能 | 有 |  |
| 27 | 故障低速自救运行功能及自动 | 有 |  |
| 28 | 停车在非门区提示 | 有 |  |
| 29 | 位置异常自动校正 | 有 |  |
| 30 | 轿内检修操作功能 | 有 |  |
| 31 | 机房内检修操作功能 | 有 |  |
| 32 | 安全回路保护 | 有 |  |
| 33 | 运行状态显示功能 | 有 |  |
| 34 | 启动补偿功能 | 有 |  |
| 35 | 故障自诊断及自动停靠功能 | 有 |  |
| 36 | 轿内照明自动控制功能 | 有 |  |
| 37 | 轿内通风自动控制功能 | 有 |  |
| 38 | 开门时间自动调整功能 | 有 |  |
| 39 | 开门时间自动控制功能 | 有 |  |
| 40 | 门过载保护功能 | 有 |  |
| 41 | 反向内指令自动消除功能 | 有 |  |
| 42 | 层门指示灯检查功能 | 有 |  |
| 43 | 故障自动检测功能 | 有 |  |
| 44 | 故障自动存储功能 | 有 |  |
| 45 | 消防迫降 | 有 |  |
| 46 | 两台以上并联控制功能 | 有 |  |
| 47 | 轿厢内设置无障碍功能 | 语音报站、残疾人操纵箱、单面扶手、后壁中间镜面不锈钢、盲文按钮 |  |
| 48 | 自动不停站通过 | 有 |  |
| 49 | 上下越层及上下极限保护装置 | 有 |  |
| 50 | 下行超速保护装置 | 有 |  |
| 51 | 上行超速保护装置 | 有 |  |
| 52 | 门联锁保护 | 有 |  |
| 53 | 主接触器保护 | 有 |  |
| 54 | 抱闸检测保护 | 有 |  |
| 三 | 电梯装潢要求 |  |  |
| 1 | 厅门 | 发纹不锈钢面板，厚度不小于1.2mm |  |
| 2 | 轿厢顶 | 含灯和通风扇，按选配标准配置（厂家提供多种装修方案） |  |
| 3 | 轿厢壁 | 发纹不锈钢面板，厚度不小于1.2mm |  |
| 4 | 地 板 | pvc塑胶地板 |  |
| 5 | 轿 门 | 发纹不锈钢面板，厚度不小于1.2mm |  |
| 6 | 厅 门 | 每层均为发纹不锈钢面板，厚度不小于1.2mm |  |
| 7 | 门 套 | 发纹不锈钢门套，厚度不小于1.2mm |  |
| 8 | 轿厢地坎 | 不锈钢（带防滑纹），不低于5mm厚 |  |
| 9 | 厅门地坎 | 发纹不锈钢地坎 |  |
| 10 | 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢普通型，厚度不小于1.2mm |  |
| 11 | 轿厢操作盘及轿内显示 | 发纹不锈钢面板，厚度不小于1.2mm |  |
| 12 | 召唤按钮 | 发纹不锈钢，厚度不小于1.2mm |  |

电梯参数、台数、运行高度等统计数据由投标单位参考，具体以施工图设计为准，投标人在编制投标文件时应仔细核对。如表中数据与设计不一致，则在电梯安装阶段以设计为准，业主不再为此增加任何费用。

三、质量要求

投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

四、其他要求

1、质保期：自取得电梯验收合格证之日起2年（如投标人另有承诺，从其承诺执行），质保期内免费维保。

2、投标报价：电梯报价应包含（但不仅限）以下内容

（1）电梯的采购（含装卸及运输）、整机安装（含洞口开凿及后置件制作安装）、调试、试运行、技术质量监督部门检测及验收取证、合格交付、驻点维保的一切费用。

（2）质保期内电梯年检等所发生的一切费用。

（3）招标人对整机性能的检测费由中标人负责支付，费用包含在投标报价中。

（4）中标单位应承担监控、五方对讲安装调试、每台电梯与安徽省电梯物联网公共安全监控中心的远程监控接入等一切费用（中标人需根据招标人提供的路由位置自行设计和施工，费用包含在投标报价中）。

（5）投标方应仔细查看施工图纸，充分了解电梯安装运行环境，如图纸设计电梯井尺寸与电梯安装存在误差等问题，由中标单位自行考虑该项风险并纳入投标报价，中标后不得以图纸设计存在的任何问题提出价格调整或工期顺延。五、安装要求

1、本项目电梯的安装、维保单位须为中标单位，具有安装、维修B级及以上资质及相应的专业设备。

2、电梯安装人员须具备《特种设备作业人员证》。

3、电梯安装前15天承包人须将安装施工组织计划报监理人、发包人审批，批准后方可实施。安装施工组织计划包括但不仅限：安装队伍概况说明，参加安装人员技术证书和工作证，安装施工组织计划及流程，所采用的新工艺、新方法等。

4、电梯的安装标准将执行最新的国家标准，按质量检验评定标准评定为优良，观感质量须达到1级以上，否则不予验收。

5、电梯的安装调试必须有制造商的专家现场技术指导。

六、电梯调试、验收

现场验收：中标人对设备、附件及备件的开箱检验做好记录，应对货物的开箱清单及设备的随机文件做好保管，在安装工程完毕后进行检测及验收工作，待群体工程全部建设内容完成竣工验收后一并移交给招标人（电梯须经技术质量监督部门检测、验收，合格后方可交付招标人使用）。

安装调试：货物应由中标人负责在本项目工地现场进行安装、调试及试运行，一切在安装、调试及试运行过程中造成的货物损坏，责任均由中标人承担。

设备的检验和验收：电梯安装完毕后，招标人要求对整机的性能至少作以下调试、检测（相关费用包含在投标报价中）。试验结果必须符合我国电梯制造与安装安全规范（GB10058，GB10060）以及中标人提供的制造与安装标准和技术规范要求：

- 检验：

- 已安装完毕的电梯实测数据与中标人提交的电梯配套技术参数比较。

- 对外观及无特殊要求的部件制造、安装质量，进行直观检查。

- 对于门锁装置、厅门、限速器、安全钳、缓冲器等部件，中标人必须提供鉴定合格证的副本，并将其合格证详细内容与电梯特性进行比较。

- 试验和校验：招标人要求进行如下试验和校验项目，招标人可在此基础上提供其他必要的试验和校验项目。

  - 运行速度和运行加速度、减速度试验

  - 运行平稳性（振动加速度）测试三个方向振动幅值

  - 噪声测试（机房、轿厢、自动门机构等）

  - 平层准确度测试

  - 曳引机的静载、满载、超载试验

  - 控制系统、信息系统性能测试

  - 电气设备的检查和电流、功率的测试

  - 各种安全保护设施的检试

    - 限速器运作性能

    - 缓冲器运作性能

    - 厅门、轿门、带有机电联锁性能

    - 安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能

    - 终端限位开关性能

    - 不同电路的绝缘性能

    - 门锁装置

    - 电气安全装置

    - 因故中途停电，轿厢慢速移动的措施

    - 制动系统

    - 报警装置

    - 通信装置

    - 消防功能试验

设备安装调试合格后，由中标人负责联系使用地国家法定检验部门，并办理使用许可证。

七、包装及运输要求

1、需包扎和装箱的零部件，应保证其不受损伤和腐蚀，并符合JB2759-1980《机电产品包装通用技术条件》和运输的有关要求。货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。

2、中标人应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

3、货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

八、技术服务

1、中标人须依照须派遣有经验的技术人员到招标人现场实施售前及售后技术服务。

2、现场培训:中标人技术人员应对招标人技术人员进行现场培训，向招标人讲授说明设备的安装、操作、保养和应该注意的事项，使招标人能够尽快地熟悉设备的性能和使用。

3、质量保证期内的服务

（1）零、部件更换：对由于零、部件质量问题造成的零、部件损坏，中标人将提供现场服务，免费维修更换损坏的零、部件。由于招标人人为原因造成的零、部件损坏，中标人有义务对损坏零、部件作有偿的维修更换。更换后的质量保证期不少于两年。

（2）软件升级：中标人有责任及时向招标人通报软件升级情况，中标人应免费提供软件升级服务。

（3）其他服务：中标人有义务根据招标人要求提供相应的产品运行方式的设置等技术服务，而不再另行收取费用。

九、维护与保养

1、在本地设有固定维保机构，并在项目现场设置售后服务站（点）。

2、完善的零部件供应体制。中标人应以低于市场价的优惠价格提供易损件；

3、保养电梯每年作一次全面整梯检修；

4、质保期内每年代为向政府部门申请办理年审，并保证通过年检验收。

5、提供遥监控制系统服务等。

十、说明

1、本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品，价格不变。

2、中标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由中标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

3、电梯推荐品牌

三菱电梯、OTIS奥的斯、KONE通力电梯、HITACHI日立、Schindler迅达电梯、蒂升电梯TKE、奥的斯机电OtisElectric、富士达电梯FUJITEC、康力电梯KONL、西奥电梯XIOLIFI。

以上推荐品牌仅供参考，并非指定，相当于或优于推荐品牌的均可参加投标。

第七章 投标文件格式

亳州高铁南站金融商务中心项目电梯采购及安装工程

投

标

文

件

项目编号：BZJK-2022-   号

投标单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、分项报价表

五、施工方案

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、售后服务方案

九、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写））        （¥         ）的投标总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成本项目全部工作内容，工程质量达到       。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 身份证号： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 质保期 |  |  |
| …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件、2021年6月以来任意连续3个月的养老保险缴费证明复印件。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

1.中国人民银行核发的《基本存款账户开户许可证》或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》（加盖银行印章或投标人公章）：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

四、分项报价表

| 序号 | 楼栋 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设备价 | 安装价 | 合计 |
| 设备总价款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装总费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  | 大写： 元 (小写： 元) （ 设备含 %增值税专用发票，安装含 %增值税专用发票） |  |  |  |  |  |

五、施工方案

1. 	投标人编制施工方案的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 招标人及联系电话 |  |

注：

项目负责人简历应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书、2021年6月以来任意连续3个月的社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和2021年6月以来任意连续3个月的社保缴费证明复印件。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 招标人名称 |  |
| 招标人地址 |  |
| 招标人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书等相关资料复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（三）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 招标人名称 |  |
| 招标人地址 |  |
| 招标人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书等相关资料复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

八、售后服务方案

格式、内容由投标人自行拟制

九、其他资料

第六章“投标文件格式”未详尽列举，但招标文件要求或投标人认为有必要提供的资料。