电梯一览表

| 楼栋 | 电梯编号 | 电梯功能 | 台数 | 井道尺寸 （宽×深mm） | 轿厢尺寸 （宽×深mm） | 载重量（kg） | 速度（m/s） | 层数 | 站数 | 总提升高度（m） | 顶层高度（m） | 底坑深度（m） | 门洞尺寸（宽×高mm） | 门开型式 | 不停靠层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | DT1 | 无障碍电梯（无机房） | 1 | 2200×2200 | 1600×1400 | 1000 | 1.6 | 7 | 7 | 25.3 | 4.60 | 1.6 | 1100×2200 | 中分 | / |
|  | DT2 | 普通电梯（无机房） | 1 | 2200×2200 | 1600×1400 | 1000 | 1.6 | 7 | 7 | 25.3 | 4.60 | 1.6 | 1100×2200 | 中分 | / |
| 2#楼 | DT1 | 无障碍电梯（无机房） | 1 | 2500×2200 | 2000×1400 | 1275 | 1.6 | 7 | 7 | 25.3 | 4.5 | 1.6 | 1300×2200 | 中分 | / |
|  | DT2 | 普通电梯（无机房） | 1 | 2500×2200 | 2000×1400 | 1275 | 1.6 | 7 | 7 | 25.3 | 4.5 | 1.6 | 1300×2200 | 中分 | / |
|  | DT3 | 普通电梯（无机房） | 1 | 2500×2200 | 2000×1400 | 1275 | 1.6 | 7 | 7 | 25.3 | 4.5 | 1.6 | 1300×2200 | 中分 | / |
|  | DT4 | 普通电梯（无机房） | 1 | 2500×2200 | 2000×1400 | 1275 | 1.6 | 7 | 7 | 25.3 | 4.5 | 1.6 | 1300×2200 | 中分 | / |
| 3#楼 | DT1 | 无障碍电梯（无机房） | 1 | 2500×2200 | 1800×1400 | 1000 | 1.6 | 7 | 7 | 25.3 | 4.5 | 1.6 | 1100×2200 | 中分 （贯穿式） | / |
|  | DT2 | 普通电梯（无机房） | 1 | 2500×2200 | 1800×1400 | 1000 | 1.6 | 7 | 7 | 25.3 | 4.5 | 1.6 | 1100×2200 | 中分 （贯穿式） | / |
| 4#楼 | 1# 电梯 | 无障碍电梯（无机房） | 1 | 2400×2200 | 1600×1300 | 1000 | 1.6 | 6 | 5 | 20.1 | 4.39 | 1.6 | 1100×2200 | 中分 | 5 |
|  | 2# 电梯 | 普通电梯（无机房） | 1 | 2400×2400 | 1300×1600 | 1000 | 1.6 | 6 | 6 | 20.1 | 4.39 | 1.6 | 1100×2200 | 中分 （贯穿式） | / |
| 5#楼 | 1# 电梯 | 无障碍电梯（无机房） | 1 | 2000×2200 | 1600×1300 | 800 | 1.6 | 6 | 6 | 20.1 | 4.39 | 1.6 | 1100×2200 | 中分 | / |
|  | 2# 电梯 | 普通电梯（无机房） | 1 | 2000×2200 | 1300×1600 | 800 | 1.6 | 6 | 6 | 20.1 | 4.39 | 1.6 | 1100×2200 | 中分 | / |