| 序号 | 产品线 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | 一、性能参数：机架式1U设备，内存大小：4G，硬盘容量：64G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：1G，防病毒吞吐量：500M，IPS吞吐量：300M，全威胁吞吐量：250M，并发连接数：100万，HTTP新建连接数：2.5万，本次项目下一代防火墙需具备IPS及防火墙功能。 二、功能参数： 1.支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 2.产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 3.产品支持静态路由、策略路由、多播路由等常见路由类型。 4.产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式，产品支持NAT44 、NAT64、NAT66地址转换方式，支持NAT穿透技术ALG，支持FTP、TFTP、SQLNET、PPTP、RTSP、SIP、H.323等协议。 | 1 | 台 |
| 2 | web应用防护系统 | 一、性能参数：机架式1U设备，设备内存大小≥4G，硬盘容量≥64GB，电源：单电源，接口至少具备6千兆电口和2千兆光口SFP；网络层吞吐量≥4Gbps，HTTP应用层吞吐量≥220Mbps，HTTP新建连接数≥20000，HTTP并发连接数≥1000000。 二、功能参数： 1.支持虚拟网线部署、透明部署、路由部署、旁路镜像等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 2.支持通过被动扫描功能，业务系统进行黑链检测、Webshell检测、漏洞风险检测、配置风险检测、弱口令账户检测。 3.支持识别HTTP异常，包含HTTP方法过滤、HTTP头部字段Referer、User-Agent等注入检测、Host检测、URL溢出检测、POST实体溢出检测、HTTP头部溢出检测、range字段防护、multipart头部字段异常检测、Content-Type头部字段异常检测。 | 1 | 台 |
| 3 | 日志审计 | 1、性能参数：默认包含主机审计许可证书数量≥50，最大可扩展审计主机许可数≥150，可用存储量≥1TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥1200。标准2U机架，内存大小≥16G，硬盘容量≥4T，电源：单电源，接口至少具备6千兆电口和2万兆光口SFP+。 | 1 | 台 |
| 推荐品牌：深信服、奇安信、绿盟、天融信。 推荐品牌（或参考型号、推荐型号）均不具有限制性，供应商可自行选择其他品牌（或型号）报价，但供应商应当在投标文件中提供技术证明材料，以证明报价产品的质量、性能、参数等相当于或优于参考品牌、推荐品牌（或参考型号、推荐型号），否则按无效报价处理。 |  |  |  |  |

附件1：采购需求

产品售后

- 病毒库

3年的定期免费更新。

- 安全设备巡检服务

对网络安全设备的运行状态进行监测，对历史安全事件进行分析排查，并给出相应建议。每季度进行至少一次免费巡检，巡检采用远程登陆或本地检查的方式进行。以季度为单位提供巡检报告。

3.安全培训服务

根据客户全员或技术维护人员需求，可提供安全意识、安全理论知识、威胁分析处置理论和实际操作技能等免费培训。

4.应急响应服务

当发生外部黑客入侵、数据泄露、木马病毒等突发安全事件时，应急响应人员快速响应，及时、准确的解决安全事件，化解安全危机，能够协助。

5.资产维护服务

由专业安全服务团队对安全设备资产、主机设备资产、重点应用系统资产等进行梳理，最终提供更新的资产梳理表。