附件：清单

| 序号 | 系统名称 | 系统单价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机子模块 |  |
| 2 | 现场应急通信设备 |  |
| 3 | 合计 |  |

| 无人机系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及系统名称 | 主要性能/功能指标 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 无人机机体（含地面站） | 无人机机体： 1.对称电机轴距≤1300mm； 2.四旋翼无人机； 3.最大额外负载≥2.5kg； 4.GPS定位悬停精度绝对值垂直≤0.5m，水平≤1.5m； 5.视觉定位悬停精度绝对值垂直≤0.1m，水平≤0.3m； 6.支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种导航系统； 7.飞行器具备RTK定位和定向能力，能够在指南针受到干扰的环境下利用RTK定向安全飞行； 8.最大上升速度≥6m/s； 9.最大下降速度≥5m/s； 10.最大倾斜下降速度≥7m/s； 11.最大水平飞行速度≥20m/s； 12.最大飞行海拔高度≥7000m； 13.最大可承受风速7级风； 14.最大飞行时间≥55分钟； 15.工作环境温度-20℃至50℃； 16.飞行器外观完整，无导线裸露在外； 17.从携行状态到起飞状态的展开时间≤3min； 18.飞行器的前、后、上、下、左、右均具备双目视觉系统。探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息；距离障碍物距离较近时，飞行器在空中能主动刹停； 19.飞行器具备六向红外TOF传感器； 20.在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息； 21.飞行器具备双IMU（惯性测量单元）、双气压计、双指南针冗余； 22.FPV摄像头飞行器配置FPV摄像头，画面分辨率不低于720p； 23.飞行器支持配置并同时使用两个下置云台相机； 24.飞行器具备IP45防护等级； 25.具备夜航灯，并可通过App控制夜航灯开关，提升夜间飞行的安全性； 26.最大信号有效距离不小于15km（FCC)； 27.支持1080p高清图传； 28.支持2.4GHz和5.8GHz双频通信，当其中一个信道阻塞时，飞行器应能切换到另一个信道通信； 29.采用的无线电发射设备通过国家无线电管理委员会SRRC认证； 30.飞行器支持电池热替换，更换电池过程中飞行器无需重启； 31.支持飞行器在已设置的航点或打点处进行多云台相机拍照、录像； 32.可将飞行器当前的位置记录为航点，并设定飞行的速度、高度，进行航线飞行任务的规划； 33.系统能够自动识别人、车、船，并进行框选，也可手动框选兴趣目标； 34.应具有两种云台跟随模式，在云台自由模式下，将通过旋转云台跟踪目标，在云台跟随模式下，通过旋转飞行器跟随目标； 35.支持变焦跟随功能，自动调节镜头焦距保持物体在画面中的比例固定； 36.充电器能够在1小时内充满一组电池； 37.支持双电池并联供电，当一块电池出现故障时，飞行器应仍能正常工作； 38.电池自带电量指示灯，可以显示电池当前电量； 39.飞行器支持挂载毫米波避障雷达，探测水平方向360°和顶部的障碍物； 地面站： 1.最大信号有效距离不小于8KM； 2.地面站自带显示屏，显示屏尺寸不小于5.5英寸； 3.分辨率不小于1080p； 4.屏幕最高亮度不小于1000cd/m²。 | 套 | 1 | 大疆 | M300RTK |  |  | 3年质保 |
| 2 | 四合一套件 | ★支持红热热成像、可见光、激光测距、广角相机四合一。 红外热成像相机： 1.支持点测温、区域测温； 2.支持8倍数字变焦； 3.像元间距：12μm； 4.波长范围：8-14μm； 5.分辨率≥640*512； 6.视频帧率≥30HZ； 7.支持拍摄带有红外信息的照片，用软件进行后处理测温； 8.具备调色板功能； 9.灵敏度≤50mK@f/1.0； 10.支持高温警报功能； 11.支持定时拍照功能； 12.支持等温线功能； 13.具备红外传感器灼伤保护功能； 14.支持高低增益模式； 15.防水，防护等级不低于IP44； 可见光多倍变焦相机： 1.有效像素≥2000万； 2.最大变焦倍数≥200倍； 3.支持视频字幕； 4.支持夜景模式，支持时间戳水印； 5.防水，防护等级不低于IP44； 6.支持一键各镜头模块同时拍照或录像； 7.可快速将兴趣点移动到画面中心位置； 8.支持快速拍摄大面积的兴趣目标的高清图像； 9.支持广角相机，广角相机有效像素≥1200万； 激光测距仪： 1.测量范围不小于1000M； 2.测量精度1公里内偏差小于2M。 | 套 | 1 | 大疆 | H20T |  |  | 3年质保 |
| 3 | 无人机及挂载保险 | 无人机机身保险1年，保额内免费置换或维修 多功能挂载机身保险1年，保额内免费置换或维修 无人机第三者责任险1年，不少于100万 | 套 | 1 | 大疆 | 行业无忧 |  |  |  |
| 4 | 配件与电池 | 1.每套无人机配置3组备用电池； 2.每套无人机配1套备用桨叶。 3.每天无人机配2块遥控器电池； | 套 | 1 | 大疆 | TB60 |  |  | 1年质保（电池为易耗品） |
| 5 | 无人机管理平台租用费用 | 1.支持多台无人机画面实时图传； 2.支持图传的录制，回放； 3.支持地图功能； 4.支持用户位置，飞行姿态地图实时显示； 5.支持查看飞行器当前状态； 6.支持登记无人机的型号、类型、使用期限信息； 7.支持查看无人机健康状态； 8.支持查看无人机使用状态； 9.支持增加、删除用户、团队管理、权限管理； 10.支持远程控制无人机云台、变焦、拍照； 11.支持双向语音对讲； 12.指点飞行：指挥员指定目标点，飞手/飞机飞到目标点； 13.数据智能聚合：智能聚合飞行前、飞行中和飞行后的任务、航线、轨迹、照片、视频和其它成果模型； 14.团队态势感知：执勤团队多角色共享态势； 15.航线规划：指挥端规划航线，航线复飞； 16.支持平台向无人机发送航线，执行飞行任务； 17.三维显示：导入三维模型，叠加地图显示； 18.首次免费配置客户主界面及LOGO； 19.提供API接口：提供API接口供系统对接时二次开发； 20.支持无人机飞行日志查看、回放； 21.支持读取航线，并分发给多个无人机； 22.支持航线和飞行产生的媒体数据产生关联； 23.支持无人机飞行产生的照片自动同步； 24.支持二维、三维模型导入； 25.支持查看二维、三维模型； 26.支持基础的测量工具； 27.平台管理员帐号1个，授权时间3年。 | 项 | 1 | 新空安 | 无人机管理平台 |  |  |  |
| 6 | 备注 | 培训：甲方1人次无人机培训考证，培训不得少于20天 现场无人机交付培训，不得少于3天 | 期 | 1 | 培训 | AOPA驾驶员 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 现场应急通信设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及系统名称 | 主要性能/功能指标 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 总价 |
| 1 | 手持单兵智能终端 | 1.支持4G全网通高速网络； 2.支持双卡双待，运行内存≧3G，存储内存≧32G； 3.8核CPU，安卓操作系统； 4.高清触摸显示屏≧4.0寸，分辨率≧1920*1080； 5.前置摄像头≧500万，后置摄像头≧1300万； 6.支持高清、标清、CIF视频图传功能； 7.支持拍照、录音、录像、回放、文本、文档信息交互； 8.支持北斗定位； 9.按键支持PTT、SOS报警，支持顶部按钮切换通信组； 10.串口充电、数据传输； 11.高强度背夹，方便使用； 12.采用高性能聚合物可拆换锂电池6000mAh，续航时间不低于8小时； 13.防护等级≧IP68，工作温度≧-20至55℃，整体安装人体工学及传统终端使用习惯设计； 14.支持多台设备间的集群对讲，双向音视频传输，无缝对接可视化指挥调度软件平台； 15.支持现场拍照、录像、并上传至融合通信指挥调度软件平台。 | 台 | 5 | 儒实 | RS-DB01A |  |  |
| 2 | 便携式宽带自组网 | 1.系统采用Mesh网络，具备自组织，自愈合，自适应功能； 2.组网能力：自组网跳数9跳以上，自组网节点数不小于32台； 3.系统所有节点逻辑功能对等，每个节点都可以作为输入、输出、中继节点； 4.支持多种拓扑结构，包括星状、线状和网状结构，网络具备抗毁性，任意节点设备随时加入或退出网络，不影响整个网络使用；网管平台可显示所有节点链路连接情况拓扑图，可查看节点之间的信噪比和环境底噪等，提供检测报告；（具有CMA和CAL标识的权威机构检测报告） 5.设备开机一键式使用，自动组网，无需配置和更改参数； 6.具备分组/白名单功能，支持指定设备之间组网； 7.开机上电时间小于56s； 8.频段支持570MHz-590MHz/1428MHz-1448MHz可选，支持300M-1.8GHz可定制，中心频点可调； 9.信道带宽：支持5，10，20MHz可调； 10.灵敏度：最高-93dBm@5MHz； 11.传输速率：支持2X2 MIMO技术，峰值数率不低于70Mbps； 12.全向天线，可以弯曲90度，水平极化角度360°，垂直极化角度45°，增益不小于2dBi，长度不大于30cm； 13.支持北斗/GPS定位； 14.WIFI频段2.4G，覆盖半径不少于10m； 15.发射功率最大2W，且功率可调； ★16.具备点对点双向语音通信功能，任意两个节点设备之间可实现半双工语音对讲；具备图像传输功能，任意两个节点设备之间可实现图像实时传输，提供检测报告；（具有CMA和CAL标识的权威机构检测报告） 17.网管平台拓扑图可显示节点名称、IP地址、MAC地址等基本信息；显示任意节点之间的双方向链路状态，不同链路连接状态用颜色区分； 18.接口：RJ45接口，语音接口，支持接入骨传导耳机、话咪使用，实现远距离语音通话； 19.加密：支持AES128.AES256（自然密钥）； 20.功耗：整机平均功耗低于21W，整机发射功率不高于30dBm； 21.供电方式：电池DC21V供电，直充电接口，可快速拆卸，换装电池，支持电量显示； 22.采用原装进口电芯，电池容量最大3400mAh，续航时间不低于7-9小时； ★23.具备4级信号质量指示功能，提供检测报告；（具有CMA和CAL标识的权威机构检测报告） 24.尺寸：不大于250*85*35mm（W×H×D），重量：不大于1.2kg； 25.防护等级不低于IP66；工作温度范围≧-20℃-70℃，提供检测报告；（具有CMA和CAL标识的权威机构检测报告） | 台 | 2 | 思迈奥 | SMA-ZL01 |  |  |
| 3 | 移动布控球终端 | 1.结构要求：设备应采用一体化设计，提手加帽檐设计，设备需支持磁力复合吸盘设计，可车顶和支架部署安装；可满足无线视频应急指挥快速布控需求； 2.功能要求：设备具备视频回传、云台控制、卫星定位、红外和除雾并可远程控制等功能； 3.兼容性要求：可无缝接入指挥调度平台，指挥中心通过指挥视频终端可调度设备图像、视频参数设置、操作云台等操作； 4.显示要求：设备具有OLED屏，可显示4G、WIFI、蓝牙、GPS连接状态、信号强度等连接状态； 5.摄像头要求：1/2.8″240万以上CMOS高清一体化机芯；360度全向云台，垂直旋转范围-25°~90°，可以设置不少于255个预置点、6条自动循航路径，光学变焦不小于30倍，数字变焦不小于16倍，红外夜视距离不小于60米； 6.（条件：F1.6（W）,50IRE）0.05lx（1/30s）IR-CUT开，0.005lx（1/4s）IR-CUT关； 7.H.264，支持1920×1080、1280×720、720×480等；支持双码流； 8.设备应支持视频帧率范围为1～30fps；设备应支持128Kbps～8Mbps的视频码率； 9.支持4G全网通，支持APN和VPDN专网，内置天线；支持WiFi网络接入，距离大于10米，支持AP，天线内置； 10.内置GPS、北斗模块和天线，可提供地理位置定位功能； 11.内置蓝牙4.0，传输距离不小于10米，支持蓝牙基本功能； 12.防护等级≧IP66；工作温度≧-20~60°；工作湿度0~90%，无凝结； 13.设备需内置电池，连续工作时间不小于10小时；可提供备用电池底座，延长设备工作时间； 14.设备应支持智能的动态码率调整，能够在带宽不好的情况下自动调整图像帧率和码率，保证图像的流畅度； 15.手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失，支持本地录像存储，TF卡存储，单卡支持128G； 16.OSD功能要求：可调取显示，设备名称、时间、GPS、蓝牙、4G网络、电量字符叠加。 17.配件要求：1x安全箱；1x接口线;1x三脚架固定圆盘;1x电源适配器； 18.终端支持互联网、局域网、专网、卫星、3G/4G多种网络模式编码传输，图像稳定。 | 台 | 1 | 儒实 | RS-BK01 |  |  |
| 4 | 便携式智能电源箱 | 功能：用于为灾害事故事故现场各类应急通信装备提供电源保障。 1.具备智能显示屏不小于2个，带有电池电量显示，输入输出功率，设备温度等内容，具有为电源模块统一充电能力，输出电压满足220V、12V、5V等电压值，总电量888WH电源箱； 2.电池容量≥888WH，要求BMS电池保护系统具备恒压恒流、过充过放、过温、短路保护等功能； 3.额定功率：1000W，峰值功率：2000W，采用纯正弦波逆变器；保证稳定输出，能满足所有交流负载的应用,提升整机效率； 4.电池种类：磷酸铁锂电池，完整充放电循环次数≥2000次； 5.箱体市电输入接口≧1个；输出接口≧3个，USB3.0接口≧2个； 6.电源箱：箱体抗强冲击、耐高低温、缓冲减震、密封防水、防尘抗腐，需满足拉杆携行能力，便于码放、运输、携带； 7.具备同时满足市电、车载、太阳能三种充电方式； 8.工作温度≧-20℃~+60℃； 9.重量≦12kg（含电源线等相关配件）； 10.尺寸≦415×335×180mm（W×H×D）； 11.电源箱数字电源管理，对数字电源充电、放电、存储等不同状态的运行情况进行实时检测。对不同外接设备按照不同输出电压进行自动管理； 12.全自动充电器，无须人员干预；建议在无负载的情况下为电源充电； 13.逆变输出交流为220VAC；直流输出2路，分别为12V/10A，USB5V/2A。 | 台 | 1 | 儒实 | RS-PD1000 |  |  |
| 5 | 应急通信综合指挥调度 | 1.采用一体化设计，集成显示、视频矩阵、音频处理、功率扩声、无线话咪、网络交换、电源等模块； 2.满足各类应急突发事件处置指挥部前移时，现场音视频汇聚接入和指挥调度需求，也可与后方视频指挥平台对接，实现前后方协同指挥； 3.设备及配件高度集成化，采用防护箱ABS高强度塑胶，带携行把手及滚轮，适合机动携行，方便运输； 4.内置抽拉式翻盖高清显示屏≧17.3寸，翻转角度≥120°，支持1路HDMI高清信号输入； 5.内置标准机架式键入键盘及鼠标； 6.支持4G公网、4G专网、自组网，卫星链路通信等多网络融合接入； 7.支持双向音视频无线传输、语音对讲、录像存储、指挥调度； 8.支持H.265/H.264视频压缩编码处理技术； 9.支持WindowsXP/Win7/Win10/Linux等操作系统； 10.CPU≧IntelI7，主频率≧3.4GHz，防震固态硬盘≧500G，内存≧16G； 11.网络接口≧8个10M/100M/1000M自适应网口，USB接口≧2个，支持多种联网方式； 12.支持不少于4路HDMI高清视频输入，4路HDMI高清视频视频输出，支持至少4路视频同一画面分割、单路切换，可外接高清显示大屏； 13.采用嵌入式Linux，支持不少于8路音视频输入，8路输出，内置不少于8路音频处理模块； 14.支持回音消除，噪音抑制，自动增益控制； 15.音频处理采用AFC，AEC，ANS，AUTOMIXER，EQ，GATE，AGC等算法； 16.音频接口具备不少于4路输入、4路输出卡侬接口、1路USB接口； 17.视频接口具备不少于4路输入、4路输出HDMI高清接口、2路网络接口； 18.支持视频会议系统接入； 19.支持外部摄像机接入； 20.支持视频会议、无人机视频、地面作战人员手持机音视频可互相切换到大屏实现统一指挥调度； 21.具备与单兵互通互联，无缝对接后方指挥中心，实现现场作战人员、前方指挥所、后方指挥中心互通互联； 22.采用PDU供电单元，具有过电过载保护功能，设计合理，使用灵活。 23.设备尺寸规格不大于610*589*374mm。 | 台 | 1 | 儒实 | RS-QZ01A |  |  |
| 6 | 融合通信指挥调度软件平台 | 1.语音通信、语音调度功能：支持多级分级调度，各层级之间可以协同作业，相互独立又形成统一整体；强拆、强插业务； 2.呼叫功能：可以对任意一台在线设备发起语音呼叫； 3.组呼功能：可以呼叫一个成员组； 4.环境监测：终端无需任何操作，指挥中心可以对终端进行语音监听； 5.临时建组：系统可实现在临时建组功能，实现一对一，一对多的对讲功能，临时对讲组发起简单，操作方便，一键即可实现语音对讲； 6.广播功能：对组成员下发广播通知，组成员只能听，不能讲；只有指挥中心可以讲话； 7.查询呼叫功能：按部门一级查找成员，选择成员进行单个呼出；根据姓名、电话、部门进行模糊查询，在结果集中选择成员进行单个呼出； 8.通话记录：可查询呼叫开始时间、结束时间、电话号码、呼叫结果，呼向进行，在结果集中选择成员进行单个呼出。 9.支持对讲机接入、短波，可通过语音网关与对讲机电台相连，实现对讲机群组语音呼叫； 10.用户状态显示：网络中所有有权限终端设备可以实时获得在网终端用户的状态（呼叫、空闲、在线、离线等）； 11.视频转发功能：可转发任意在线终端设备的视频画面； 12.视频调用/监视：可调用任意在线终端设备的视频画面； 13.支持单向视频查看、双向视频呼叫等多种调度模式； 14.支持接入云台摄像机，支持图像预览，远程控制云台上下左右转动以及镜头焦距调整； 15.系统需要支持接入摄像头，实现视频监控与融合通信指挥调度平台的互联互通； 16.系统监控支持多路回传，同时支持视频监控和视频查看功能； 17.视频资源统一监控功能，可集中调度监控终端、公网/LTE专网单兵终端等各种视频回传的图像在一个界面显示； 18.远程视频截图抓拍：远程视频截图抓拍是指挥中心可以随时把看到的视频方便的截取保存； 19.视频参数设置：指挥中心可以针对回传的视频进行编码类型、分辨率、帧率及码率等设置，保证视频质量； 20.实时定位/轨迹：可以实时查看终端的位置信息、实时的移动方向和轨迹； 21.轨迹回放：可查询终端的历史轨迹信息：时间、速度、方向。同时地图上播放该终端的运行轨迹； 22.即时信息：挥中心可以通过指挥中心给终端用户发送文字、文档信息； 23.支持多种用户管理级别和权限，可根据用户需要对账号进行设备分组、设备管理等不同权限的授权；支持设备批量划归和批量修改设备权限； 24.文件存储与管理：实时上传的语音、视频、图片、文字等信息，都可以在平台上实现存储及管理，系统将自动保存在平台上； 25.数据查询：分为视频文件、音频文件、音视频文件，针对这三类文件可通过设备号码或名称，按照相应日期进行查询、播放、下载， 26.文件回放：系统支持随时调阅存储的文件， 27.支持SIP协议无缝接入网络话机； 28.支持C/S模式；PC客户端工作在VPN2网络（单向访问互联网），支持windows7以上操作系统；移动端工作在4G和WiFi网络，支持Android系统。 | 套 | 1 | 儒实 | RS-QZV1.0 |  |  |
| 7 | ku卫星便携站 | 1.天线类型：正馈天线； 2.反射面材料：碳纤维； 3.天线口径：等效口径≥0.8米； 4.工作频率：发射13.75～14.5GHz，接收10.95～12.75GHz； 5.发射增益≥40dBi，接收增益≥39dBi； 6.极化方式：线极化，自动切换； 7.极化隔离度：≥30dB； 8.寻星模式：载波、SNR； 9.对星时间：≤3min； 10.方位范围：±180°； 11.俯仰范围：0°～90°； 12.极化范围：±90°； 13.天线净重：≤18kg（包含射频单元）； 14.工作模式：一键通（方位、俯仰、极化三轴自动跟踪）； 15.供电方式：90–264VAC,47–63Hz、24VDC； 16.功耗：天线待机功耗≤50W，满载功耗≤300W； 17.工作风速：16m/s。 18.输出电平：-40dBm～-5dBm 19.输出杂散：≤-55dBc/4kHz（带内）；≤-60dBc/4kHz（带外） 20.调制方式：BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、16QAM 21.信道编译码：卷积码、卷积级联Reed-Solomon、LDPC、TPC、LDPC+BCH 22.业务信道解调器：最大输入电平+5dBm | 台 | 1 | 思迈奥 | SMA-85Ku |  |  |
| 备注 | 序号1、2、4、7电池质保1年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |