采购需求

根据公安部部令相关要求，理论考试监控视频存储必须在三年以上(包含三年)，驾考中心(车管所)现有设备设施目前仅够满足存储三个月左右，为达到部令相关要求，需要扩容科目一和科目三(安全文明驾驶)考场监控视频存储。

| 车管所科目一和科目三(安全文明驾驶)监控存储升级改造配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 产品类别 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 存储产品 | SANNAS存储 | 海康威视 | 【硬件规格】 3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 已内置16块8TB硬盘（总容量128TB) 2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 1个eSATA接口 16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口。 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID。 | 套 | 1 | 科目一和科目三(安全文明驾驶)考场监控实现3年存储，包含16路音视频监控以及线路网络产品平台对接安装过程中所有发生的一切材料。 |