档案室密集柜基本参数

- 档案库房建设清单

| 序号 | 货物名称 | 规格（mm） | 数量（m³） | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电动密集架 | 7400*800*2200*12列，8组1列双面6层 | 156.28 |  |  |

- 平面布置图

- 智能电动密集架技术参数

密集架各项指标均符合中华人民共和国GB/T13667.4-2013智能电动密集架通用技术条件国家标准，所用钢板为优质冷轧钢板。

该产品主要由架体、底架（座）、传动装置、防护装置四大部分组成，散装运输，交货现场安装调试完毕并交付使用。

（1）底架（座）：底架为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为3.0mm热轧热轧钢板，压制成槽型，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用M10X20螺栓，底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。

（2）（轨道）路轨：轨道：路轨保护板采用3.0mm优质304不锈钢钢板，轨道折弯棱角分明，使之在承重2000kg时不变型。轨道和轨道盒用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道，轨道的平行偏差≤1mm，轨道之间任何位置的水平偏差≤0.5mm。路轨轨芯采用25*20mm不锈钢方钢，路轨两顶端设有限位装置，防止底盘脱轨。

（3）立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，金属表面耐腐蚀.

（4）搁板：采用1.0mm的优质冷轧钢板，采用多折折弯边一体成型工艺不允许点焊和电焊实现，单边设有防脱落挡边，厚度≧25mm，搁板每层承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。

（5）挂板采用双压筋处理，材料选用1.0mm的优质冷轧钢板冲压成型。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。

（6）侧板：采用厚度1.0mm优质冷轧钢板折弯成型。

传动机构

摇把：使用方便、美观大方、轻便灵活，高端耐用，可避免通道障碍，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂档，可单列或多列一起移动。链轮为机械精加工而成,经锻压加工成型,回火去除应力,加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车链条采用Φ8.5，节距12.7，GB/T 14212带短滚珠链。滚珠轴承采用省力型。链条破断力≥1800kg。滚轮采用灰铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm45#冷拉实心圆钢；底盘轴承安装采用P204E级高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。

制动装置

每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定.

密封装置

密封装置：两列间的密封装置采用20mm磁性密封条。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。

前期处理及表面处理

1、表面处理工艺及流程：

陶化剂是以有机硅烷水溶液为主要成分对金属或非金属材料进行表面处理的过程。工艺流程为：预脱脂——主脱脂——水清洗——水清洗——陶化硅烷——陶化硅烷---水清洗--烘干或晾干——后处理。

1、预脱脂：去除工件表面油脂，使后面工序能够顺利进行，涂层能够全面覆盖、表面光滑，无针孔、沙粒及桔皮等现象，并加强涂层附着力。

2、水洗：将工件表面残留脱脂液清洗干净，以免带入下一工序的槽液中而破坏槽液。

3、陶化剂处理：在其工件表面形成一层纳米级网状涂层,该涂层可增强金属表面耐腐蚀性,提高漆膜附着力。

4、烘干：经过前处理喷淋得工件需要烘干后才能进行喷涂，烘干烘道是对工件进行加热使工件表面的水分进行烘干，设置输送轨道速度7米/分钟。所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化为成品，时间控制在10-15分钟范围内。热固性粉末由经过ISO14001国际环保认证企业提供，颜色根据用户要求选定。

制造要求

1、凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。

2、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。

3、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。

4、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。涂膜技术标准：

耐冲击力：冲击试验1/2”*500g＞30cm正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象

涂膜厚度：60-70um；

5、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。

载重性能要求

1、搁板载重：搁板负载载重80kg，最大挠度3mm，24h卸载后，不得出现裂痕及钢性变形，残余变形量不大于0.3mm。

2、全负载载重：每标准节在全负载（搁板均匀载重80kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。

3、载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于11.8N（每列密集架的手柄摇力为：11.8N×标准节数）。

4、载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一。支架、立柱不得有明显变形。

安装要求

1、各部安装应牢固可靠，不允许有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。

2、标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。

3、门缝间隙在工装保障的前提下，均匀一致在1-2mm之间。

4、导轨安装后，单根导轨的直线度不大于1.0mm/m。5m中不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于2.0mm/m，全长不大于2.0mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm，架体移动时与轨道保持90度。

5、架体平行度：正负在1—2mm/列之间，架体垂直度：正负在1—2mm/列之间，架体纵向同步度：正负在1—2mm/列之间。

架体材料规格参数一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 材料规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 | 轨 座 | 3.0mm304不锈钢 |
|  |  | 路 轨 | 25*20mm不锈钢方钢 |
| 2 | 底座 | 底梁、轴承梁 | 3.0mm热轧钢板 |
| 3 | 架体 | 立 柱 | 1.5mm冷轧钢板 |
|  |  | 搁 板 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 挂 板 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 档 棒 | 1.0mm冷轧钢板 |
| 4 | 门面 | 门 框 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 门 板 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 定位模块 | ABS注塑件 |
| 5 | 侧板 | 侧面板 | 1.0mm冷轧钢板 |
| 6 | 传动 机构 | 轴 承 | P204E级带座球面轴承 |
|  |  | 传动轴 | 内径Φ20实心45#钢 |
|  |  | 连接钢管 | 内径Φ20无缝钢管 |
|  |  | 滚轮 | 铸造滚轮 |
|  |  | 齿 轮 | ZG45滚轮精制 |
|  |  | 摩托车链条 | Φ8.5节距12.7 |
|  |  | 摇 手 | 折叠摇把 |
|  |  | 摇手体总成 | 滚珠轴承采用双向超越离合器结构GB1285-85 |
| 7 | 制动装置 | 总 锁 | 808锁 |
|  |  | 门 锁 | 方形锁 |
| 8 | 防护装置 | 密封条 | 20mm磁性密封条 |
|  |  | 顶 板 | 1.0mm冷轧钢板 |
|  |  | 防尘板、防鼠板 | 0.7mm冷轧钢板 |
|  |  | 防倾倒装置 | 3.0mm热轧钢板 |
| 9 | 表面处理 | 前处理药剂 | 硅烷处理 |
|  |  | 高压静电喷塑 | 环氧型聚脂混合粉 |
|  |  | 纯水洗 | ≤10ЦS电导率 |

智能型密集架功能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库区架体控制系统 | 库区固定列及移动列上的控制系统为满足长期可靠稳定运行及维护的需要，应采用一体嵌入式开发的系统，不应直接采用任何受制于国外的商业操作系统或存在版权纠纷的软件（如必须采用美国的安卓、windows等操作系统、数据库及其它配套商业软件的，确保用户免责版权纠纷且可免费更新升级到最新版本，验收时的操作系统或任何外部商业软件版本应不低于合同签订时最新的版本）。 架体控制系统应可靠、稳定及高效率。 应采用工业级设计，尤其是关键的人机操作液晶屏器件要求采用工业级。驱动电机为24V低压直流无刷电机。 因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动。 所有带电的接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性。 所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后所在团体（单独运动的区域）同步启动。 合上电源后，所有功能均可在≤3秒正常操作。 |
| 2 | 操作安全保障 | 能准确检测通道内架内人员数量信息，在架内有人时，自动锁定并禁止外面的人手摇及电动操作，架内无人时，自动解锁。架内有人时，该团体所有列屏幕上均有信息指示。架内人员检测应计数准确可靠，用户缓慢进入及快步进入等方式均能可靠计数。 架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时，用户自然遮挡红外光束后可自动停止整个团体的运行。架体静止状态下，红外光束应处于关闭状态。 架内人员计数器及架内红外对射器的保护应独立及互为补充，不得采用二合一或多合一等方式，避免一旦故障全部失效。 运行时，点击该团体任意列液晶屏任意位置均可及时停止运行。通过管理计算机上的软件也可远程停止。 具备用户可调整的运行时间保护功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转。 任意列采用2个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障可正常运行，液晶屏上用户可查看接近开关状态。 架体具备位置记忆功能，能自动在最后列移出轨道的一个设定距离（用户可调整）时锁定及保护。 用户在在任意移动列上进行单列锁定/解锁操作。 用户可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。 系统上电或空闲需自检。故障时，应自动禁止电动操作。故障列信息能显示在液晶屏上。 |
| 3 | 人机交互器件要求 | 固定列采用≥12吋，分辨率不低于1024*768的彩色触摸液晶屏。 移动列采用≥8吋，分辨率不低于800*600的彩色触摸液晶屏。 每个团体均具备一个根据效果（通常在团体中间，以不至于首尾音量差异过大）可放置在任意列上的高品质独立语音提示模块。 |
| 4 | 架体操作要求 | 任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作。 架体移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。 移动列上支持全屏手指滑动对架体的简便操作方式，整个团体通风。手指滑动与屏幕按钮互不干扰，即使从按钮上滑动，也只响应滑动而不是按钮效果。手指滑动情况下，屏幕上有直观的辅助方向图标的交互指示。 移动列上支持单列移动操作，在系统故障情况下，可指定该列移动设定的距离，在该距离范围内能到位停止（在到位开关失效情况下仍然可操作）。在系统正常情况下的单列运行时，任意列液晶屏上可点击停止运行。单列运行时，可指定曲线运行方式或固定速度方式。 带电情况下，无论手摇还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示。 |
| 5 | 语音提示 | 每个团体上均具备独立的高品质语音模块。 高品质语音提示模块可放置在任意列位置，以最大效果提供语音提示交互。用户可在任意列液晶屏上对该团体语音提示模块随时修改定制提示音功能： |
| 6 | 电子标牌 | 电子标牌应在主界面上显示。 任意列液晶屏上能直接查看该列存放的档案类型的电子标牌，从而可完全取代传统的纸质标插方式。用户可在任意列液晶屏上对电子标牌的方向（中间或左右）、文字内容、显示的颜色进行编辑。用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。 液晶屏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。 电子标牌的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行。 固定列屏上支持拼音输入法及手写输入法方式录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。 |
| 7 | 公告栏 | 任意列液晶屏应在主界面上显示公告栏信息。 用户可在任意列液晶屏上对公告栏的文字内容、显示的颜色进行编辑。用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。 公告栏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。 公告栏的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行。 移动列上的公告栏在架体打开及自动关闭功能启动情况下，自动切换去显示倒计时的自动关闭预计时间信息。 移动列上的公告栏在单列锁定情况下，自动切换去显示单列锁定的信息。 固定列屏上支持拼音输入法及手写输入法方式录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。 |
| 8 | 自定义区域（团体）信息 | 任意列液晶屏应在主界面上显示该团体的自定义区域信息，如：三楼财务档案区，2018年卷宗档案区，等等。 用户可在任意列液晶屏上对自定义区域（团体）信息的文字内容、显示的颜色进行编辑。用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。 自定义区域（团体）信息区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。 自定义区域（团体）信息的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行。 固定列屏上支持拼音输入法及手写输入法方式录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。 |
| 9 | 屏幕列号显示样式调整 | 任意列液晶屏上显示的当前列号可以调整显示位置（能全屏位置调整，具备指定坐标及当前位置偏移等多种方式的调整）、字体大小及颜色。 任意列液晶屏上均可以调整当前列及团体同步设置。 |
| 10 | 架体存放信息查看 | 任意列上的液晶屏显示该列存放的档案数量及借出数量信息，并能分开显示左右侧存放的数量信息。 在任意列上的液晶屏上可图形化查看左右侧每个格位的存放、在库、借出数量信息。 点击具体格位可分别查看该格位上的存放、在库、借出的具体到最小管理单位的编号、名称等更详细的档案信息。 |
| 11 | 档案查找及远程开架 | 任意列液晶屏上可用关键词或编号方式查找档案。 查找到的档案可直接开架。 远程开架的位置能用动态图标等直观方式定位，用户进入到架体后能语音播报位置及编号等信息。 |
| 12 | 批量任务执行 | 1、支持批量任务的实现，用户可一次性发送多个任务（支持不少于200个任务）到库区，在任意列液晶屏上可查看任务，加载并查看任务，从而能执行批量任务的依次开架操作。任意列液晶屏上可显示任务数量及任务信息（待执行，已执行，档案编号等），用户可在任意列液晶屏上对任意指定任务选定执行开架操作及能在开架所在列显示存放档案的位置等信息。 |
| 13 | 架内照明 | 采用24V低压高亮LED灯辅助架内照明。 通道开启时自动开启照明，通道合拢时自动熄灭。 人员进入到架内自动开启，人员离开时延时熄灭，延时时间用户可在任意列液晶屏上设置。 用户可在任意列上控制架内照明的开关。 |
| 14 | 管理设置 | 用户可在任意列液晶屏上进行架体曲线运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率进行设置。 用户可在任意列液晶屏上对防挤压参数进行设置。 用户可在任意列液晶屏上对电子标牌信息、公告栏信息、自定义区域（团体）信息进行设置。 用户可在任意列液晶屏上对语音提示模块进行设置。 用户可在任意列液晶屏上进行密码修改操作。 用户可在任意列液晶屏上设置架内照明延时熄灭时间。 用户可调整空闲自动黑屏时间、空闲无人自动关闭时间、列号显示亮度、当前时钟。 |
| 15 | 自动关闭 | 架体平时保持关闭状态不仅美观，而且安全。用户可设定空闲无人自动关闭时间以激活该功能。 功能激活及架体打开情况下，预计的自动关闭时间全团体同步以精确到分钟的倒计时方式显示在该团体所有列液晶屏上。 架内有人、锁定或架体操作等情况下，时间自动清零重新计数。 |
| 16 | 温湿度显示 | 可设置温湿度共享的位置。 如果本身具备温湿度显示模块，可设置温湿度更新速率。 |
| 17 | 维护帮助 | 系统故障情况下，用户可切换到单列移动操作（可设定运行距离及运行方式：曲线或固定速度）。 保存最近≥64条管理员设置记录。 保存不低于15天的用户操作记录，用户对架体的移动操作、手摇操作均记录在案。记录需包含操作时间及操作的列号。 移动列上可查看该列所有传感器状态。 可在固定列上通过发送若干数量的探测包及应答来判断固定列与活动列间的通讯质量及故障点（无响应点）位置。也可以通过指定监听时间内的信息，来判断固定列到移动列间、或固定列到管理计算机间的线路是否受到干扰。 |
| 18 | 管理软件与接口 | 1、软件可管理上百区的智能密集架，架体监控画面可自由缩放，实时显示架体移动状态，需要操控架体时，系统自动弹出架体控制面板的模拟画面，实现与在架体上操作相同的控制体验。 2、模拟真实的架体结构，绘制档案存放分布图。直观显示每个单元格当前容积率，以及档案的在库外借状况。 3、可自定义档案库条目：在系统设置中提供表格模式的档案模板设计器，支持两级模板管理，可以根据实际情况建立多个不同格式的档案库，用户只需简单定义好各档案库中条目的相关属性，系统会自动生成功能代码的操作界面。条目可指定数据类型，同时可设定数据格式。通过设置数据格式，可将条目关联到数据字典，或使条目的数据进行格式化显示。 4、可自定义多条件组合式查询、排序：可根据设定组合出无限多种查询和排序条件，并可保存。 5、可自定义条目在表格中的外观，包括：条目是否可见、条目所处位置、条目宽度等。 6、自定义条目统计功能，在档案查询和档案利用报表中，数字型条目可自动统计。 7、数据字典免维护功能：不需要一次性输入数据字典中的所有成员，可以在录入数据或修改数据时，即时添加新的字典成员，提高档案录入效率。 8、在进行档案归还时，在快速查找输入框中，输入或扫描档案编号,系统会自动跳转到档案归还页面，同时在归还清单中显示此档案。 9、可随时修改区、列、节、层的显示名称，修改后数据库中已有档案的位置会自动同步成新的位置，方便老档案馆重新规划。 10、只需输入档案名称的拼音首字母，就可以实现跨库检索功能。 11、提供仿Excel的档案录入界面，批量录入档案更轻松。 |

产品主要部件配置要求

| 部件名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 无刷直流电动机 | 24V，≤150W | 1/移动列 |
| 固定列控制板 | 嵌入式设计，上电启动时间≤3秒 | 1/固定列 |
| 移动列控制板 | 嵌入式设计，上电启动时间≤3秒，内置电机驱动 | 1/移动列 |
| 独立语音提示板 | 嵌入式设计 | 1/团体 |
| 开关电源 | 24V，≥150W | 1/列 |
| 接近开关 | 磁感应 | 2/列 |
| 架内照明 | 24V，高亮LED | 2/列 |
| 固定列彩色触摸显示屏 | ≥12吋，工业级 | 1/固定列 |
| 活动列彩色触摸显示屏 | ≥8吋，工业级 | 1/移动列 |
| 架内红外人员计数器 | 空闲自动切断红外光 | 1/列 |
| 红外对射器 | 10米有效距离 | 1对/列 |