采购需求

一·软件功能要求

1.	身份自助识别：集成二代证阅读器，可实现阅读速度2秒内；

2.	查询驾驶证基本信息、驾驶证业务流水、驾驶证业务缴费信息查询；

3.	支持驾驶证所有证件类型证件打印领取；

软件功能：实现所有驾驶证证件类型的证件领取，自动查询驾驶证业务流水、缴费信息状态查询，设备综合管理系统软件应符合公安部交通安全产品接入安全要求，能与六合一管理平台对接。

二·产品性能、功能指标要求

| 序号 | 模块 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 | 工控机配置≥8个USB,≥4个串口，CPU:≥4核 固态硬盘≥512GB SSD 内存：8GB及以上 | 1套 |
| 2 | 触控显像模块 | 尺寸21.5英寸或以上 比例：16:9,≥1920*1080像素 对比度：1000/1(Typ.) 响应时间≤5ms 面板亮度250 cd/m2 (Typ.) | 1个 |
| 3 | ★二代身份证读卡器 | 最大感应距离：＞50mm 传输速率：USB接口：12Mbps或以上、RS232接口9.6-115.2Kbpss或以上 软件接口：支持VC、VB、DELPHI、PB等 电流：计算机供电（USB接口） 工作电流：200mA：DC 平均无故障工作时间（MTBF）：＞30000小时 环境温度：存放：-40°C～60°C、工作：0°C～50°C 环境湿度：存放：20～93% 、工作：＜90% 产品须通过中国公共安全产品认证，提供认证证书扫描件。 | 1个 |
| 4 | 制证机模组 | 证芯仓容量：≥200 张 塑封膜容量：≥200 张 制证速度：单张制证，≤55 秒/张，连续制证，≤30 秒/张 模块接口方式：RS232，异步串行通讯，串口波特率 9600 喷墨打印机接口：USB(兼容 USB2.0) 条码扫描模块接口：USB(兼容 USB2.0) 扫描图像传感器：≥1280*800 CMOS传感器，识别精度≥3mil 过塑温度：125℃（±10℃） 适用平台：Windows XP/Vista/7/8/10/11 喷墨打印色彩：彩色(六色) 软件更新方式：ISP 在线下载 | 1个 |
| 5 | 音响（扬声器） | 不低于以下配置：12V成品模块、双15W双声道无噪音高保;喇叭外径：70mm;阻抗：6欧 额定功率：15W有效频率范围：108Hz-20KHz 灵敏度：88dB | 1个 |
| 6 | 漏电保护品字头插座 | 额定电压:AC(DC):220/380V 额定电流:32a 级数:/2P | 1个 |
| 7 | 机柜及辅件 | 采用冷轧板制作，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形，机壳采用高端工艺进行外朔粉喷涂，防锈、 防水、耐久抗腐蚀,VI模式，模块采用轨道拉伸设计，维护极其方便，内部布线采用塑料线槽、扎线扣，部件各电源线、通讯线用缠绕管扎好，整齐规范。终端底部万向轮+固定杆；前后维护模式以及打开方式，整机喷塑，附件：4个福马轮 部分机加工件 | 1套 |
| 8 | 综合管理系统 | 设备综合管理系统软件应符合公安部交通安全产品接入安全要求，能与六合一管理平台对接。 | 1套 |

注：1、以上参数要求中的“★”项为交货重点验收条款，响应单位必须提供相应要求材料，否则视为非实质性响应。

2、以上模块内容仅为终端主要模块性能要求，响应单位提供的响应产品需能保证设备正常运行，达到终端功能要求的所有内容，方可视为验收合格，且质保期间对未列出的其他零部件进行同样的质保服务。