技术参数

LED显示屏：

像素间距（mm）：2、LED类型：SMD1515、模组尺寸（mm）：320×160、模组分辨率（dots）：160×80、重量（Kg）：7.5、亮度（nit）：500、灰度等级（bit）：14、刷新频率（Hz）：3840、色温（K）：200~9300、水平视角（deg.）：160±10°、垂直视角（deg.）：160±10°、驱动方式：1/52扫、AC工作电压（V）：100~240、最大功率（W/㎡）：400、存储温度（℃）：-40~+60、工作温度（℃）：-10~+45、存储湿度（RH）：10%~90%、工作湿度（RH）：10%~90%

安装维护方式：前维护/前安装

1、像素组成采用1R1G1B，成像及封装采用SMD 三合一封装、灯珠表面黑色雾化处理。

2、LED设备点间距：像素间距≤2mm。

3、显示单元亮度≥1000nits，亮度调节0～100%无极可调。

4、显示屏可视角度：水平角度≥170°，垂直角度≥170°；亮度均匀性≥98%；色度均匀性±0.001 Cx,Cy 之内；对比度10000∶1。

5、失控点/失控率/杂点率：＜1/1000000（1PPM），无连续失控点；

6、白场色坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5 规定范围。

7、发光点中心距偏差＜2%；模组间缝隙≤0.05mm；模组平整度≤0.05mm。

8、色彩偏离度：△E≤0.9

9、显示屏黑屏不点亮时功耗≤40（W/m²）。

10、工作电压：200-240V，50Hz/60Hz

11、画面延时：≤2ms

12、接地电阻：试验电流：32A，测试时间：2 分钟，判定标准：接地电阻≤0.1Ω；

13、绝缘电阻：测试部位，电源两极与输入/输出端子间检测电阻值：1.42GΩ判定标准：绝缘电阻＞10MΩ，测试部位：模组表面判定标准：绝缘电阻＞1000MΩ。

14、连续工作200小时及以上画面正常显示，亮度、色度等正常无衰减,可呈现真实色彩，画面的色彩和亮度能够保持长期稳定。

15、具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上。

16、焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性。（

17、播放画面流畅，避免摩尔纹，在1/1500 秒的专业相机拍摄情况下，画面无频闪线、无晃动，画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性。显示屏支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试。

18、具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防静电、抗震动、防撞、防摔、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。

19、具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命:分布式供电系统，具有电源过压、过流、断电保护及温度控制系统，对电源进行实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。

20、校正曲线支：支持γ校正曲线≥100 条。

21、长排线，控制卡间网线，开关电源间电缆线

22、主框架材质50mm*100mm，固定件40*20方管

LED电源：

1、超薄-高度仅 30mm；

2、超低温启动

3、高可靠性-100%满载老化测试;

4、绿色 LED 灯-电源工作状态指示；

5、输出过流保护：额定输出功率的 120%～160% 保护模式：打嗝模式，负载异常条件移除后自动恢复

6、输出短路保护： 打嗝模式，短路条件移除后自动恢复

接收卡：

1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据，无需配转接板，减少接插HUB板，减少故障点，故障率低，成本低。

2、支持最大带载512*512像素点。

3、本产品全部物料国产化，在保证产品性能及质量的情况下，全部采用高性能国产芯片、物料。

4、为方便工程商，支持接收卡参数锁定功能，避免客户弄乱参数使得LED屏显示异常。

5、最大支持1/128扫描类型，支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。

6、为方便不同客户，兼容支持两种调试操作模式，模式一：一键发送所有参数并自动固化到接收卡，模式二：模组参数、连接设置参数、发送卡参数独立发送、固化。

7、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片，只需要1个固件版本即可支持士兰微主流芯片模组。

8、支持数据组交换，智能描组功能，无需了解接收卡与模组之间的排线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置，即可完成修改HUB接口数据组交换。

9、支持双程序备份功能，即使升级过程中断电，产品仍能正常启动运行，保证产品后续升级的安全性。

10、支持升级程序后自动重启生效，使得客户不用去现场，可以通过云平台远程实现接收卡程序升级。

11、支持接收卡与发送端设备绑定加密，实现催账功能；

44、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。

12、支持亮度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。

13、支持修边修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。

14、支持接收卡画面旋转功能，实现0度、90度、180度、270度画面显示。

15、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。

16、支持接收卡固件程序、配置参数回读，通过软件可回读接收卡的固件程序和配置参数并保存到本地，避免繁复操作，方便进行产品维护。

17、支持接收卡之间网络通信状态检测，反馈数据包总数、错误包数、在线接收卡数量等数据。

18、支持Mapping 功能，可清晰获取接收卡的位置和走线方式，让箱体连接轻松简单，问题箱体能快速定位。

19、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。

20、为保证能持久运行、使用安全，接收卡做了电击和能量的危险防护；（可提供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告）

21、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。

22、支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试。

23、支持多类型接收卡程序混合升级相互不影响，便于升级维护。

24、支持工作环境-40℃~80℃；

25、设备通过CCC认证、FCC认证、CE认证、RoHS2.0认证，并可提供相应证书（加盖厂家鲜章）

LED显示控制器：

1.集成多画面视频处理、发送卡功能、投屏及U盘本地播放（选配）的多合一控制器；

2.带载面积：780万像素点(VP1240)，最宽可达16000点，最高可达4000点；

3.同时支持4路4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入淡出功能；

4.支持4画面任意布局，画中画PIP、画外画POP；

5.DP1.2接口x1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI2.0接口x1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI1.4接口x2（3840x2160@30Hz）、DVI1.0 接口x 2（1080p@60Hz)、HDCP1.4/1.3；

6.Type-C接口x1（DP协议 3840x2160@60Hz，极限宽高4096点，与DP1.2接口二选一输入，选配）、SDI 输入接口x1（选配）、SDI 环出接口x1（选配）、HDMI预监接口x1（选配）

7.RJ45 连接控制主机（中控）,支持RS232协议、USB调试口x1、WiFix1用于手机APP/电脑无线控制、红外控制x1、蓝牙控制x1、4G模块x1（远程控制，选配）

8.支持音频输入x1（3.5mm接口）、音频输出x1（3.5mm接口）、HDMI和DP 音频解析输出、多功能卡音频输出；

9.输出：千兆网口 x 12，卡扣上下，带灯，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出；单网口65W，最宽2048/最高 2048；网口带载可区域重叠；

10.支持4K无线投屏/镜像功能（选配）、USB本地播放功能（选配）；

11.语音控制功能（选配）、蓝牙遥控器（选配）、红外遥控器及红外延长线（选配）；

12.无线网络（WiFi station模式）接入及云平台管理/升级支持（选配）；

13.配3.5英寸彩色液晶屏（480x320）、带灯金属自锁电源开关、水晶按键15个，可以选择多种模式的屏幕测试及可视化操作；

14.支持一键黑屏功能、一键冻结功能，旋钮与ESC联动，优秀的人机操作，方便用户快捷操作/应急操作；

15.支持按键锁及延时锁功能，防止操作中/离场后非专业人员误操作；

16.LCD屏支持输入接口状态监控、画面布局图形显示、输出网络状态监控；

17.支持机器工作温度显示，监控机器运行环境状态及报警

18.支持对当前设置进行保存，最多可保存8组模板参数，可将参数保存至相应的模式中，方便客户直接调用；

19.支持EDID配置，DVI/HDMI/DP输入模式时，支持常用输入分辨率预设及自定义调节；

20.支持连接设置功能，无需电脑，直接通过面板设置各个箱体的连接；

21.支持画面锐度，饱和度，色温，亮度等设置；

22.支持画面截取功能，支持，去黑边/裁剪功能；

23.支持图像旋转、水平镜像和垂直镜像等；

24.支持即设即存，简化用户繁琐的设置和手动储存过程，无需人工保存，断电开机参数仍保留在设备中；

25.前面板的开关、显示、按键、旋钮采用人因工程学设计，操作路径用时最短；

26.后面板左中右 调试、输入、输出分区，便于使用；上下低速高速信号分离，确保高速度信号可靠性，采用人体工程学设计，操作路径用时最短；

27.可维护性强，支持USB高速升级链路、支持接收卡信息回读、支持接收卡固件版本升级自动检测；

28.采用 2U 标准工业机箱，机箱进风口采用防尘设计，在满足通风散热要求基础上，外壳防护等级符合设计要求，降低设备内部积尘导致的散热、短路等风险，提升产品环境适应性；

29.工作温度：-10℃～45℃ ，存储温度：-40℃～105℃ ，工作湿度：0～90%，无冷凝；

30.通过CCC、CQC、CE-EMC、CE-LVD、FCC SDOC、RoHS、ISO9001质量管理体系等认证；

31.操作安全：保证产品安全使用，操作人员接触区无可接触的能量危险，无裸露的电压危险部件在维修人员接触区域，设备内电容器的放电、Up=389Vp，1 秒后 0V

32.整机绝缘：为保证产品具备电气绝缘能力，绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在30℃,95%R.H的环境下经过,48h的湿热处理

33.变压器绝缘：两层绝缘胶带外包于变压器T1，Ur.m.s(V) ≤250，试验电压AC 3000V，外壳Ur.m.s(V) ≤250，试验电压AC 3000V绝缘穿透距离最薄处大于等于0.68mm

34.接地处理：设备的接地和连接保护措施，可触及导体部件已经可靠接入保护接地，设备内的保护接地导体和保护连接导体中的元器件未串接开关或过流保护装置，并且所有的接地装置通过耐腐蚀性测试

35.跌落测试：保证产品结构以及机械强度在使用过程中无风险，设备需要通过冲击试验、经受 750mm 高度不同方向跌落 3 次跌落试验测试，无危险呈现

控制软件：

1.支持视频、图片、文本、时钟、网络媒体（流媒体）、桌面截屏、网站播放、采集摄像头和天气等；

2.可视化素材，素材库内容缩略展示，一目了然；

3.多节目预案，提前编辑多个节目预案，支持多预案循环播放/单预案播放，随时调用，省时省心；

4.节目区域可水平、垂直翻转，对称显示，可设置布局（区域坐标和大小）、播放时长、播放模式、旋转、亮度、饱和度、对比度、透明度和羽化效果等；

5.节目区域支持添加播放列表，即添加多个视频或图片轮流播放；

6.节目区域360°任意角度旋转，节目编辑更灵活；

7.节目区域翻转功能，级对称显示；

8.支持节目区域克隆功能；

9.支持播放顺序重新任意排序，播放进度任意拖动，可随时暂停/播放；

10.多种快捷区域布局，支持区域自定义预设，任意拆分，节目编辑直接调用，更快更高效；

11.屏幕管理中无需设置显示屏的播放位置，扩展屏幕自动识别全屏播放；

12.支持一键黑屏；

13.支持素材直接拖动播放；

14.锁定播放窗口，防止操作不当导致播放失误；

15.支持音量调节；

16.支持多个屏幕同时播放或拼接，实现一电脑同时控制多个屏幕；

配电柜：

1.20KW配电柜；

- 物联网EVA-TCP-KP-1404P-PLC，网口通讯，RS485通讯，中控控制，手机远程控制于一体PLC，支持二次开发，电脑网口通讯，RS485通讯需安装PLC控制程序，手机远程控制关注“你掌控”小程序并扫PLC及箱体粘贴二维码即可实现手机远程控制，中控控制是Modbus标准协议，无需安装任何软件，PLC具备实时监控，历史数据，用户管理，区域管理，设备管理，系统维护等功能。

- 主线路：

- 主通信线（电脑到显示屏）

- 技术服务费：

- 本次采购货物的包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后等所有服务