附件1：采购需求

采购需求

投标人提供设备需能够完成接入亳州新能源发展有限公司光伏电站数字化管理平台，需能够兼容现场固德威逆变器等设备。

采购清单

| 序号 | 直流侧项目容量（kW） | 关口点 | 并网点 | 电能表数量 | 远红外数量 | 网关数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1106.3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 469.8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 104.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 548.35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 166.65 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 4044 | 2 | 10 | 12 | 12 | 17 |
| 7 | 6166.56 | 2 | 15 | 17 | 17 | 11 |
| 总计 | 12606.06 | 10 | 35 | 46 | 46 | 45 |

| 名称 | 功能要求 | 数量 （单位：台） |
| --- | --- | --- |
| 电能表 | 采集并网点和关口点电压电流数据，用于监测光伏电站实时功率 | 46 |
| 远红外 | 采集国网发电量与上网电量数据，用于用能企业电费结算 | 46 |
| 网关 | 转发逆变器数据，用于监测逆变器运行状态与发电数据 | 45 |