采购需求

智慧停车（赵桥地块）院内西北角建设一座双面单立柱高炮广告牌,一座双面单立柱高炮广告牌，牌面高6m，宽18m，高炮总高18m，设计施工一体。

| 一、基础部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 地脚螺栓 | φ42×2m | 根 | 16 |
| 2 | 基础开槽 | 3m×3×3 | 项 | 1 |
| 3 | 基础钢筋 | φ12螺纹钢 | 项 | 1 |
| 4 | 基础砼C20 | 3m×3×3 | m3 | 30 |
| 5 | 基础上下法兰 | 10mm 5mm | 项 | 1 |
| 6 | 法兰支撑 | 钢管 | 项 | 1 |
| 7 | 基础工费 |  | 项 | 1 |
| 8 | 运杂费 |  | 项 | 1 |
| 二、柱体部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称及内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 立柱螺旋管（葱绿色） | 1220×10（抛丸除锈） | 米 | 15 |
| 2 | 横担螺旋管 | 478×8（抛丸除锈） | 米 | 17 |
| 3 | 横担连接板 | 10mm | 吨 | 0.48 |
| 4 | 法兰盘 | -30mm | 吨 | 0.88 |
| 5 | 法兰盘加强筋板 | -16mm | 吨 | 0.66 |
| 6 | 爬梯圆钢 | φ18 | 根 | 5 |
| 7 | 柱顶板 | ３mm |  |  |
| 三、版面部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称及内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 牌面角钢 | 40×4 热镀锌 | 根 | 165 |
| 2 | 包边角钢 | 40×4 热镀锌 | 根 | 45 |
| 3 | 传力角钢 | 50×5 热镀锌 | 根 | 25 |
| 4 | 镀锌板 | 0.5mm | m | 240 |
| 5 | 主横槽钢 | 14# 热镀锌 | 根 | 10 |
| 6 | 牌面骨架槽钢 | 8# 热镀锌 | 根 | 24 |
| 7 | 走道扁钢 | 30×3热镀锌 | 根 | 40 |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称及内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 油漆 | 晨虹牌 | 项 | 1 |
| 2 | 电焊条 |  | 项 | 1 |
| 3 | 氧气，乙炔 |  | 项 | 1 |
| 4 | 辅料 | 钻尾子，刷子，桶，锯片等 | 项 | 1 |
| 5 | 电费 |  | 座 | 1 |
| 五、加工制作费 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称及内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 整体制作费 |  | 平方 | 216 |
| 2 | 现场安装费 |  | 平方 | 216 |
| 六 | 运输费 |  | 座 | 1 |
| 七 | 机械吊装费 | 25T | 班 | 2 |
| 八 | 工具托运费 | 物流及工地运费 | 项 | 1 |