采购需求

- 驾驶证自助批量制证机业务功能要求

- 说明：参考产品品牌，是为了说明该产品的技术规格及质量要求，投标产品质量、性能、技术参数等方面优于或相当于参考产品品牌的，均可以参加投标。投标方需在响应文件中详细列举响应品牌主机及配件的具体型号和参数。

| - 序号 | - 产品名称 | - 参考品牌 | - 参考型号 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 驾驶证批量制证机 | - 杭州诚道/青岛通产/广州卓腾 | - CDT-J002/ - TC-ZZPL-01/ - BON-80 | - 台 | - 1 |  |

1.期满换证：可联网核验驾驶人近六个月的体检信息以及近六个月的电子驾驶证证件照片，将符合条件的期满补证流水写入亳州市公安交通管理综合应用平台，并通过安徽省统一支付平台自动创建驾驶证工本费电子订单，群众可通过微信或支付宝现场支付，现场制证，立等可取。

2.遗失补证：可联网核验驾驶人近六个月的电子驾驶证证件照片，将符合条件的遗失补证流水写入亳州市公安交通管理综合应用平台，并通过安徽省统一支付平台自动创建驾驶证工本费电子订单，群众可通过微信或支付宝现场支付，现场制证，立等可取。

3.损毁换证：可联网核验驾驶人近六个月的电子驾驶证证件照片，将符合条件的损坏换证流水写入亳州市公安交通管理综合应用平台，并通过安徽省统一支付平台自动创建驾驶证工本费电子订单，群众可通过微信或支付宝现场支付，现场制证，立等可取。

二、驾驶证自助批量制证机技术参数要求
1.制证时间:	≤95秒/套。

2.证芯容量:	≥100张。

3.壳体及操作台:	需为模块化、人体工学设计。

4.工控机	:处理器：≥四核四线程；内存≥8G；硬盘≥256G固态硬盘；USB接口≥13个；串口≥4个；HDMI接口≥3个；VGA接口≥1个；工作温度 :-10℃ ～+ 50℃。

5.显示模块	触摸屏：液晶屏尺寸≥23.8英寸；最佳分辨率≥1920×1080；需支持电容触摸；亮度≥350Cd/m²；显示色彩≥16.7M；工作温度：-20℃-+70℃；触摸精度≤3mm；响应时间≤2.5ms。

6.身份信息采集模块	二代证阅读器：需符合GA450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》；需符合GA467-2013《居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》；需符合ISO/IEC 14443 Type B国际标准；需符合《2017外国人永久居留身份证芯片机读信息规则（试行）》；

阅读时间：＜1s；读卡距离：0～3cm；平均无故障工作时间（MTBF）：≥5000h；供电方式：需支持USB供电。

7.身份信息采集模块 双目摄像头：需支持人脸识别、活体检测；像素≥ 120万；网络连接方式需支持有线连接。

8.信息采集	条形码扫描器：读取距离：0-10cm；读取速度≤70ms/次；指示灯≥3盏；扫码反馈需支持蜂鸣提示；需支持自动扫码；图像传感器≥960*640；支持码制大小：5-100mm。

9.证芯控制模块:	证芯存放模块：需支持轮式传动，证芯容量≥100张。

证芯传送模块：需支持皮带复合传动。

证芯裁断模块：需具备裁断模块，支持证芯正副本裁断。

证芯发放模块：需支持皮带传动。

证芯翻转模块：需支持自动定位,需为伺服电机，需具备翻转模块。

10.证件塑封模块	:胶辊数量：≥4根；过胶宽度：需支持 0-320（mm）；过胶厚度：需支持 0.1-1（mm）；过胶速度 ≥550mm/min。

11.真空泵	:流量≥15L/min。

12.驾驶证照片打印:	打印速度：黑白≥37ppm彩色≥38ppm；最高分辨率：≥5760×1440dpi；最大打印幅面需支持A4；接口类型需支持USB2.0；墨水打印量：黑色≥3000页，彩色≥5400页；进纸容量：≥120页 ；出纸容量：≥50页；打印方向需支持双向逻辑查找；打印方式需支持按需喷墨。

13.驾驶人信息打印	:车管所专用针式打印机;打印方式需支持针点阵式；打印方向需支持双向（自动判断最短距离双向打印）打印宽度：汉字≥80CPL；平均无故障时间≥5000小时；电源电压：AC 220V±10%；工作湿度：20%-80%RH；存储温度：-15-60℃；存储湿度：5%-95%RH。

14.皮套发放模块	:需配备皮套发放模块；存储容量≥100张。

15.UPS电源	:备用时间支持：≥15分钟 ；转换时间支持：≤10ms；短路保护需支持：市电时输入保险丝,逆变时限流输出。

16.驾驶证自助制证系统软件:	需支持驾驶证制证相关业务：驾驶证遗失补证、损毁补证、期满换证；可实现证芯条形码扫描、证芯切割、照片打印、证件信息打印、证芯塑封、制证信息核对功能。

17.电气参数:	功耗：≤450W。

三、其他相关要求

1.在合同期内，由车管所免费提供场地、网络、电源；供应商承担投放场所的人员导办、日常设备维护、非人为损坏的机件更换的所有费用，并保障设备后台正常运行、优化升级、维护保养等。

2.供应商安排专人负责设备的日常维护保养工作；如设备发生故障，要求供应商在接到通知后24小时内恢复使用，所产生的费用由供应商自行承担。

3.至少配备一名操作引导人员驻点服务。

4.车管所有权对供应商提供的自助终端功能予以监管监督。如发现自助终端功能不符合公安部相关规范或有其他相应规范办理情形的，有权终止合同。

5.供应商对证芯的安全性负责，如因供应商原因，导致证芯外泄，车管所将依法追究刑事责任。

6.所投产品需无缝对接亳州市公安局交通警察支队车驾管业务自助机管理平台和亳州市公安局交通警察支队公安交通管理综合应用平台，投标供应商需提供针对以上设备业务功能和平台无缝对接的确认函（格式自拟），未提供或提供不合格做无效投标处理。

7.供应商须必须自中标之日起5日内提供下面所列要求的证明材料至采购人处备查，如不能按照要求提供，则采购人有权废除成交供应商的成交资格，同时供应商需自行承担所有风险。

要求如下：

- 所投产品软件系统的软件著作权证书；

- 车驾管业务自助终端系统的公安部交通安全产品质量监督检测中心外挂软件检测报告；

- 所投产品及其制证模块证芯翻转输送装置的相关专利证书；

- 鉴于驾驶证批量制证机系列稳定性等因素，中标供应商须提供厂家品牌产品在市交警支队或市级车管所的类似产品使用证明材料，至少1个地市。