采购需求

商务要求：

1.本项目为“交钥匙工程”，采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（含软件）及材料。一旦中标，在项目实施中出现任何设备（含软件）及材料等遗漏，均由中标人免费提供，采购人不支付任何费用。验收时如不能满足技术参数要求，采购人会同监督管理部门给予相应的处罚。

2.采购方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、软件著作权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。本采购所定制开发的产品及相关知识产权归双方所有，双方均有权使用，且有权自行决定其使用方式，收益归各自所有，无须向对方支付收益分成或费用。

3.中标方提供设备的采购、安装、培训与维护服务。投标单位所报价格应包括货物运输、安装、调试、系统集成、人员培训、项目所需的各种材料、项目管理、垃圾清运及场地保洁等。

4.在本次投标中的所有产品均为全新原装产品。

5.本项目货物运输、卸车及搬动、安装与施工期间发生的任何意外和事故都由中标方负责。

6.未验收项目设备等货物采购方不予保管，丢失概不负责。

7.该项目运维到期后，后续每年运维费用应不高于项目中标价格的 5%。

8.本项目免费运维及服务期3年。7×24 小时技术响应，及时提供技术培训和咨询服务；24小时内维修工程师到达维修现场，免费运维及质保期自验收合格之日起计算。

| 序号 | 名称 | 功能要求 | 数量 | 价格 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 （车辆/场地） | 1、3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2、存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，已内置2块6T盘，容量12TB； 3、视频接口：2×HDMI，2×VGA； 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 6、反向供电：1路DC12V 1A； 7、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口； 8、USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0； 9、扩展接口：1×eSATA； 10、输入带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps），输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）； 11、接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入； 12、解码能力：最大支持32×1080P； 13、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； 14、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 15、目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 16、目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张； 17、目标抓拍：4路视频流（2MP）； 18、目标比对：16路图片流； 19、智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索； 20、目标检索(智搜)：16路。 | 12套 |  | 大华、海康威视、宇视 |
| 2 | 网络交换机 | 1、交换容量≥3.3Tbps，整机转发性能≥140 Mpps； 2、固化千兆电口≥24，千兆光口≥4；为保证设备稳定运行，要求采用无风扇设计； 3、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃~70℃宽温工作；（提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖设备厂商项目授权章） 4、要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k；（提供第三方权威机构出具的测试报告证明并加盖设备厂商项目授权章） 5、为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤19W； 6、支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； 7、支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； 8、支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ； | 6（台） |  | 锐捷、迪普、华三 |
| 3 | 计算机工作站 | 1、机型：分体式商用台式机； 2、处理器：≥Intel 12代酷睿 i7-12700处理器； 3、主板：≥Intel B660商用芯片组且集成SATA硬盘供电接口的主板，主机与主板同品牌； 4、内存：≥16GB DDR4 3200MHz 内存，≥2个内存扩展槽； 5、硬盘：包含≥1TB SATA机械硬盘； 6、显卡：集成显卡； 7、音频：集成5.1声道高清声卡，前2后1音频插孔； 8、网卡：集成千兆网卡； 9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16, ≥1个PCIe x1,≥1个PCI； 10、M.2扩展槽：≥1个M.2； 11、USB接口：前面板≥4个USB3.2接口，1个USB3.2 Type-c接口 背板≥4个USB2.0接口； 12、视频接口：≥VGA + HDMI + DP等3个视频输出端口 13、其他接口：≥1个串口 14、键盘鼠标：标准商务键盘鼠标； | 4（台） |  | 惠普、戴尔、联想 |
| 4 | 计算机工作站 | 1、机型：分体式商用台式机； 2、处理器：≥Intel 12代酷睿 i7-12700处理器； 3、主板：≥Intel B660商用芯片组且集成SATA硬盘供电接口的主板，主机与主板同品牌； 4、内存：≥16GB DDR4 3200MHz 内存，≥2个内存扩展槽； 5、硬盘：包含≥1TB SATA机械硬盘和≥256GB M.2 PCIe SSD硬盘； 6、显卡：集成显卡； 7、音频：集成5.1声道高清声卡，前2后1音频插孔； 8、网卡：集成千兆网卡； 9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16, ≥1个PCIe x1,≥1个PCI； 10、M.2扩展槽：≥1个M.2； 11、USB接口：前面板≥4个USB3.2接口，1个USB3.2 Type-c接口 背板≥4个USB2.0接口； 12、视频接口：≥VGA + HDMI + DP等3个视频输出端口 13、其他接口：≥1个串口 14、键盘鼠标：标准商务键盘鼠标； | 2（台） |  | 惠普、戴尔、联想 |
| 备注：1.投标总价应包括为完成本项目招标范围内各阶段工作内容所需的全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜投标人应统一考虑在报价内。 2.所有产品参数为实质性参数，必须响应或优于响应，否则，其投标无效。 3.对于“采购需求”中要求提供（具有）的证书、检测报告及其他有关证明文件，供货时交采购人核验，如发现弄虚作假或不能提供齐全的，将向政府采购监管部门报告，按有关规定进行处理，如有关要求与本条内容不一致，则以本条内容为准。 |  |  |  |  |  |