附件1：采购需求

采购需求

防撞缓冲包：要求提供三侧防撞检测报告。

附：推荐设备参数要求

尺寸、性能和配置参数表

皮卡防撞车招标技术参数

| ★车辆外形尺寸 | ≥5900×2000×2330mm（提供产品公告参数证明） |
| --- | --- |
| 总质量 | ≥3200kg（提供产品公告参数证明） |
| 整备质量 | ≥2900kg（提供产品公告参数证明） |
| ★前悬/后悬 | ≥940/1550mm（提供产品公告参数证明） |
| 驱动方式 | 手动四驱 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 发动机功率 | ≥105kw（提供产品公告参数证明） |
| 排放标准 | 国六 |
| 驾驶要求 | 蓝牌，C1照可驾驶 |
| 防撞缓冲包等级 | 70K |
| ★防撞缓冲包形式 | 双层防撞结构，配备迎撞板和4根弧形铝管，轻微撞击，仅需更换外层结构（提供结构照片） |
| 防撞缓冲包动作形式 | 防撞缓冲垫通过液压控制升降后，从工作状态可以180°水平翻转至货箱上部，降低高度行驶无风阻，减少车辆油耗，行驶速度快（提供工作及行驶状态照片） |
| 公告内附属装置1 | 可升降LED显示屏，最大升降高度≥3m，LED显示屏尺寸≥1500×500mm，全彩屏幕，分辨率≥P10 |
| 公告内附属装置2 | 可升降照明灯，升降高度≥1.2米（不含底盘高度），照明灯数量≥2，功率≥100W |
| 公告内附属装置3 | 监控云台 （1）旋转角度：水平：360°连续旋转；垂直：-85° ~90°（无监视盲区）。 （2）传动方式：涡轮蜗杆传动。 （3）有效像素≥1920×1080。 （4）旋转速度：水平手动控制 :0-60°/S ； 垂直手动控制：0°-40°/S。 （5）存储功能：支持 MicroSD 存储。 （6）支持协议：TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，PPPoE，SMTP，NTP，UPnP，ONVIF，市场主流协议。 （7）IP65 及以上防护等级。 （8）随照明灯一起升降，升降高度≥1.2 米。 |
| 公告内附属装置4 | 发电机，功率≥2kw |
| 公告内警示灯 | 车箱两侧，带有黄色频闪灯，具备夜间警示效果（提供公告照片） |
| 行车监控 | 车内具有监控显示，行车监控摄像头≥3个 |
| 事故案例 | 提供同型号防撞缓冲车在实际事故后的现场照片，以证明整车设计合理，在实际的碰撞中，仅防撞垫吸能溃缩，而车体结构不受损伤。 |