附件2：采购需求

采购需求

附：推荐设备参数要求尺寸、性能和配置参数表

融雪剂抛撒机技术参数要求

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用性强：可以撒布粗盐、细盐、除冰剂、干沙、特种融雪剂等。 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高）：6800*2300*2100mmmm，重量：2800 kg； |
| 3 | 撒布盘直径：500mm 全不锈钢材质 撒布盘厚度：1.8mm 撒布宽度：3～12m 撒布作业速度 15-40km/h，可根据实际情况进行调节； 撒布量 20～150g/㎡可根据实际情况进行调节。 |
| 4 | 撒布马达：排量 25ml/r，压力 16mpa |
| 5 | 皮带马达：排量 80ml/r，压力 10mpa |
| 6 | 动力系统采用知名品牌柴油发动机，功率9.0KW，并配置防护罩和防水胶条保护发动机不受外界因素的损害，可防止水分进入发动机内部，从而确保发动机的正常工作和延长其使用寿命。 柴油发动机 ①使用柴油发动机，燃油加注方便。 ②配备25L大容量油箱。 ③配备柴油自动排放空气装置，防止柴油用尽后，需手动排除油路空气。 |
| 7 | 料仓容积：10.0m³ 料仓钢板厚度：5mm 料仓采用V形结构设计，利于物料的滑落。在料仓内部，皮带正上方安装有倒V 结构设计的减压锥，可以有效防止融雪剂压实，无法输出的问题。 料仓的顶部配置有网栅盖门，带有50×50过滤安全网，可以滤除融雪剂中大型异物，防止大块物料掉入，造成堵塞现象。 料仓上部配有开合自如的遮挡篷布，具备手动闭合防雨雪篷布装置。 |
| 8 | 采用加厚橡胶联组传送带，坚固耐用、抗腐蚀。加厚联组传送带的有效宽度335mm，加厚联组传送带厚度：16.5mm 利用液压马达带动齿轮变速箱，驱动输料器，能避免打滑、丢转产生的漏撒、撒布不均匀等现象； 输送带支架采用10号国标槽钢，支撑性能更加稳定，同时输送带托轮也是采用的防腐胶轮，使设备的运转和保养得到有效的保障。 |
| 9 | 撒布器配带助力装置，可以向上翻转清空余料；并具有聚氨酯皮带清扫装置，可将附着在皮带上的融雪剂清扫下来，防止融雪剂潮湿造成的阻塞，也能阻止融雪剂带入车体内部，对车辆造成腐蚀。 |
| 10 | 控制器采用电动控制方式，操作员在驾驶室内可随时对撒布机启动及关闭。 |
| 11 | 整机采用静电喷塑工艺，防腐蚀结构设计，贮料仓内部、撒布系统及外露件表面涂有防腐层，保证与盐类材料长期接触后不锈蚀。 |
| 12 | 配置有利于设备存放的装卸支腿、便于工人上下设备的可折叠的步梯和脚踏板。 |
| 13 | 撒布机尾部配备交通信号警示灯及高度LED工作灯，便于夜间施工作业，为作业安全提供保障。 |