附件2：采购需求

采购需求

防撞缓冲包：要求提供三侧防撞检测报告。

附：推荐设备参数要求尺寸、性能和配置参数表

防撞车招标技术参数

| ★车辆外形尺寸 | ≤7500×2500×2850mm |
| --- | --- |
| 总质量 | ≤12200kg |
| ★整备质量 | ≥12000kg |
| 轴距 | ≤4000mm |
| 前悬/后悬 | ≤1430/2100mm |
| ★接近角/离去角 | ≥20/15mm |
| 燃油类型 | 柴油 |
| ★发动机功率 | ≥135kw |
| 排放标准 | 国六 |
| ★车身要求 | 车身两侧中部均带有低位工作平台，可用于日常施工中收放安全路锥。（提供产品公告照片说明） |
| 防撞缓冲包等级 | 100K |
| ★防撞缓冲包结构 | 防撞缓冲垫具有双层防撞结构，配备迎撞板和8根弧形铝管（提供防撞缓冲垫照片及双层防撞结构的说明） |
| 防撞缓冲包动作形式 | 防撞缓冲垫可锁定于三种工作位置：当处于工作状态时，模块将被锁定在180°水平位置；当行驶状态时，模块将被锁定于90°竖立位置或者翻折至与货箱180°水平位置，多种功能选择可适用于不同工况需求；（需提供实车照片说明） |
| 导向灯架结构 | 指示灯架由≥19 个 led 灯组成，可以调整为“向左行驶”“向右行驶”“禁止通行”标识，指引行车方向 |
| 导向灯架运动形式 | 隐藏式灯架翻转结构，可以水平翻转至货箱内，降低高度行驶无风阻，减少车辆油耗，行驶速度快 |
| 公告内警示标志1 | 车身四周贴有3M反光标贴，增加夜间反光辨识度（提供照片） |
| 公告内警示标志2 | 车尾货箱上具有双向箭头指示灯，增加灯光效果（提供照片） |
| 行车监控 | 车内具有监控显示，行车监控摄像头≥3个 |