附件2：采购需求

（一）柱中约4m宽/套，1根立柱1片网子为1套；

（二）立柱：圆管外径尺寸约60mm * 壁厚2.5mm（±0.1mm）,立柱长度约0.8m；

（三）立柱材质：镀锌管

（四）表面处理：浸塑

（五）边框：异形管约44mm*40mm*1.8mm（±0.1mm）

（六）材质：镀锌管,3640mm长横框2根,750mm长竖框2根

（七）钢板网片：钢板网板厚2mm（±0.1mm）（拉伸后的板厚）

（八）网孔尺寸：80mm*40mm，梗宽约6㎜左右

（九）连接板尺寸：130mm*80mm*2.75mm（或现货连接板）

（十）连接板孔位：横竖交叉每套8个孔位，立柱上焊接4个连接板，网片边框上焊接4个连接板

（十一）U型法兰盘尺寸： 250mm*230mm*200mm*3.75mm,每根立柱底部焊接一个U型法兰盘

（十二）连接螺栓：M10*28(每根立柱配8个连接螺栓），材质：镀锌螺栓，亦需提供安装使用的膨胀螺丝，型号：12#

备注：配安装螺栓及螺丝