附件1：采购需求

采购需求

设备参数要求（尺寸、性能和配置参数表）

路面养护车（汽车挖机）技术参数要求

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 2.1 | 结构形式：4×2卡车底盘固定安装式，上装多功能液压工作臂需通过中央液压回转装置以及副车架采用螺栓及骑马钉的方式固定于卡车底盘大梁上，多功能液压工作臂应安装在卡车尾部，副车架上还应配备液压升降的平衡支腿系统。 |
| ▲2.2 | 多功能液压工作臂应可以基于液压回转中心实现360度液压连续旋转，使得工作臂和液各压属具可以在车体周围各个方向进行施工，多功能工作臂由大臂和小臂组成，大臂和小臂可以液压充分合拢，使得大臂和小臂可以收叠于底盘驾驶室顶部，最大限度降低行驶高度，提高整车行驶稳定性和通过性。 |
| 2.3 | 卡车底盘部分： |
| 2.3.1 | 底盘推荐采用东风系列、五十铃系列、解放、江陵系列同档次或更优。 |
| 2.3.2 | 整车外形尺寸（长x宽x高）：≤6600mm x 2200mm x 3400mm。 |
| 2.3.3 | 最大总质量≥9900kg |
| 2.3.4 | 轴距≤3815mm |
| 2.3.5 | 驾驶室准乘人数：≥3 |
| 2.3.6 | 最高车速：≥110km/h |
| 2.2.7 | 制动装置：气刹，前后鼓式、带ABS |
| 2.4 | 发动机部分 |
| 2.4.1 | 发动机功率≥115kw |
| 2.4.2★ | 排放标准：国六排放 |
| 2.4.3 | 燃油类型：柴油 |
| 2.5 | 多功能工作臂在配合标准挖斗实施挖掘施工时应具有如下工作性能 （自回转中心计算）： |
| 2.5.1 | 最大挖掘高度≥4.9米 |
| 2.5.1 | 最大挖掘半径≥6.7米 |
| 2.5.2 | 最大挖掘深度≥4.2米 |
| 2.5.3 | 最大挖掘力≥43kN |
| 2.6 | 为保持整车在工作中的平衡，路面养护车工作装置应安装有前后各一对液压升降的平衡支腿，保证车辆在不平路面条件下作业中的稳定性。前平衡支腿为液压直伸上下式，后平衡支腿为液压变幅八字式（提供实物图片），液压平衡支腿由多功能工作臂控制室遥控控制，操作手无需离开上车驾驶室即可远程控制支腿升降。 |
| 2.7 | 车身布局 |
| 2.7.1 | 车身右侧设置铝合金开放式货厢，用于安置各种随车液压工作属具、施工工具或各类施工材料。 |
| 2.7.2 | 车身左侧设置钢制异型封闭式货厢，货厢门可开启，内置有柴油发电机组用于给各种电动工具供电，额定输出功率≥5.6kva。 |
| 2.8 | 控制室 |
| 2.8.1 | 配置有冷暖空调和收音机的全封闭多功能工作臂控制室，控制室为四面全玻璃设计，正前方玻璃可以完全打开。工作臂控制室可以随多功能工作臂同步液压360度连续旋转。 |
| 2.8.2 | 控制室顶及工作臂顶部安装有夜间工作灯，可由控制室进行遥控开关。 |
| 2.8.3 | 控制室安装有无线闭路电视监控装置，设置彩色液晶显示器于底盘驾驶室，底盘驾驶员可以远程实时监控工作臂实际工作状况。 |
| 2.9 | 液压系统 |
| 2.9.1 | 配备辅助液压系统提供液压属具用液压动力，工作压力≥160bar，工作流量≥60lpm，由安装于右侧操作手柄上的按钮开关控制，液压油管上配备液压快插，方便液压属具的快速更换。 |
| 2.9.2 | 配备额外两路比例控制双动液压油路（四路钢制油管），可用于驱动液压属具的各种附加拓展动作，如拓展属具摆动和旋转。比例控制应由安装与左右操作手柄上的两个指尖拨轮比例控制。 |
| 2.9.3 | 多功能液压工作臂顶端应配置液压属具快换装置，由液压先导阀额外增配的常压液压油路控制，用于液压属具的快速更换，静态压力≥25bar。由安装在多功能工作臂控制室内的翘板开关控制。该管路应固定安装于小臂前端。 |
| 2.9.4 | 工作臂上应配置液压溢流管，直接同液压油箱连通，可以在液压属具供油过多的情况下，将液压油溢流回液压油箱，保护工作属具液压马达。 |
| 2.9.5 | 液压属具用的各路液压供油管应在大臂和小臂上采用钢管固定安装，管口采用锥密封。未配备液压快插的油管出厂均应配置钢制堵头封堵，保证系统清洁度。（提供实物照片作为佐证，附在响应文件中）。 |
| 2.10 | 副发动机 |
| 2.10.1 | 多功能液压工作臂由副发动机驱动的液压系统提供动力，采用水冷四冲程柴油发动机，额定功率≥38.3kw |
| 2.10.2 | 副发动机排放必须达到GB20891-2014非道路国四排放要求。 |
| 2.11 | 标准属具 |
| 2.11.1 | 随车标配挖掘斗，斗容 ≥0.21立方米 |
| 2.11.2 | 随车标配液压破碎锤用于路面破碎以及液压平板夯用于土方回填和压实，夯板工作宽度≥550mm |
| 2.11.3 | 铣刨机工作宽度≥300mm 工作深度：0-100mm 所需流量(l/min)：45–75 |
| 2.11.4 | 液压平板夯 |
| 3 | 交货期：自合同签订之日起15日历天内完成供货 |

说明：

1.本章是为满足采购人采购需求的最低要求，并未对一切技术参数和要求作出规定，也未充分引述有关规范和标准，供应商应保证提供的响应设备是符合或优于采购文件规定和有关规范、标准的优质产品；

2.为鼓励不同品牌充分竞争，如某设备的某项技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数、要求不具有限制性，供应商可对该技术参数或要求的响应情况进行说明，并经询价小组审核确认；

3.本章凡涉及参考品牌、推荐品牌（或参考型号、推荐型号）等表述的，均不具有限制性，供应商可自行选择其他品牌（或型号）投标，但供应商应当在响应文件中提供技术证明材料，以证明响应设备的质量、性能、参数等相当于或优于参考品牌、推荐品牌（或参考型号、推荐型号），否则其投标无效；

4.标有“★”的参数为关键技术参数，必须响应或优于响应，否则其投标无效。