附件2：采购需求

| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂缝灌浆修补 | 1、灌缝胶 2、补缝宽度：灌缝胶宽度8mm 3、补缝深度：灌缝胶深度40mm 4、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | m | 3340 |
| 2 | 贴防裂贴 | 1、贴防裂贴：防裂贴 2、防裂贴采用厚度为3mm的自粘式防裂贴，宽度采用50cm 3、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | ㎡ | 1670 |
| 3 | 翻挖新建水泥砼基层 | 1、翻挖新建水泥砼基层(20cmC35水泥砼) 2、建筑垃圾外运10KM 3、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | ㎡ | 240 |
| 4 | 翻挖新建级配碎石垫层 | 1、翻挖新建级配碎石垫层(20cm) 2、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | ㎡ | 120 |
| 5 | 板块注浆处理 | 1、地层情况：板块注浆处理 2、本次注浆设计采用水泥灌浆材料，水泥强度等级采用42.5级别，灌压力控制在1.5~2.0MPg，大面积注浆前应进行试验，压力过大易造成面板拱起断裂等破坏 3、灌注浆后，应在一定龄期后，再次测量主点弯沉值和差异弯沉值，当弯沉值符合上述设计要求值时,方可进行沥青罩面 4、注浆结束后,应将注浆孔及检查孔用水泥砂浆封填密实 5、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | m³ | 4 |
| 6 | 非定型井井盖、井箅安装 | 1、检查井加固、井盖更换 2、井圈加固及配筋做法详见设计图纸 3、材质：井盖更换为宽边防沉降井盖，球墨铸铁；尺寸：直径700mm的圆形井盖 4、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | 个 | 13 |
| 7 | 雨水井井箅安装 | 1、雨水井井箅规格型号：雨水箅子加固、雨水篦子更换 2、雨水口加固及配筋做法详见设计图纸 3、材质：雨水箅子材质为球墨铸铁；尺寸：750*450mm。 4、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | 个 | 20 |
| 8 | 新建种植木饰面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：新建种植池木饰面 2、30x50x3热镀锌方钢龙骨@462.5，1850x137x18户外高耐竹地板 3、M4x25/M4x40自攻螺丝表面固定，金属扣件固定，M10x100膨胀螺栓@500 4、种植池适用于现状种植池新建饰面,因暂未知现状种植池结构基础,暂按水泥砼基础考虑。 5、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | ㎡ | 502 |
| 9 | 安砌平石 | 1、新建平石 2、材料品种、规格：80*20*10cm平石（青石） 3、C20混凝土垫层 4、安装侧平石时,相邻的侧平石间要预留1cm的缝隙并用1:2水泥砂浆勾凹缝。 5、侧平石与新铺沥青混合料接触的侧面应喷洒粘层沥青 6、本次设计尺寸暂定为80*20*10cm，材质采用青石。实际平石尺寸、颜色及材质均同现状平石保持一致，以现状为准 7、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | m | 502 |
| 10 | 侧石破损更换 | 1、侧石破损更换 2、材料品种、规格：80*12*30侧石cm（青石） 3、C20混凝土垫层 4、安装侧平石时,相邻的侧平石间要预留1cm的缝隙并用1:2水泥砂浆勾凹缝。 5、侧平石与新铺沥青混合料接触的侧面应喷洒粘层沥青 6、本次设计尺寸暂定为80*12*30cm，材质采用青石。实际平石尺寸、颜色及材质均同现状侧石保持一致，以现状为准 7、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | m | 90 |
| 12 | 拆除石材饰面 | 1、材质：拆除种植池石材饰面 2、拆除粘贴层为2cm水泥砂浆 3、建筑垃圾外运，运距10km 4、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | ㎡ | 57.6 |
| 13 | 裂缝灌浆修补 | 1、灌缝胶 2、补缝宽度：灌缝胶宽度8mm 3、补缝深度：灌缝胶深度40mm 4、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | m | 7660 |
| 14 | 防裂贴 | 1、贴防裂贴：防裂贴 2、防裂贴采用厚度为3mm的自粘式防裂贴，宽度采用50cm 3、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | ㎡ | 3830 |
| 15 | 翻挖新建水泥砼基层 | 1、翻挖新建水泥砼基层(20cmC35水泥砼) 2、建筑垃圾外运10KM 3、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | ㎡ | 825 |
| 16 | 翻挖新建级配碎石垫层 | 1、翻挖新建级配碎石垫层(20cm) 2、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | ㎡ | 413 |
| 17 | 板块注浆处理 | 1、地层情况：板块注浆处理 2、本次注浆设计采用水泥灌浆材料，水泥强度等级采用42.5级别，灌压力控制在1.5~2.0MPg，大面积注浆前应进行试验，压力过大易造成面板拱起断裂等破坏 3、灌注浆后，应在一定龄期后，再次测量主点弯沉值和差异弯沉值，当弯沉值符合上述设计要求值时,方可进行沥青罩面 4、注浆结束后,应将注浆孔及检查孔用水泥砂浆封填密实 5、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | m³ | 8 |
| 18 | 非定型井井盖、井箅安装 | 1、检查井加固、井盖更换 2、井圈加固及配筋做法详见设计图纸 3、材质：井盖更换为宽边防沉降井盖，球墨铸铁；尺寸：直径700mm的圆形井盖 4、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | 个 | 35 |
| 19 | 雨水井井箅安装 | 1、雨水井井箅规格型号：雨水箅子加固、雨水篦子更换 2、雨水口加固及配筋做法详见设计图纸 3、材质：雨水箅子材质为球墨铸铁；尺寸：750*450mm。 4、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | 个 | 45 |
| 20 | 座凳花池面层更换 | 1、结合层厚度、砂浆配合或粘接剂种类：粘贴层为2cm厚聚合物水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：坐凳花池面层花岗岩石材更换(尺寸300*600*20mm) 3、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | ㎡ | 57.6 |
| 21 | 安砌平石 | 1、材料品种、规格：80*20*10cm平石（青石） 2、C20混凝土垫层 3、安装侧平石时,相邻的侧平石间要预留1cm的缝隙并用1:2水泥砂浆勾凹缝。 4、侧平石与新铺沥青混合料接触的侧面应喷洒粘层沥青 5、本次设计尺寸暂定为80*20*10cm，材质采用青石。实际平石尺寸、颜色及材质均同现状平石保持一致，以现状为准 6、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | m | 490 |
| 22 | 侧石破损更换 | 1、侧石破损更换 2、材料品种、规格：80*12*30侧石cm（青石） 3、C20混凝土垫层 4、安装侧平石时,相邻的侧平石间要预留1cm的缝隙并用1:2水泥砂浆勾凹缝。 5、侧平石与新铺沥青混合料接触的侧面应喷洒粘层沥青 6、本次设计尺寸暂定为80*12*30cm，材质采用青石。实际平石尺寸、颜色及材质均同现状侧石保持一致，以现状为准 7、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | m | 30 |
| 23 | 线性排水沟恢复 | 1、线性排水沟恢复 2、材质：4厚不锈钢板篦子 3、石材盖板与周边匹配铺装 4、20厚1：2.5水泥砂浆找平 5、MU10标准砖砌体，M7.5水泥砂浆砌筑 6、100厚C20砼 7、150厚碎石垫层 8、素土夯实，密实度大于等于94% 9、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | m | 20 |
| 24 | 裂缝灌浆修补 | 1、灌缝胶 2、补缝宽度：灌缝胶宽度8mm 3、补缝深度：灌缝胶深度40mm 4、其它未尽事宜详见图纸答疑、招标文件及相关文件、规范。 | m | 500 |